Приложение № 23

|  | УТВЕРЖДЕНО: Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества протокол от «08» июня 2021 г. № 74 |
| --- | --- |

ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 19 – 2019

ОБ ИЗМЕНЕНИИ РД 32 ЦВ 168 – 2017

Руководящий документ

«Руководство по капитальному

ремонту грузовых вагонов»

| ПКБ ЦВ ОАО «РЖД» | Отдел ОМГВ |  | Извещение |  |  |  |  | Обозначение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 32 ЦВ 19 - 2019 |  |  |  |  | РД 32 ЦВ 168-2017 |  |  |  |
| Дата выпуска |  |  | Срок изменения |  |  |  |  |  | Лист |  | Листов |
| Срок изменения |  |  | ## Срочно |  |  |  |  |  | 2 |  | 10 |
| Причина |  |  | Внедрение и изменение стандартов и технических условий |  |  |  |  |  | КОД 4 |  |  |
| Указание о заделе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Указание о внедрении |  |  | с 01.01.2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Применяемость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разослать |  |  | Учтенным абонентам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приложение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изм. | Содержание изменения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Титульный лист имеется: Руководящий документ Руководство по капитальному ремонту грузовых вагонов РД 32 ЦВ 168-2017 должно быть: ГРУЗОВЫЕ ВАГОНЫ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ КОЛЕИ 1520 мм РУКОВОДСТВО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ РД 32 ЦВ 168-2017 п. 1.3 Исключить приложение №11 п. 2.8 первый абзац имеется: 2.8 Подготовку к наплавочным и сварочным работам, сварку, наплавку, а также приемку деталей и узлов вагона после наплавки и сварки проводят, руководствуясь требованиями Инструкции по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов, утвержденной Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества, протокол от «4-5» ноября 2015 г. № 63. Копии исправить |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составил |  | Н. контр. |  |  | Утвердил |  |  | Пред. заказ. |  |
| Должность |  | Гл. технолог |  | Констр. 1 кат. |  |  | Гл. инженер |  |  |  |  |
| Фамилия |  | Мокеев С.Б. |  | Голышева Е.В. |  |  | Кузнецов В.Н. |  |  |  |  |
| Подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗМЕНЕНИЕ ВНЁС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 19 - 2019 |  | # РД 32 ЦВ 168-2017 | Лист |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3 |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |
| п. 2.8 первый абзац должно быть: 2.8 Подготовку к наплавочным и сварочным работам, сварку, наплавку, а также приемку деталей и узлов вагона после наплавки и сварки проводят, руководствуясь требованиями Инструкции по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов РД ВНИИЖТ-059/01-2019 (далее – Инструкция по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов). п. 5.1 имеется: 5.1 Ремонт тележек грузовых вагонов выполняют в соответствии с требованиями РД 32 ЦВ 052-2009 «Ремонт тележек грузовых вагонов тип 2 по ГОСТ 9246 с боковыми скользунами зазорного типа. Общее руководство по ремонту» и РД 32 ЦВ 082-2006 «Руководящий документ. Ремонт трёхэлементных тележек грузовых вагонов со скользунами постоянного контакта с осевой нагрузкой 23,5 тс». должно быть: 5.1 Ремонт тележек грузовых вагонов выполняют в соответствии с требованиями РД 32 ЦВ 052-2009 «Ремонт тележек грузовых вагонов тип 2 по ГОСТ 9246 с боковыми скользунами зазорного типа. Общее руководство по ремонту» (далее – РД 32 ЦВ 052-2009), РД 32 ЦВ 082-2018 «Общее руководство по ремонту. Тележки трёхэлементные грузовых вагонов со скользунами постоянного контакта с осевой нагрузкой 23,5 тс моделей 18-578 и 18-9771» (далее – РД 32 ЦВ 082-2018). п. 6.1 имеется: 6.1 При выполнении сварочных и наплавочных работ при ремонте рамы грузовых вагонов и ее деталей следует руководствоваться требованиями Инструкции по сварке и наплавке при ремонте вагонов грузовых [29] и ГОСТ 12.3.003. должно быть: 6.1 При выполнении сварочных и наплавочных работ при ремонте рамы грузовых вагонов и ее деталей следует руководствоваться требованиями Инструкции по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов [29]. п. 6.17 ввести абзац 4 Крепление пятника производить в соответствии с требованиями конструкторской документации на вагон. Варианты крепления пятников представлены в Приложении Е (справочное), в соответствии с типом и моделью вагона. |  |  |  |
| ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 19 - 2019 |  | # РД 32 ЦВ 168-2017 | Лист |
|  |  |  | 4 |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |
| п. 6.19 ввести абзац 2 Высота скользуна рамы вагона относительно опорной поверхности пятника должна соответствовать требованиями конструкторской документации на вагон. Высота скользунов представлена в Приложении Ж (справочное), в соответствии с типом и моделью вагона. п. 7.2.5 Ввести рисунок 10 1 - закидка, 2 – сектор левый, 3 – сектор правый, 4 –пружина, 5 – скоба левая, 6 – скоба правая, 7 – заклёпка, 8, 9 – болт, 10, 11 – гайка, 12 – скоба, 13 – кронштейн крышки люка Рисунок 10 – Механизм закрывания крышек люков п. 8.1.1 имеется: …формы ВУ-19… должно быть: …формы ВУ-19, представленной в Приложении К (справочное)… п. 8.1.10 имеется: 8.1.10 … Ремонт предохранительно-запорной арматуры производить в соответствии с ТК-251. После сборки… должно быть: 8.1.10 … Ремонт предохранительно-запорной арматуры производить в соответствии с ТК-301 ПКБ ЦВ. После сборки… |  |  |  |
| ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 19 - 2019 |  | # РД 32 ЦВ 168-2017 | Лист |
|  |  |  | 5 |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |
| Ввести п. 8.1.23 8.1.23 При ремонте вагонов-цистерн должно быть восстановлено повреждённое или утерянное при загрузке и выгрузке продукта устройство заземления, если данное устройство было предусмотрено конструкторской документацией на вагон. Заземляющие устройства вагонов-цистерн приведены в Приложении И (справочное). п. 8.4.8 имеется: 8.4.8 … давлением 0,04 МПа (4 кгс/см2) … должно быть: 8.4.8 … давлением 0,4 МПа (4 кгс/см2) … п. 8.9.7 имеется: …. в таблице 1 … должно быть: …. в таблице 2 … Таблица 1 Допустимые толщины элементов цистерн имеется: Таблица 1 должно быть: Таблица 2 п. 9.6.30, п. 14.1, п.14.13, п.14.15, п.14.16, п.14.17 имеется: … инструкции по окраске грузовых вагонов № 655-2000 ПКБ ЦВ-ВНИИЖТ… должно быть: … Инструкции по окрашиванию грузовых вагонов при плановых видах ремонта № 655-2010 ПКБ ЦВ-ВНИИЖТ… п. 9.7.3.4 имеется: Валики 9, 10 и 12, согласно рисунка 22 и отверстия для них, имеющие износ по диаметру более 2 мм, наплавляют и обрабатывают до чертежных размеров при наличии неметаллических втулок их заменяют новыми. |  |  |  |
| ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 19 - 2019 |  | # РД 32 ЦВ 168-2017 | Лист |
|  |  |  | 6 |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |
| п. 9.7.3.4 должно быть: Валики 3, согласно рисунка 22 и отверстия для них, имеющие износ по диаметру более 2 мм, наплавляют и обрабатывают до чертежных размеров, при наличии поврежденных втулок их заменяют новыми в соответствии с конструкторской документацией. п. 9.7.3.5 имеется: 9.7.3.5 Опорные подшипники вала 7 разгрузочного механизма промывают в керосине и осматривают, а имеющие износ по диаметру более 1 мм заменяют новыми. должно быть: 9.7.3.5 Опорные подшипники вала 8 разгрузочного механизма промывают в керосине и осматривают, а имеющие износ по диаметру более 1 мм заменяют новыми. п. 9.7.3.6 имеется: 9.7.3.6 Наплавку изношенной контактной поверхности рычага и фиксатора допускается производить на толщину не более 5 мм с последующей механической зачисткой поверхности. Разрешается приваривать планку к поверхности рычага сплошным швом толщиной не более 5 мм. Надежность крепления упора 11, планки 2, прокладок 6 под подшипник проверяют остукиванием молотком при сборке. должно быть: 9.7.3.6 Наплавку изношенной контактной поверхности рычага 7 и фиксатора допускается производить на толщину не более 5 мм с последующей механической зачисткой поверхности. Разрешается приваривать планку к поверхности рычага сплошным швом толщиной не более 5 мм. Надежность крепления упора, планки, прокладок под подшипник проверяют остукиванием молотком при сборке. п. 9.7.3.7 имеется: Рычаги, тяги 4 и 8, согласно рисунка 23, серьгу 2, откидные болты 1, 9, валики 3, 5 рычажной системы механизма разгрузки осматривают. Тяги 4 и 8 проверяют шаблоном, погнутые рычаги выправляют, имеющие трещины заваривают с последующей зачисткой. Шаблон для проверки тяг 4 и 8 изготавливают из кровельной стали по чертежным размерам тяг. Тяги 4 и 8 проверяют методом наложения на них шаблона. Отверстия для валиков, разработанные более чем на 2 мм, заваривают и высверливают вновь до предельных размеров. Валики рычагов тяг и серег с износами по диаметру более 2 мм наплавляют и обтачивают до предельных размеров. |  |  |  |
| ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 19 - 2019 |  | # РД 32 ЦВ 168-2017 | Лист |
|  |  |  | 7 |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |
| п. 9.7.3.7 должно быть: Двуплечный рычаг 4, согласно рисунка 23, тягу нижнюю 3, тягу верхнюю 5, шестерню 8, балку хребтовую 2, цилиндры диаметром 14 поз.1, рычажной системы механизма разгрузки осматривают. Тяги 3 и 5 проверяют шаблоном, погнутые рычаги выправляют, имеющие трещины заваривают с последующей зачисткой. Шаблон для проверки тяг 3 и 5 изготавливают из кровельной стали по чертежным размерам тяг. Тяги 3 и 5 проверяют методом наложения на них шаблона. Отверстия для валиков, разработанные более чем на 2 мм, заваривают и высверливают вновь до предельных размеров. Валики рычагов тяг с износами по диаметру более 2 мм наплавляют и обтачивают до предельных размеров. п. 9.8.17 имеется: Резиновую прокладку разгрузочной крышки устанавливают новую. При постановке на крышку прокладки стык склеивают универсальным клеем марки СНХП-2512 ТУ 23-85-001-1296350-95 или другими аналогичными клеями, обеспечивающими надежное крепление уплотнительного кольца. должно быть: Резиновую прокладку разгрузочной крышки устанавливают новую. При постановке на крышку прокладки стык склеивают универсальным клеем марки 88-СА ТУ 38.105.1760-89 или другим клеем, обеспечивающими надежное соединение. Рисунок 28 имеется: 1 – балка кузова, 2 – опора кузова, 3 – крышка люка, 4 – кронштейн с роликом, 5 – рама, 8 – регулировочный болт должно быть: 1 – балка кузова, 2 – опора кузова, 3 – крышка люка, 4 – кронштейн с роликом, 5 – рама, 6 – ролик, 7 – регулирующие прокладки, 8 – регулировочный болт п. 10.18 имеется: … таблица 2. должно быть: …таблица 3. |  |  |  |
| ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 19 - 2019 |  | # РД 32 ЦВ 168-2017 | Лист |
|  |  |  | 8 |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |
| Таблица 2 Таблица пробных нагрузок пружин амортизатора имеется: Таблица 2 должно быть: Таблица 3 п. 13.1.3 первый абзац имеется: 13.1.3 Под вагон подкатывают отремонтированные тележки одного типа отвечающие требованиям руководящих документов РД 32 ЦВ 052-2009, РД 32 ЦВ 082-2006. Трущиеся части тележек, подпятники и скользуны смазывают одной из смазок - графитовой по ГОСТ 3333-80 или солидолом ГОСТ 1033-79 с добавкой графита смазочного ГОСТ 8295-73. должно быть: 13.1.3 Под вагон подкатывают отремонтированные тележки одного типа, отвечающие требованиям руководящих документов РД 32 ЦВ 052-2009, РД 32 ЦВ 082-2018. На трущиеся части тележек, подпятники и скользуны наносят смазку в соответствии с требованиями п.9.4.10 РД 32 ЦВ 052-2009, п. 15.4 РД 32 ЦВ 082-2018. п. 14.1 первый абзац имеется: 14.1 Лакокрасочные материалы (грунтовки, шпатлевки, эмали, лаки), применяемые для окрашивания вагонов, должны соответствовать стандартам и техническим условиям, согласно «Инструкции по окраске грузовых вагонов» № 655-2000 ПКБ ЦВ-ВНИИЖТ и «Положения об окраске собственных грузовых вагонов». должно быть: 14.1 Лакокрасочные материалы (грунтовки, шпатлевки, эмали, лаки), применяемые для окрашивания вагонов, должны соответствовать стандартам и техническим условиям, согласно Инструкции по окрашиванию грузовых вагонов при плановых видах ремонта № 655-2010 ПКБ ЦВ-ВНИИЖТ и Положению об окраске собственных грузовых вагонов. п. 14.13 имеется: 14.13 Тележки грузовых вагонов окрашивают в соответствии Инструкцией по окраске грузовых вагонов № 655-2000 ПКБ ЦВ-ВНИИЖТ. |  |  |  |
| ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 19 - 2019 |  | # РД 32 ЦВ 168-2017 | Лист |
|  |  |  | 9 |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |
| п. 14.13 должно быть: 14.13 Тележки грузовых вагонов окрашивают в соответствии с требованиями раздела 17 РД 32 ЦВ 052 – 2009 и раздела 18 РД 32 ЦВ 082-2018. п. 14.15 второй абзац имеется: На котлах цистерн для перевозки опасных грузов установить маркировочные таблички в соответствии с чертежом № 670-2004 ПКБ ЦВ… должно быть: На котлах цистерн для перевозки опасных грузов установить маркировочные таблички в соответствии с чертежом № 670-2009 ПКБ ЦВ… Раздел 18 таблица п.28, 29, 48, 54 и 60 имеется: 28; РД 32 ЦВ 082-2006; Руководящий документ. Ремонт трёхэлементных тележек грузовых вагонов со скользунами постоянного контакта с осевой нагрузкой 23,5 тс; Согласован 54 заседанием Совета по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества, протокол от 18-19 мая 2011г. 29; б/н; Инструкция по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов; Утверждена Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества (протокол от 4 – 5 ноября 2015 г. № 63). 48; ТК-251 ПКБ ЦВ; Технологический процесс ремонта предохранительно-впускных клапанов цистерн для перевозки нефтепродуктов; 2000. 54; б/н; Положение о системе технического обслуживания и ремонта грузовых вагонов, допущенных в обращение на железнодорожные пути общего пользования в международном сообщении.; Утверждено Советом по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества (протокол от 16-17 октября 2012 г. № 57 п.25.2 приложение № 11). 60; № 655-2000 ПКБ ЦВ-ВНИИЖТ; Инструкция по окраске грузовых вагонов.; 24.11.2000. |

| ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 19 - 2019 |  | # РД 32 ЦВ 168-2017 | Лист |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10 |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |
| должно быть: 28; РД 32 ЦВ 082-2018; Общее руководство по ремонту. Тележки трёхэлементные грузовых вагонов со скользунами постоянного контакта с осевой нагрузкой 23,5 тс моделей 18-578 и 18-9771.; Утверждено распоряжением ОАО «РЖД» от 23.11.2018 № 2471/р. 29; РД ВНИИЖТ-059/01-2019; Инструкция по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов; Утверждена Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества (протокол от 4 – 5 ноября 2015 г. № 63). 48; ТК-301 ПКБ ЦВ; Типовой технологический процесс ремонта предохранительно-впускных, предохранительных и выпускных клапанов 4-х осных цистерн; 2018. 54; б/н; Положение о системе технического обслуживания и ремонта грузовых вагонов, допущенных в обращение на железнодорожные пути общего пользования в международном сообщении.; Утверждено Советом по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества (протокол от 16-17 октября 2012 г. № 57 п.25.2). 60; № 655-2010 ПКБ ЦВ-ВНИИЖТ; Инструкция по окрашиванию грузовых вагонов при плановых видах ремонта; # Утверждена распоряжением ОАО "РЖД" от "18" ноября 2010 г. N 2352р. 62; ГОСТ 32913-2014; Аппараты поглощающие сцепных и автосцепных устройств железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила приемки. 63; ТУ 38.105.1760-89; Клей 88-СА. Технические условия; # 01.05.1989г.. Заменить нумерацию 142 151 Ввести листы 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 |

# Приложение Е

# (Справочное)

# Варианты крепления пятников вагонов

| # Тип и модель вагона | # Пятник | # Номер чертежа | # Крепление пятника |
| --- | --- | --- | --- |
| # Крытый 11-280 |  | # 289.02.201-00 | - заклепка 25х88 - заклепка 25х95 |
| # Крытый 11-9962 |  | # 532.02.193-0 # тип 1Ш по ОСТ # 24.052.05-90 | # заклепка |

142

| # Тип и модель вагона | # Пятник | # Номер чертежа | # Крепление пятника |
| --- | --- | --- | --- |
| # Полувагон модели # 12-132 |  | # 532.02.193-0 | # 1 - заклёпка # чертеж 532.02.102-0 # (Ø25 мм, длина от 101 до 104 мм) |
| # Платформа # 13-4012 |  | # ЧУ 5-07-0397-05 # тип 1Ш по ОСТ # 24.052.05-90 | # болт специальный # чертеж 401.02.625 |

143

| # Тип и модель вагона | # Пятник | # Номер чертежа | # Крепление пятника |
| --- | --- | --- | --- |
| # Хоппер для окатышей # 20-4015 |  | # ЧУ5.07.0093 # тип 1Ш по ОСТ # 24.052.05-90 | болт чертеж 401.02.108 |
| # Хоппер для перевозки зерна # 19-752 |  | # 726.02.193-0 | # заклепка |
| # Хоппер для перевозки цемента # 19-758 |  |  |  |

144

| # Тип и модель вагона | # Пятник | # Номер чертежа | # Крепление пятника |
| --- | --- | --- | --- |
| # Цистерна # 15-1500 |  | # 1500.08.061 # 871.08.194-1 # 1500.08.074-1 | # заклепка # 1500.08.073-01 |
| # Думпкар 31-638 |  | # 638.01.024-2 | # заклепка |

145

| # Тип и модель вагона | # Пятник | # Номер чертежа | # Крепление пятника |
| --- | --- | --- | --- |
| # Платформа длинно- базная # 23-469-07 |  | # ЧУ5.07.0093 | # болт специальный # 401.02.625 |
| # Платформа # 13-9009 |  | # 16.55.00.052 пятник 2Л ОСТ 24.052.05-90 | # болт 9000.02.019 |
|  |  |  | # заклепка # 9000.02.134 |

# 146

# Приложение Ж

# (Справочное)

# Высота от опорной поверхности скользунов рамы вагона до опорной поверхности пятника

| Тип и модель вагона | Размер А, мм | Техническая документация |
| --- | --- | --- |
| Крытый 11-280 | 106 | 260.02.000-09 СБ |
| Крытый 11-9962 | 102+8-4 | 9962.22.000 СБ |
| Полувагон 12-132 | 103 | 132.01.02.000-1 СБ 119.02.000-4 СБ |
| Платформа 13-9009 | 105+2-2 | 9009.03.000 СБ |
| Платформа 13-4012 | 105+5-2 | 4012.02.000-21 СБ |
| Платформа 23-469-07 | 105+2-2 | 469.01.200-01 СБ |
| Хоппер для окатышей 20-4015 | 103±1,5 | 4015.02.280 СБ |
| Хоппер для перевозки зерна 19-752 | 103+4-3 | 752.02.000-1 СБ |
| Хоппер для перевозки цемента 19-758 | 103+4-3 | 758.02.000-1 СБ |
| Цистерна 15-1547 | 104+5-1 | 1494.02.000 СБ |
| Цистерна 15-1500 | 154 +5-8 | 1500.08.010-1 СБ |
| Думпкар 31-638 | 105+2,5-2,5 | 638.01.000 СБ |

147

Приложение И

(Справочное)

ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ВАГОНОВ - ЦИСТЕРН

В конструкции вагонов-цистерн могут применяться бобышки заземления БЗ-1, представленные на рисунке Ж.1, изготовленные в соответствии с 
ГОСТ 21130 приложение 2 и знаки заземления.

При изготовлении острые кромки бобышки притупить фаской не более 1,6х450. Цилиндрическую поверхность бобышки окрасить под цвет цистерны. Контактная поверхность А окраске не подлежит. При сборке эту поверхность зачистить до блеска и покрыть противокоррозийной смазкой ПВК ГОСТ 19537 или ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267.

Бобышка заземления прихватывается к корпусу котла сваркой по     
 ГОСТ 5264 – Т1, катет 4+1-0,5, а знак заземления, изготовленный по            
 ГОСТ 21130, прихватывается к корпусу котла сваркой по ГОСТ 5264 – Н1, катет 3, в трёх местах по отверстиям диаметром 3,5 мм.

1 – бобышка

2 – болт

3 – шайба пружинная

4 – шайба

5 – проволока заземления

Рисунок Ж.1 – Бобышка заземления БЗ-1

148

Устройство для заземления вагонов-цистерн, показанное на рисунке Ж.2, состоит из следующих деталей: одного болта, двух гаек и одной шайбы.

Болт приваривается к котлу вагона цистерны сварным швом по 
ГОСТ 14771.

1 – болт М8-6g Х 20.46.016 ГОСТ 7796 2 – гайка М8-6Н.8.40.016 ГОСТ 2524 3 – гайка М8-6Н.04.016 ГОСТ 2526 4 – шайба А8.01.016 ГОСТ 11371

Рисунок  Ж.2 – Устройство заземления вагонов-цистерн

На вагонах-цистернах заземление может быть выполнено путём подсоединения к ушку заземления (приведённого на рисунке Ж.3) гибкого проводника с наконечником под болт М12.

Рисунок Ж.3 – Ушко для заземления вагона-цистерны

149

Приложение К

(Справочное)

Форма  ВУ-19                   Составляется в 2-х экз.

АКТ №_______

о годности цистерны для ремонта
от	20  г.

Цистерна №	пропарена, промыта и дегазирована на промывочно-пропарочной станции (пункте) ст.

Газовоздушная среда в котле проверена на взрывобезопасность. Разрешается производство работ с применением открытого огня.

Мастер

Подписи:     Пропарщик

Лаборант _______________________

150