Приложение № 25

|  | УТВЕРЖДЕНО: Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества протокол от «08» июня 2021 г. № 74 |
| --- | --- |

ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 24-2019

ОБ ИЗМЕНЕНИИ 732-ЦВ-ЦЛ

Общее руководство по ремонту тормозного оборудования вагонов

| ПКБ ЦВ ОАО «РЖД» |  | Отдел ОМГВ |  | Извещение |  |  |  |  |  | Обозначение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 32 ЦВ 24-2019 |  |  |  |  |  | 732-ЦВ-ЦЛ |  |  |  |  |
| Дата выпуска |  |  |  | Срок изменения |  |  |  |  |  |  | Лист |  | Листов |  |
| Срок изменения |  |  |  | ## Срочно |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 18 |  |
| Причина |  |  |  | Внедрение улучшений и усовершенствований в результате стандартизации и унификации |  |  |  |  |  |  | КОД 3 |  |  |  |
| Указание о заделе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Указание о внедрении |  |  |  | с 01.01.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Применяемость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разослать |  |  |  | Учтенным абонентам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приложение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изм. |  | Содержание изменения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 1 последняя строка Имеется: Четырехосный грузовой вагон с двумя тормозными цилиндрами (710, 008, 6571А) диаметром 254 мм и ходом поршня 125 мм (с раздельным торможением). Композиционные тормозные колодки -на тележках всех типов; -на тележках с буксовыми узлами, оборудованными адаптерами.; от 25 до 65 от 25 до 75. Должно быть: Четырехосный грузовой вагон с двумя тормозными цилиндрами (710, 008, 6571А) диаметром 254 мм и ходом поршня 125 мм (с раздельным торможением). Четырехосный грузовой вагон с двумя тормозными цилиндрами (188Б, 002) диаметром 356 мм (с раздельным торможением). Композиционные тормозные колодки -на тележках всех типов; -на тележках с буксовыми узлами, оборудованными адаптерами.; от 25 до 65 от 25 до 75. Копии исправить |
|  |  |  | Составил |  | Н. контр. |  |  |  | Утвердил |  |  | Пред. заказ. |  |  |
| Должность |  |  | Гл. констр. |  | Констр. 1 кат. |  |  |  | Нач. отдела |  |  |  |  |  |
| Фамилия |  |  | Шехт М.В. |  | Голышева Е.В. |  |  |  | Буниятов О.А. |  |  |  |  |  |
| Подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗМЕНЕНИЕ ВНЁС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 24-2019 |  |  |  |  |  | # 732-ЦВ-ЦЛ |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. 3.2 Имеется: Кронштейны для крепления тормозного оборудования на вагоне и его тележках должны быть исправными и соответствовать конструкторской (в том числе ремонтной) документации на конкретную модель вагона и тележки. Должно быть: Кронштейны для крепления тормозного оборудования на вагоне и его тележках должны быть исправными и соответствовать конструкторской (в том числе ремонтной) документации на конкретную модель вагона и тележки. Основные присоединительные размеры кронштейнов крепления тормозного оборудования на массовые (составляющие наибольший % от своего типа) модели вагонов приведены в приложениях К, Л, М, Н (справочные). п. 3.5 абзац 1 Имеется: Все резиновые детали, входящие в тормозное оборудование при ремонте в АКП и (или) АО должны ставиться в зависимости от состояния и с учетом сроков годности. Должно быть: При ремонте тормозного оборудования все резиновые детали должны устанавливаться в зависимости от их состояния и с учетом сроков годности (гарантийный суммарный срок хранения и эксплуатации). п. 3.5 абзацы 9, 10 Исключить: -манжеты, диафрагмы и уплотнения клапанов воздухораспределителей, авторежимов – 4 года; -прокладки воздухораспределителей, авторежимов – 5 лет; Примечание: Абзацы 9, 10 исключены, так как требования повторяются в абзацах 7, 8, п.3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 24-2019 |  |  |  |  |  | # 732-ЦВ-ЦЛ |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. 3.5 абзацы 12, 13 Исключить: -втулки подвесок тормозных башмаков – 5 лет. Срок годности для резинотекстильных рукавов исчисляется от даты изготовления, указанной на резиновом ярлыке рукава. Примечание: Абзац 13 исключен, так как требования повторяются в абзаце 11 п.3.5 п. 3.8 абзац 2 Имеется: Муфты, тройники, концевые, трехходовые и разобщительные краны на безрезьбовых трубах должны устанавливаться в соответствии с руководством по эксплуатации арматуры соединительной для безрезьбовых труб пневматических систем железнодорожного подвижного состава и контролироваться моментом затяжки с помощью ключа моментного (динамометрического) согласно приложения Ж настоящего Руководства и конструкторской документацией на конкретную модель вагона. Должно быть: Муфты, тройники, концевые, трехходовые и разобщительные краны на безрезьбовых трубах должны устанавливаться в соответствии с руководством по эксплуатации арматуры соединительной для безрезьбовых труб пневматических систем железнодорожного подвижного состава с обеспечением контроля момента затяжки с помощью ключа моментного (динамометрического) согласно приложения Ж настоящего Руководства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 24-2019 |  |  |  |  |  | # 732-ЦВ-ЦЛ |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.3.9 абзац 1 Имеется: Уплотнение соединений резьбовых труб, сгонов, стоп-кранов, концевых и разобщительных кранов, соединительных рукавов необходимо выполнять с применением смазки ВНИИ НП-232 с подмоткой из трепаного льна или пеньки. Должно быть: Уплотнение соединений резьбовых труб, тройников тормозной магистрали, сгонов, стоп-кранов, концевых и разобщительных кранов, соединительных рукавов необходимо выполнять с применением смазки ВНИИ НП-232 с подмоткой из трепаного льна или пеньки, при этом предварительно резьба должна быть очищена. п. 3.10 Имеется: Конструкция и размеры тяг и затяжек тормозной рычажной передачи вагонов должны соответствовать конструкторской документации на конкретную модель вагона. Должно быть: Конструкция и размеры тяг и затяжек тормозной рычажной передачи вагонов должны соответствовать конструкторской документации на конкретную модель вагона. Основные размеры тяг и затяжек на массовые (составляющие наибольший % от своего типа) модели вагонов приведены в приложении И (справочное). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 24-2019 |  |  |  |  |  | # 732-ЦВ-ЦЛ |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.3.14 Имеется: Предохранительные (поддерживающие) устройства тормозного оборудования должны быть установлены в соответствии с требованиями конструкторской (в том числе ремонтной) документации на конкретную модель вагона. Устанавливать предохранительные (поддерживающие) устройства с отступлениями от конструкторской документации запрещается. Должно быть: Предохранительные (поддерживающие) устройства тормозного оборудования должны быть установлены в соответствии с требованиями конструкторской (в том числе ремонтной) документации на конкретную модель вагона. Устанавливать предохранительные (поддерживающие) устройства с отступлениями от конструкторской документации запрещается. Требования к креплению предохранительных (поддерживающих) устройств на массовые (составляющие наибольший % от своего типа) модели вагонов приведены в приложении Р (справочное). п.3.15 первый абзац Имеется: Разобщительный кран от магистрального воздухопровода к воздухораспределителю у вагонов с тормозным воздухопроводом, выполненным из резьбовых труб, необходимо установить: либо на ниппеле с резьбой 3/4" и внутренним диаметром не менее 14 и не более 15 мм, ввернутом в магистральный тройник, либо с использованием безрезьбового ниппеля со стороны тройника. При плановых видах ремонта соединение разобщительного крана с воздухораспределителем производить с применением соединительной арматуры для безрезьбовых труб с заменой резьбовой подводящей трубки на безрезьбовую. Допускается при выполнении плановых видов ремонта производить соединение разобщительного крана с воздухораспределителем производить с применением рукава Р36-01. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 24-2019 |  |  |  |  |  | # 732-ЦВ-ЦЛ |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.3.15 первый абзац Должно быть: Разобщительный кран от магистрального воздухопровода к воздухораспределителю у вагонов с тормозным воздухопроводом, выполненным из резьбовых труб, необходимо установить: либо на ниппеле с резьбой 3/4" и внутренним диаметром не менее 14 и не более 15 мм, ввернутом в магистральный тройник, либо с использованием безрезьбового ниппеля со стороны тройника. При плановых видах ремонта соединение разобщительного крана с воздухораспределителем производить с применением соединительной арматуры для безрезьбовых труб с заменой резьбовой подводящей трубки на безрезьбовую. Допускается при выполнении плановых видов ремонта производить соединение разобщительного крана с воздухораспределителем производить с применением рукава Р36-01. Установку рукава Р36-01 производить в соответствии с руководством по его эксплуатации. п. 3.18 ввести абзац 2 Основные размеры кронштейнов крепления магистрального тройника, на массовые (составляющие наибольший % от своего типа) модели вагонов приведены в приложении П (справочное). п. 3.19 ввести абзац 6 Основные размеры кронштейнов крепления магистрального воздухопровода и подводящих труб на массовые (составляющие наибольший % от своего типа) модели вагонов приведены в приложении П (справочное). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 24-2019 |  |  |  |  |  | # 732-ЦВ-ЦЛ |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. 3.23 абзац 1 Имеется: Поводки выпускных клапанов должны быть выполнены в виде цепочек. При этом звенья цепочки должны изготавливаться из проволоки диаметром от 4 до 5 мм, соединительный размер звена (шаг цепочки) должен быть не более 310 мм. Концы звеньев должны быть сварены внахлестку. Соединение поводков с толкателем выпускного клапана воздухораспределителя необходимо производить с помощью кольца с внутренним диаметром от 30 до 40 мм, выполненного навивкой (без сварки) в 2 оборота из пружинной проволоки диаметром 3 мм. Должно быть: Поводок толкателя выпускного клапана главной части воздухораспределителя должен быть выполнен в виде цепочки. При этом звенья цепочки должны изготавливаться из проволоки диаметром от 4 до 5 мм, соединительный размер звена (шаг цепочки) должен быть не более 310 мм. Концы звеньев должны быть сварены внахлестку. Соединение поводков с толкателем выпускного клапана воздухораспределителя необходимо производить с помощью кольца с внутренним диаметром от 30 до 40 мм, выполненного навивкой (без сварки) не менее чем в 2 оборота из пружинной проволоки диаметром 3 мм. п. 3.24 абзац 2 Имеется: Схемы тормозных рычажных передач основных типов грузовых вагонов приведены в приложении А. Должно быть: Схемы тормозных рычажных передач основных типов грузовых вагонов и характеристики тормозных рычажных передач грузовых вагонов на массовые (составляющие наибольший % от своего типа) модели вагонов приведены в приложении А (справочное). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 24-2019 |  | # 732-ЦВ-ЦЛ | Лист |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 9 |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |
| п. 3.26 абзац 1 Имеется: При плановых ремонтах тормозные колодки должны быть поставлены новые, при этом на одной тележке вагона должны быть установлены тормозные колодки одного типа и конструкции. Должно быть: При плановых видах ремонта на вагон должны быть установлены новые тормозные колодки одного типа и конструкции. п.4.7 Имеется: Валики в шарнирные соединения необходимо устанавливать при капитальном ремонте вагонов новые или отремонтированные, при деповском ремонте вагонов допускается постановка валиков, имеющих износ по диаметру не более 1 мм. Должно быть: Валики в шарнирные соединения необходимо устанавливать при капитальном ремонте вагонов новые или отремонтированные, при деповском ремонте вагонов допускается постановка валиков, имеющих износ по диаметру не более 1 мм. Валики (оси) шарнирных соединений тормозной рычажной передачи на массовые (составляющие наибольший % от своего типа) модели вагонов приведены в приложении С (справочное). Ввести листы 37а, 37б, 37в п. 10.1.6 абзац 4 Имеется: Расстояние между ушками хомутика должно быть в пределах от 7 до 16 мм. Должно быть: Расстояние между ушками хомутика должно быть в пределах от 7 до 16 мм - для рукавов Р17Б, Р17Б-01, Р36-01, Р36 и в пределах от 7 до 12 мм - для рукавов Р32Б-01. |  |  |  |
| ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 24-2019 |  | # 732-ЦВ-ЦЛ | Лист |
|  |  |  | 10 |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |
| п. 10.1.6 абзацы 5 и 6 Имеется: Расстояние от торца резинотекстильной трубки до хомутика для рукавов Р36 должно быть в пределах от 7 до 12 мм. Расстояние от торца резинотекстильной трубки до хомутика для рукавов Р17Б должно быть не менее 7 мм, при этом расстояние от упорной поверхности головки (штуцера) до хомутика должно быть не более 14 мм. Должно быть: Расстояние от торца резинотекстильной трубки до хомутика должно быть в пределах от 7 до 16 мм. п. 10.2.5 абзацы 1 и 2 Имеется: Хомутики должны быть закреплены болтами и гайками, ушки хомутиков должны быть расположены в одну сторону, на соединительных рукавах Р17Б, Р17Б-01 ушки хомутиков должны располагаться с тыльной стороны головки, расстояние между ушками стянутого хомутика должно быть в пределах от 7 до 16 мм. Хомутики, относительно торцов резинотекстильной трубки с запрессованными в нее до упора головкой и штуцерами, должны быть установлены на расстоянии от 7 до 12 мм – для рукавов Р36, от 7 до 14 мм – для рукавов Р17Б, от 7 до 16 мм для рукавов Р36-01, Р32Б-01. Должно быть: Хомутики должны быть закреплены болтами и гайками, ушки хомутиков должны быть расположены в одну сторону, на соединительных рукавах Р17Б, Р17Б-01 ушки хомутиков должны располагаться с тыльной стороны головки. Расстояние между ушками стянутого хомутика должно быть в пределах от 7 до 16 мм - для рукавов Р17Б, Р17Б-01, Р36-01, в пределах от 7 до 12 мм - для рукавов Р32Б-01. Хомутики, относительно торцов резинотекстильной трубки с запрессованными в нее до упора головкой и/или наконечником (наконечниками), должны быть установлены на расстоянии от 7 до 16 мм. |  |  |  |
| ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 24-2019 |  | # 732-ЦВ-ЦЛ | Лист |
|  |  |  | 11 |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |
| п. 11.5.3 абзац 4 Имеется: …… -от 5 до 10 мм – регулятор РТРП-300; Должно быть: …… -от 5 до 14 мм – регулятор РТРП-300; Таблица 8 Имеется: Тип вагона; Тип тормозных колодок; Размер "А", мм. рычажный привод; стержневой привод; Винтовой упор. Четырехосный грузовой вагон (в том числе рефрижераторный) с одним тормозным цилиндром (188Б, 002) диаметром 356 мм; Композиционные; 35 - 50; 140 - 200; 15 - 30. Чугунные; 40 - 60; 120 - 150; 15 - 35. Четырехосный грузовой вагон с двумя тормозными цилиндрами (710, 008, 6571А) диаметром 254 мм и ходом поршня 125 мм (с раздельным торможением); Композиционные; 10 - 25; -; 10-25. |

| ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 24-2019 |  | # 732-ЦВ-ЦЛ | Лист |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 12 |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |
| (продолжение) Таблица 8 ### Должно быть: Тип вагона; Тип тормозных колодок; Размер "А", мм. Рычажный привод; Стержневой привод; Винтовой упор. Четырехосный грузовой вагон (в том числе рефрижераторный) с одним тормозным цилиндром (188Б, 002) диаметром 356 мм.; Композиционные; 35 - 50; 140 - 200; 15 - 30. Чугунные; 40 - 60; 120 - 150; 15 - 35. Четырехосный грузовой вагон с двумя тормозными цилиндрами (710, 008, 6571А) диаметром 254 мм и ходом поршня 125 мм (с раздельным торможением); Четырехосный грузовой вагон с двумя тормозными цилиндрами (188Б, 002) диаметром 356 мм (с раздельным торможением).; Композиционные; 10 - 25; -; 10-25. п. 17.1.2 второй абзац Имеется: На дизельном вагоне 5-вагонной рефрижераторной секции переключатель режимов воздухораспределителя должен быть установлен, вне зависимости от типа тормозных колодок, на среднем режиме торможения. Должно быть: На дизельном вагоне 5-вагонной рефрижераторной секции переключатель режимов воздухораспределителя должен быть установлен: -с чугунными тормозными колодками на порожнем режиме торможения; -с композиционными колодками при тормозной рычажной передаче, конструкция которой позволяет эксплуатацию тормоза вагона как с чугунными, так и с композиционными тормозными колодками (горизонтальные рычаги имеют два отверстия для установки осей затяжки), на средний режим торможения; |
| ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 24-2019 |  | # 732-ЦВ-ЦЛ | Лист |
|  |  |  | 13 |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |
| (продолжение) п. 17.1.2 второй абзац Должно быть: -с композиционными тормозными колодками, если на горизонтальных рычагах рычажной передачи отсутствуют отверстия для установки осей затяжек, предусмотренных для применения композиционных колодок, на порожний режим торможения. п.17.1.3 первый абзац Имеется: У вагона с рычажным приводом регулятора необходимо извлечь из рычажного привода валик, соединяющий регулировочный винт привода с его упорным рычагом, и отвести упорный рычаг привода от корпуса регулятора на максимально-возможное расстояние. Должно быть: У вагона с рычажным приводом регулятора необходимо извлечь из рычажного привода валик, соединяющий регулировочный винт привода с его упорным рычагом, и отвести упорный рычаг привода от корпуса регулятора на максимально-возможное расстояние, при этом регулировочный винт должен быть очищен от грязи, старой смазки и смазан графитной смазкой УСсА. п.17.1.8 первый абзац Имеется: .…….. и РТРП-675-М, на 5-10 мм у регуляторов РТРП-300,…. Должно быть: .…….. и РТРП-675-М, на 5-14 мм у регуляторов РТРП-300,…. |  |  |  |
| ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 24-2019 |  | # 732-ЦВ-ЦЛ | Лист |
|  |  |  | 14 |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |
| п. 17.2.4 Имеется: У порожних вагонов после регулировки тормозной рычажной передачи и проверки регулятора на стягивание тормозной рычажной передачи необходимо: -на вагонах, не оборудованных авторежимом, переключатель режимов воздухораспределителя установить на порожний режим торможения, переключатель режимов воздухораспределителя на дизельном вагоне 5-вагонной рефрижераторной секции оставить на среднем режиме торможения; -у вагонов, оборудованных авторежимом, извлечь прокладку, поставленную для регулировки тормозной рычажной передачи под упор авторежима, переключатель режимов воздухораспределителя установить при композиционных колодках на средний режим торможения, при чугунных - на груженый режим. Должно быть: У порожних вагонов после регулировки тормозной рычажной передачи и проверки регулятора на стягивание тормозной рычажной передачи необходимо: -на вагонах, не оборудованных авторежимом, переключатель режимов воздухораспределителя установить на порожний режим торможения; -на дизельном вагоне 5-вагонной рефрижераторной секции переключатель режимов воздухораспределителя должен быть установлен: •с чугунными тормозными колодками на порожнем режиме торможения; •с композиционными колодками при тормозной рычажной передаче, конструкция которой позволяет эксплуатацию тормоза вагона как с чугунными, так и с композиционными тормозными колодками (горизонтальные рычаги имеют два отверстия для установки осей затяжки), на средний режим торможения; •-с композиционными тормозными колодками, если на горизонтальных рычагах рычажной передачи отсутствуют отверстия для установки осей затяжек, предусмотренных для применения композиционных колодок, на порожний режим торможения. -у вагонов, оборудованных авторежимом, извлечь прокладку, поставленную для регулировки тормозной рычажной передачи под упор авторежима, переключатель режимов воздухораспределителя установить при композиционных колодках на средний режим торможения, при чугунных - на груженый режим. |  |  |  |
| ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 24-2019 |  | # 732-ЦВ-ЦЛ | Лист |
|  |  |  | 15 |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |
| п.18.5 четвертый абзац Имеется: Проверка действия ручного тормоза производится после регулировки тормозной рычажной передачи в соответствии с подразделом 43.6. Должно быть: Проверка действия ручного тормоза производится после регулировки тормозной рычажной передачи в соответствии с подразделом 43.11. п.19.2.2 Имеется: Установка должна иметь: -кран машиниста или заменяющий его блок управления; -магистральный резервуар объемом 55 л; -контрольно-измерительные приборы для контроля времени (секундомер) и давления (для измерения давления сжатого воздуха в тормозном цилиндре – манометр с пределом измерения 0,6 МПа (6 кгс/кв.см) класса точности не ниже 1,0 или манометр с пределом измерения 1,0 МПа (10 кгс/кв.см) класса точности не ниже 0,6; для измерения давления сжатого воздуха в тормозной магистрали – манометр с пределом измерения 1,0 МПа (10 кгс/кв.см) класса точности не ниже 0,6); -разобщительные краны или устройства, заменяющие их; -соединительные рукава для подключения установки к источнику сжатого воздуха и к испытываемому вагону. |  |  |  |

| ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 24-2019 |  | # 732-ЦВ-ЦЛ | Лист |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 16 |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |
| п.19.2.2 Должно быть: Установка должна иметь: -кран машиниста или заменяющий его блок управления; -магистральный резервуар объемом 55 л; -уравнительный резервуар крана машиниста объемом 20 л (если предусмотрен конструкцией крана машиниста); -контрольно-измерительные приборы для контроля времени (секундомер) и давления (для измерения давления сжатого воздуха в тормозном цилиндре – манометр с пределом измерения 0,6 МПа (6 кгс/кв.см) класса точности не ниже 1,0 или манометр с пределом измерения 1,0 МПа (10 кгс/кв.см) класса точности не ниже 0,6; для измерения давления сжатого воздуха в тормозной магистрали и контроля давления сжатого воздуха в уравнительном резервуаре (при его наличии) – манометр с пределом измерения 1,0 МПа (10 кгс/кв.см) класса точности не ниже 0,6); -разобщительные краны или устройства, заменяющие их; -соединительные рукава для подключения установки к источнику сжатого воздуха и к испытываемому вагону. |  |  |  |

| ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 24-2019 |  | # 732-ЦВ-ЦЛ | Лист |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 17 |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |
| Рисунок 18 Заменить: 1, 7 – соединительные рукава; 2, 4 – разобщительные краны или заменяющие их устройства; 3 – кран машиниста (блок управления); 5, 6 – манометры; 8 – разобщительный кран с дроссельным отверстием Ø2 мм или заменяющее его устройство; 9 – магистральный резервуар объемом 55 л; 10 – водоспускной кран; 11 - уравнительный резервуар крана машиниста объемом 20 л (если предусмотрен конструкцией крана машиниста) Рисунок 18 – Принципиальная пневматическая схема типовой установки для испытания тормоза грузовых вагонов |  |  |  |
| ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 24-2019 |  | # 732-ЦВ-ЦЛ | Лист |
|  |  |  | 18 |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |
| ## Заменить листы с 186-189 ## Ввести листы 189а, 192а, 193а Заменить листы 194-214 Аннулировать листы 210а, 210б Нумерацию листов 215, 216 изменить на 319, 320 соответственно Заменить листы 215-216 Ввести листы 217-318 |  |  |  |

732-ЦВ-ЦЛ

п. 9.6 Концевые краны 271, 271БС

9.6.1 Поступивший в ремонт концевой кран необходимо разобрать, все детали промыть и продуть сжатым воздухом.

Допускается при сильных загрязнениях проводить промывку 5% раствором кальцинированной соды.

После промывки все детали и узлы необходимо протереть технической салфеткой без ворса.

Не допускается применение для наружной очистки керосина, бензина и других агрессивных веществ.

При поступлении в ремонт концевых кранов, срок эксплуатации которых не превышает 3-х лет со времени их изготовления, не имеющих наружных повреждений и сильного загрязнения должны быть испытаны в соответствии с разделами 9.6.3, 9.6.4. При положительных результатах испытаний краны могут быть установлены на вагон без проведения ремонта.

9.6.2 Ремонт концевого крана необходимо производить с соблюдением следующих требований:

-у резьбовых соединений не допускается наличии трещин и несмываемых пятен коррозии; вмятин, задиров, выкрашиваний и прочих повреждений;

-резиновые уплотнительные изделия заменяются по достижению гарантийного суммарного срока хранения и эксплуатации, который составляет 
6 лет, не считая 12 месяцев от даты изготовления. Не допускаются к применению резиновые уплотнительные изделия имеющие: надрывы; разрывы; трещины; подрезы; разбухания; расслоения; кольцевые выработки;

-у распорки трещины, сколы, износ, заусенцы, риски и задиры не допускаются;

-у ручки крана не допускаются: трещины, сколы; износ квадрата (размер квадрата более 15,5 мм);

-у кривошипа не допускаются: трещины, сколы, износ квадрата (размер квадрата менее 14,5 мм); износ оси (диаметр оси менее 19,7 мм); износ отростка (диаметр отростка менее 7,8 мм); наличие заусенцев, рисок и задиров на контактных поверхностях; наличие заусенцев на поверхности канавки;

-у втулки не допускаются: трещины, сколы, заусенцы, риски и задиры; износ по наружному диаметру (диаметр менее 13,8 мм); износ по внутреннему диаметру (диаметр более 8,1 мм);

-у поршня или клапана не допускаются: трещины, сколы, заусенцы, задиры и риски; износ по большему диаметру (диаметр менее 41,7 мм); износ паза (размер более 14,3 мм);

37а

732-ЦВ-ЦЛ

-у корпуса, колена и штуцера трещины и сколы не допускаются;

-на поверхностях седел корпуса, колена и штуцера не допускаются заусенцы, задиры и риски;

-у деталей полумуфты крана 271 БС трещины, сколы не допускаются;

-в процессе сборки трущиеся поверхности деталей концевого крана необходимо смазать смазкой ЖТ-79Л или ПЛАСМА-Т5;

-повторное использование шайбы 271.007-1 и шайбы стопорной 10.01.019 не допускается;

-шпильки в корпус крана установить на клей-герметик Полилок-122 
ТУ 2257-002-69510720 или аналогичный по характеристикам герметик;

-гайки необходимо затягивать равномерно во избежание перекоса корпуса относительно колена, момент затяжки гаек 25 Нм;

-сборку деталей полумуфты с краном 271 БС проводить после испытаний крана. Сборку производить следующим образом: штуцер ввернуть в колено используя клей-герметик Полилок-122 ТУ 2257-002-69510720 или аналогичный по характеристикам герметик. В штуцер устанавливать новое уплотнительное кольцо, шайбу, кольцо и гайку. Применять повторно уплотнительное кольцо и затягивать гайку до монтажа крана на вагоне не допускается.

9.6.3 После сборки концевой кран необходимо испытать на герметичность.

Испытание концевых кранов на герметичность необходимо производить сжатым воздухом под давлением (0,59+0,05) МПа [(6,0+0,5) кгс/см2].

При проведении испытания отросток концевого крана для соединительного рукава должен быть заглушен, сжатый воздух должен подаваться со стороны штуцера.

Испытание производится при двух положениях концевого крана – при открытом и при закрытом.

Проверка герметичности концевого крана производится одним из следующих способов:

- по наличию мыльных пузырей;

- по падению давления.

При проверке герметичности по образованию мыльных пузырей обмыливать необходимо все наружные поверхности концевого крана, включая его атмосферное отверстие, и соединение корпуса со штуцером. При этом появление пузырей не допускается.

Проверка герметичности по падению давления производится на испытательном устройстве, имеющем в своей схеме контрольный резервуар объемом 5 литров или 1 литр. При этом падение установившегося давления в контрольном резервуаре объемом 5 литров не допускается в течение 5 минут, в контрольном резервуаре объемом 1 литр падение давления не допускается в течении 1 минуты.

37б

732-ЦВ-ЦЛ

9.6.4. У концевых кранов под давлением воздуха (0,59+0,05) МПа [(6,0+0,5) кгс/см2], произвести контроль переключения ручки динамометром, приложением к концу ручки крана усилия:

-минимального – 7 кгс;

-максимального – 16 кгс.

Данная проверка должна проводиться на специальном стенде (приспособлении), обеспечивающем надежное закрепление концевого крана.

9.6.5 На отремонтированном концевом кране должна быть установлена бирка с нанесенными на ней номером АКП и датой ремонта (число, месяц и две последние цифры года).

37в

732-ЦВ-ЦЛ

## Приложение А

(Справочное)

Схемы тормозных рычажных передач

Основных типов грузовых вагонов

Рисунок А.1. Схема тормозной рычажной передачи

грузового четырехосного вагона

Рисунок А.2. Схема тормозной рычажной передачи

вагона-хоппера для перевозки зерна

(цемента, минеральных удобрений)

186

732-ЦВ-ЦЛ

Рисунок А.3. Схема тормозной рычажной передачи

вагона-хоппера для перевозки окатышей

Рисунок А.4. Схема тормозной рычажной передачи

восьмиосного вагона-цистерны

187

732-ЦВ-ЦЛ

Рисунок А.5. Схема тормозной рычажной передачи

шестиосного вагона-самосвала

Рисунок А.6. Схема тормозной рычажной передачи

четырехосного вагона с раздельным торможением

188

732-ЦВ-ЦЛ

Рисунок А.7. Схема тормозная рычажная вагона-хоппера

с раздельным торможением

Рисунок А.8. Схема тормозной рычажной передачи

рефрижераторного вагона

189

732-ЦВ-ЦЛ

Таблица А.1 Характеристики тормозных рычажных передач  грузовых вагонов

| Рисунок | Тип вагона | Размеры плеч рычагов, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | а | б | в | г | д | е | ж | З |
| А.1 | Четырехосные: -крытый (модель 11-280) -платформа (модели 13-4012) | 195 260 | 465 400 | 400 | 160 | - | - | - | - |
|  | -цистерна (модели 15-1547-03) | 195 272 | 465 388 | 400 | 160 |  |  |  |  |
|  | -платформа (модели 23-469-07) | 195 268 | 465 392 | 400 | 160 |  |  |  |  |
| А.1 | Четырехосный полувагон (модель 12-132) | 145 200 | 355 300 | 400 | 160 | - | - | - | - |
| А.2 | Вагон-хоппер для перевозки зерна, цемента, минеральных удобрений (модели 19-758. 19-752) | 290 | 370 | 400 | 160 | 125 195 | 550 480 | - | - |
| А.3 | Вагон-хоппер для перевозки для перевозки окатышей (модель 20-4015) | 295 | 310 | 400 | 160 | 150 220 | 340 270 | - | - |
| А.4 | Восьмиосный вагон цистерна ( модель 15-1500) | 295 390 | 510 415 | 300 | 160 | 426 | 260 | 300 | 550 |
| А.1 | Четырехосный вагон самосвал (модель 31-675) | 145 225 | 355 275 | 285 | 190 |  |  |  |  |
| А.5 | Шестиосный вагон самосвал (модель 33-5170) | 192 | 308 | 285 | 190 | 150 | 250 | - | - |
| А.6 | Четырехосный вагон с потележечным торможением (модель 11-9962) | 330 | 390 | 400 | 160 | - | - | - | - |
| А.7 | Вагон-хоппер с раздельным торможением (модель 19-1217) | 380 | 490 | 400 | 160 | 105 | 470 | - | - |
| Примечание – Значения в числителе – для композиционных колодок, в знаменателе – для чугунных колодок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 189а

732-ЦВ-ЦЛ

Продолжение таблицы

| 36 | 157.000 РЭ | Соединительная арматура типа 157 для пневматических систем без нарезки резьбы на трубах |
| --- | --- | --- |
| 37 | 271.000 РЭ | Кран концевой типа 271. Руководство по эксплуатации. |
| 38 | Р32Б-01.00.00 РЭ | Рукав Р32Б-01, Р36-01. Руководство по эксплуатации |
| 39 | 4370.00.00 РЭ | Арматура соединительная для безрезьбовых труб пневматических систем железнодорожного подвижного состава. Руководство по эксплуатации |

## 192а

732-ЦВ-ЦЛ

Продолжение таблицы

| Обозначение стандарта, на который дана ссылка | Наименование документа | Номер раздела, пункта, таблицы, рисунка в которых дана ссылка |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ Р 52400-2005* | Резервуары воздушные для тормозов вагонов железных дорог. Общие технические условия | Приложение Д |
| ГОСТ 30496-97 | ## Стоп-краны для пневматических систем тормозного оборудования подвижного состава железных дорог. Общие технические условия | ## Приложение Д |
| ГОСТ 31402-2013 | ## Цилиндры тормозные железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия | Приложение Д |
| ГОСТ 2593-2014 | Рукава соединительные железнодорожного подвижного состава. Технические условия | Приложение Д |
| * В Российской Федерации, в части изготовления резервуаров воздушных, действует ГОСТ Р 52400-2005 |  |  |

193а

732-ЦВ-ЦЛ

## ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(справочное)

Перечень тормозного оборудования, 
устанавливаемого на вагоны при их ремонте

Таблица Д.1

| № | Оборудование | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Резервуар воздушный Р7-78 ГОСТ Р 52400-2005 | Грузовые и пассажирские вагоны |
| 2 | Резервуар воздушный Р7-135 ГОСТ Р 52400-2005 | Грузовые и пассажирские вагоны |
| 3 | Резервуары воздушные Р7-12, Р7-16, Р7-55, Р7-100 ГОСТ Р 52400-2005 | Пассажирские вагоны |
| 4 | Цилиндр тормозной 188Б (исполнение -01, -02, -03, -04) ГОСТ 31402-2013 [ТУ 3184-555-05744521-2013] | Грузовые вагоны |
| 5 | Цилиндр тормозной 002 ГОСТ 31402-2013 [ТУ 24.05.801-87] | Грузовые вагоны |
| 6 | Цилиндр тормозной 519А ГОСТ 31402-2013 [ТУ 3184-555-05744521-2013] | Грузовые вагоны |
| 7 | Цилиндр тормозной 710 (исполнение -01, -02, -03) ГОСТ 31402-2013 [ТУ 3184-555-05744521-2013] | Грузовые вагоны |
| 8 | Тормозной цилиндр 6571А (и его исполнения) ТУ 3184-027-10785350-2015 | Грузовые вагоны |
| 9 | Цилиндр тормозной 501Б ГОСТ 31402-2013 [ТУ 3184-555-05744521-2013] | Пассажирские вагоны |
| 10 | Цилиндр тормозной 578 ГОСТ 31402-2013 [ТУ 3184-555-05744521-2013] | Пассажирские вагоны |
| 11 | Цилиндры тормозные со встроенным регулятором выхода штока 670А, 670А-1 ТУ 3184-503-05744521-95 | Пассажирские вагоны |
| 12 | Кран концевой 4313 ТУ 3184-014-10785350-2007 | Грузовые вагоны |
| 13 | Кран концевой 4314Б ТУ 3184-014-10785350-2007 | Грузовые вагоны |
| 14 | Кран концевой Р190 ТУ 3184-047-16632558-2006 | Грузовые вагоны |
| 15 | Кран концевой 190 ОСТ 24.029.01-76 | Грузовые и пассажирские вагоны |

194

732-ЦВ-ЦЛ

Продолжение таблицы Д.1

| 16 | Кран концевой 4304 ТУ 24.05.05.054-97 | Грузовые и пассажирские вагоны |
| --- | --- | --- |
| 17 | Кран концевой 4304М ТУ 24.05.05.054-97 | Грузовые и пассажирские вагоны |
| 18 | Кран концевой 4314 ТУ 3184-014-10785350-2007 | Грузовые и пассажирские вагоны |
| 19 | Кран концевой 271.000 ТУ 3184-088-05756760-2010 | Грузовые и пассажирские вагоны |
| 20 | Кран концевой 271БС.000 ТУ 3184-088-05756760-2010 | Грузовые и пассажирские вагоны |
| 21 | Кран разобщительный 372 ОСТ 24.290.16-86 | Грузовые вагоны |
| 22 | Кран разобщительный 1-20-4 ТУ 24.05.10.105-94 | Грузовые вагоны |
| 23 | Кран разобщительный 377 ОСТ 24.290.16-86 | Пассажирские вагоны |
| 24 | Кран разобщительный Р100 ТУ 3184-048-16632558-2006 | Грузовые вагоны |
| 25 | Кран разобщительный 122-03 ТУ 324.05.10.105-94 | Грузовые вагоны |
| 26 | Кран шаровой разобщительный 4300 ТУ 3184-003-10785350-99 | Грузовые вагоны |
| 27 | Кран шаровой разобщительный 4300В ТУ 3184-003-10785350-99 | Грузовые вагоны |
| 28 | Кран шаровой разобщительный 4301 ТУ 3184-003-10785350-99 | Пассажирские вагоны |
| 29 | Кран шаровой разобщительный 4302 ТУ 3184-003-10785350-99 | Пассажирские вагоны |
| 30 | Кран шаровой разобщительный 4309 ТУ 3184-003-10785350-99 | Пассажирские вагоны |
| 31 | Кран шаровой разобщительный 4309А ТУ 3184-005-10785350-2003 | Пассажирские вагоны |
| 32 | Кран шаровой разобщительный 1-32/25-1 ТУ 24.05.10.105-94 | Пассажирские вагоны |
| 33 | Кран шаровой разобщительный 1-25-1 ТУ 24.05.10.105-94 | Пассажирские вагоны |
| 34 | Кран трехходовой 4325Б ТУ 3184-003-10785350-99 | Грузовые вагоны |
| 35 | Кран трехходовой 4325 ТУ 3184-005-10785350-2003 | Пассажирские вагоны |

195

732-ЦВ-ЦЛ

Продолжение таблицы Д.1

| 36 | Кран двойной тяги 4308 ТУ 3184-003-10785350-99 | Пассажирские вагоны |
| --- | --- | --- |
| 37 | Стоп-кран 163 ГОСТ 30496-97 | Пассажирские вагоны |
| 38 | Клапан выпускной 4315 ТУ 3184-002-10785350-01 | Пассажирские вагоны |
| 39 | Клапан золотниковый 4316 ТУ 3184-006-10785350-2007 | Грузовые вагоны |
| 40 | Тройник 573 ТУ 3184-513-05744521-2002 | Грузовые вагоны |
| 41 | Тройник Р573 ТУ 3184-049-16632558-2006 | Грузовые вагоны |
| 42 | Тройник 573П ТУ 3184-513-05744521-2002 | Пассажирские вагоны |
| 43 | Тройник 4375 ТУ 3184-011-10785350-2007 | Грузовые вагоны |
| 44 | Тройник в сборе 4375-01 ТУ 3184-011-10785350-2007 | Грузовые вагоны |
| 45 | Тройник 4375Р ТУ 3184-011-10785350-2007 | Грузовые вагоны |
| 46 | Тройник в сборе 4375Р-01 ТУ 3184-011-10785350-2007 | Грузовые вагоны |
| 47 | Тройник 5342И (5342И-01) ТУ 3184-016-10785350-2011 | Грузовые вагоны |
| 48 | Тройник 5312 ТУ 3184-011-10785350-2007 | Грузовые вагоны |
| 49 | Штуцер 4338 ТУ 3184-021-10785350-2012 | Грузовые вагоны |
| 50 | Штуцер 4370 ТУ 3184-011-10785350-2007 | Грузовые вагоны |
| 51 | Штуцер в сборе 4374 ТУ 3184-011-10785350-2007 | Грузовые вагоны |
| 52 | Ниппель 4371 ТУ 3184-011-10785350-2007 | Грузовые вагоны |
| 53 | Ниппель 4378 ТУ 3184-011-10785350-2007 | Грузовые вагоны |
| 54 | Ниппель 26300-Н ТУ 32 ЦВ 2569-2005 | Грузовые вагоны |
| 55 | Муфта 4379, 4379-01 ТУ 3184-011-10785350-2007 | Грузовые вагоны |

196

732-ЦВ-ЦЛ

Продолжение таблицы Д.1

| 56 | Рукав соединительный Р17 Б ГОСТ 2593-2014 | Грузовые вагоны |
| --- | --- | --- |
| 57 | Рукав соединительный Р36 А, Р36 Б, Р36 В ГОСТ 2593-2014 | Грузовые вагоны |
| 58 | Рукав Р17Б (Р17Б-01) ТУ 3184-031-10785350-2015 | Грузовые вагоны |
| 59 | Рукав соединительный Р36 А, Р36 Б, Р36 В ТУ 3184-501-05744521-94 | Грузовые вагоны |
| 60 | Рукав Р32Б-01 (Р32Б-01/01, Р32Б-01/02) ГОСТ 2593-2014 [ТУ 3184-029-10785350-2015] | Грузовые вагоны |
| 61 | Рукав Р36-01 (Р36-01/01, Р36-01/02) ГОСТ 2593-2014 [ТУ 3184-029-10785350-2015] | Грузовые вагоны |
| 62 | Авторегулятор 6581 ТУ 3184-030-10785350-2015 | Грузовые вагоны |
| 63 | Регулятор тормозных рычажных передач РТРП-300 ТУ 24.05.928-89 | Грузовые вагоны |
| 64 | Регулятор тормозных рычажных передач 574Б ТУ 24.5.264-77 | Грузовые и пассажирские вагоны |
| 65 | Регулятор тормозных рычажных передач РТРП-675 ТУ 24.05.928-89 | Грузовые и пассажирские вагоны |
| 66 | Регулятор тормозных рычажных передач РТРП-675М ТУ 24.05.928-89 | Грузовые и пассажирские вагоны |
| 67 | Авторежим грузовой 265А-1 ТУ 3184-509-05744521-98 | Грузовые вагоны |
| 68 | Авторежим грузовой 265А-4 ТУ 3184-509-05744521-98 | Грузовые вагоны |
| 69 | Авторежим АКВ1, II83776/1ВК, АКВ1.83776 ТУ (авторежим в сборе с кронштейном для крепления на вагоне) | Грузовые вагоны |
| 70 | Авторежим АКВ1, II83776/1В, АКВ1.83776 ТУ (авторежим без кронштейна для крепления на вагоне) | Грузовые вагоны |
| 71 | Авторежим 6532 (6532.1, 6532.2, 6532.3) ТУ 3184-020-10785350-2015 | Грузовые вагоны |
| 72 | Авторежим 6532-01 (6532-01.1, 6532-01.2, 6532-01.3) ТУ 3184-020-10785350-2015 | Грузовые вагоны |
| 73 | Авторежим 265А-5 ТУ 3184-548-05744521-2012 | Грузовые вагоны |
| 74 | Авторежим 265А-5-01 ТУ 3184-548-05744521-2012 | Грузовые вагоны |

197

732-ЦВ-ЦЛ

Продолжение таблицы Д.1

| 75 | Воздухораспределитель КАВ60-01 КАВ60.75177ТУ | Грузовые вагоны |
| --- | --- | --- |
| 76 | Воздухораспределитель КАВ60-05 КАВ60.75177ТУ | Грузовые вагоны |
| 77 | Воздухораспределитель КАВ60-06 КАВ60.75177ТУ | Грузовые вагоны |
| 78 | Воздухораспределитель 483А-03БС ТУ 3184-021-05756760-00 | Грузовые вагоны |
| 79 | Воздухораспределитель 6540 (исполнение -01, -02, -03) ТУ 3184-017-10785350-2013 | Грузовые вагоны |
| 80 | Воздухораспределитель 292.001 ТУ 24.05.140-87 | Пассажирские вагоны |
| 81 | Воздухораспределитель 242-1 ТУ 3184-075-05756760-2006 | Пассажирские вагоны |
| 82 | Воздухораспределитель 292М ТУ 24.05.10.064-87 | Пассажирские вагоны |
| 83 | Электровоздухораспределитель 305 ТУ 3184-004-05756760-00 | Пассажирские вагоны |
| 84 | Камера 295.001 ТУ 24.5.421-78 | Грузовые вагоны |
| 85 | Камера 295М.001 ТУ 24.5.421-78 | Грузовые вагоны |
| 86 | Камера 295М.002 ТУ 3184-001-05744538-99 | Грузовые вагоны |
| 87 | Камера 6540.01 ТУ 3184-022-10785350-2013 | Грузовые вагоны |
| 88 | Кронштейн-камера КАВ30-01 КАВ30.77385ТУ | Грузовые вагоны |
| 89 | Запасная главная часть ЗЧР270.03 ТУ 3184-025-48588818-2007 | Грузовые вагоны |
| 90 | Магистральная часть 483.010 ТУ 24.5.356-77 | Грузовые вагоны |
| 91 | Магистральная часть 483М.010-01 ТУ 24.05.10.062-98 | Грузовые вагоны |
| 92 | Запасная магистральная часть ЗЧР483.010 ТУ 3184-025-48588818-2007 | Грузовые вагоны |
| 93 | Соединительная арматура типа 157 для пневматических систем без нарезки на трубах ТУ 24.05.10.135-98 | Грузовые вагоны |

198

732-ЦВ-ЦЛ

Продолжение таблицы Д.1

| 94 | Блоки клещевых механизмов 4075.42.100, 4075.42.100-01, WZ, WZK | Пассажирские вагоны |
| --- | --- | --- |
| 95 | Клапаны сбрасывающие трехпозиционные 182, 182-01, 182-04, 182-08, 182-09 ТУ 3184-007-05756760-99 | Пассажирские вагоны |
| 96 | Сигнализаторы давления 115, 115А ТУ 24.05.10.088-92 | Пассажирские вагоны |
| 97 | Индикатор давления* ИД.01.00.000 ТУ 3184-001-29018995-2016 | Грузовые вагоны |
| 98 | Предохранитель валика подвески тормозного башмака 4384 ТУ 3183-015-10785350-2005 | Грузовые вагоны |
| 99 | Тормозные накладки ТУ 1479-002-49123292-2005, BECORIT 984 | Пассажирские вагоны |
| 100 | Труба подводящая ТУ 3184-049-16632558-2006 | Грузовые вагоны |
| Примечание – *при наличии в конструкции тормозных цилиндров |  |  |

199

732-ЦВ-ЦЛ

Перечень

колодок тормозных, устанавливаемых на вагоны при их ремонте

Таблица Д.2

| 1 | Колодка тормозная композиционная 25130-Н, ТИИР-300 ТУ 2571-028-00149386-2000 | Грузовые вагоны |
| --- | --- | --- |
| 2 | Колодка тормозная композиционная 25610-Н, ТИИР-300 ТУ 2571-028-00149386-2000 | Грузовые вагоны |
| 3 | Колодка тормозная композиционная М 659.000, ТИИР-300 ТУ 38.114292-94 | Грузовые вагоны |
| 4 | Колодка тормозная композиционная М 659.000-01, ТИИР-300 ТУ 38.114292-94 | Грузовые вагоны |
| 5 | Колодка тормозная композиционная (безасбестовая) 25130-03-Н, Фритекс-950 ТУ 2571-062-05766936-2002 | Грузовые вагоны |
| 6 | Колодка тормозная композиционная К-В-СПК330 СТ ТОО-030540000766-01-2010 | Грузовые вагоны |
| 7 | Колодка тормозная чугунная типа "С" ОСТ 32.194-2002 | Грузовые и пассажирские вагоны |
| 8 | Колодки тормозные полуметаллические с чугунной вставкой 126-12-58, Фритекс-970/2 ТУ 2571-123-05766936-2007 | Грузовые вагоны |
| 9 | Колодка тормозная композиционная 2ТР-11 ЦМК СТ 9061-1948-ТОО-24-001-2012 | Грузовые вагоны |
| 10 | Колодка тормозная композиционная М 659.000, ТИИР-303 ТУ 38.114292-94 | Пассажирские вагоны |
| 11 | Колодка тормозная композиционная М 659.000-01, ТИИР-303 ТУ 38.114292-94 | Пассажирские вагоны |
| 12 | Колодка тормозная композиционная 25130-01-Н, У-21-149 ТУ 2571-007-00149386-2000 | Пассажирские вагоны |

200

732-ЦВ-ЦЛ

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

РЕЕСТР

УСЛОВНЫХ НОМЕРОВ АВТОКОНТРОЛЬНЫХ ПУНКТОВ АКП (А) И

АВТОМАТНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ (АО), ПРИСВОЕННЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ И ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ ГОСУДАРСТВ - УЧАСТНИКОВ

СОГЛАШЕНИЯ О СОВМЕСТНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ

А-1  Пассажирское вагонное депо Москва-Октябрьская ОКТ

А-2  Вагонное депо Ховрино ОКТ

А-3  Вагонное ремонтное депо Бологое, обособленное структурное подразделением акционерного общества «Вагонная ремонтная компания -3» (ВЧДр Бологое АО «ВРК-3») ОКТ

А-4  Вагонное депо Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский ОКТ

А-5  Вагонное депо Выборг – цех вагонного депо Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский ОКТ

А-6  Пассажирское вагонное депо С-Петербург-Тов.-Моск ОКТ

А-8  Вагонное депо С-Петербург-Сорт.-Витебский ОКТ

А-9  Вагонное депо Псков ОКТ

А-11 Вагонное ремонтное депо Волховстрой – обособленное структурное

подразделение акционерного общества «Вагонная ремонтная компания -2» (ВЧДр Волховстрой АО «ВРК-2») ОКТ

А-12 Вагонное депо Петрозаводск ОКТ

А-13 Вагонное депо Кемь ОКТ

А-14 Вагонное депо Кандалакша ОКТ

А-15 Вагонное депо Мурманск ОКТ

А-16 Вагонное депо Новосокольники ОКТ

А-18 Вагонное депо Ржев ОКТ

А-19 Вагонное депо Тверь ОКТ

А-22 ООО "Л-Экспресис", г. Рига, ЛДЗ

А-23 ООО «ЛДЗ Сервис подвижного состава»

А-24 АО "Объединенное депо" ЭВР

А-25 Вагонное депо Тапа ЭВР

А-26 АО Валгасское депо рефрижераторных вагонов ЭВР

А-27 ЗАО Вильнюсское локомотиворемонтное депо ЛГ

А-28 Вагоноремонтное депо ЗАО «Вильнюсское локомотивное ремонтное депо» ЛГ

А-29 Вагонное депо Черняховск КЛГ

А-30 Пассажирское вагонное депо Калининград КЛГ

А-32 Вагонное депо Минск БЧ

201

732-ЦВ-ЦЛ

А-33 Рефрижераторное вагонное депо Молодечно БЧ

А-34 Вагонное депо Орша БЧ

А-35 Вагонное депо Барановичи БЧ

А-36 Вагонное депо Брест БЧ

А-37 Вагонное депо Гомель БЧ

А-38 Вагонное депо Жлобин БЧ

А-39 Вагонное депо Могилев БЧ

А-40 Вагонное депо Витебск БЧ

А-41 Вагонное депо Полоцк БЧ

О-42 Пассажирский вагонный участок Москва-Каланчевская МСК

А-43 Вагонное депо Люблино МСК

А-44 Вагонное депо Перово МСК

А-45 Пассажирское вагонное депо Москва-3 МСК

А-46 Вагонное депо Лосиноостровская МСК

А-47 Бекасово участок рефрижераторного депо Подмосковная МСК

А-49 Пассажирское вагонное депо Москва-Киевская МСК

А-50 Вагонное депо Тула МСК

А-51 Пассажирское вагонное депо Орел, обособленное подразделение

АО «ОВРК» МСК

А-52 Вагонное депо Курск МСК

А-53 Вагонное депо Бирюлево-цех вагонного депо Люблино МСК

А-54 Вагонное депо Льгов МСК

А-55 Вагонное депо Павелец-цех вагонного депо Павелецкое МСК

А-56 Вагонное депо Узловая МСК

А-57 Вагонное депо Бобрик-Донской – цех вагонного депо Узловая МСК

А-58 Вагонное депо Павелецкое МСК

А-59 Вагонное депо Рыбное МСК

А-60 Вагонное ремонтное депо Сасово – обособленное структурное подразделение акционерного общества «Вагонная ремонтная компания -3»

(ВЧДр Сасово АО «ВРК-3») МСК

А-61 Пассажирское вагонное депо Смоленск МСК

А-62 Вагонное депо Вязьма МСК

А-63 «Вагонное ремонтное депо Калуга- обособленное структурным подразделение акционерного общества «Вагонная ремонтная компания -3»

(ВЧДр Калуга АО «ВРК-3» МСК

А-64 Вагонное депо Брянск-Льговский (восточный МСК корпус). Вагонное депо Брянск-Льговский (западный корпус) МСК

Л-65 ВЧД Унеча – филиал ООО «Новая вагоноремонтная Компания» МСК

А-66 Пассажирское вагонное депо Орехово-Зуево МСК

А-67 Вагонное депо Ряжск (цех вагонного депо МСК Рыбное) МСК

202

732-ЦВ-ЦЛ

А-68   Вагонное депо Владимир ГРК

А-69   Вагонное депо Горький-Сортировочный ГРК

А-70   Пассажирское вагонное депо Горький-Московский ГРК

А-71   Вагонное депо Шахунья ГРК

А-72   Вагонное депо Лянгасово ГРК

А-73   Пассажирское вагонное депо Киров ГРК

А-74   Вагонное депо Зуевка ГРК

А-75   «Вагонное ремонтное депо Муром – обособленное структурное подразделение акционерного общества «Вагонная ремонтная компания -3» (ВЧДр Муром АО «ВРК-3» ГРК

А-76   Вагонное ремонтное депо Арзамас,  обособленное структурное подразделение акционерного общества «Вагонная ремонтная компания -3» (ВЧДр Арзамас АО «ВРК-3») ГРК

А-77   Вагонное депо Красный узел ГРК

А-79   Вагонное депо Агрыз ГРК

А-80   Вагонное депо Красноуфимск ГРК

А-81   Вагонное депо Ярославль Главный СЕВ

А-82   Вагонное депо Иваново СЕВ

А-83   Вагонное депо Буй СЕВ

А-85   Вагонное депо Вологда СЕВ

А-86   Вагонное депо Череповец СЕВ

А-87   Пассажирское вагонное депо Саратов ПРВ

А-88   Вагонное депо Исакогорка СЕВ

А-89   Вагонное депо Кулой СЕВ

А-90   Пассажирское вагонное депо Котлас СЕВ

А-91  Вагонное депо Сольвычегорск СЕВ

А-92    Вагонное ремонтное депо Сосногорск, обособленное структурное подразделение акционерного общества «Вагонная ремонтная компания -3» (ВЧДр Сосногорск АО «ВРК-3») СЕВ

А-93   Вагонное депо Омск-Сортировочный ЗСБ

А-94   Эксплуатационное вагонное депо Воркута – структурное подразделение Северной дирекции инфраструктуры – структурного подразделения   Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» СЕВ

А-96   Вагонное депо Инта СЕВ

А-97   Пассажирское вагонное депо Киев-Пасс. ЮЗ

А-98   Фастовское вагоноремонтное отделение филиала «Рефрижераторная вагонная компания» АО «Укрзализныця»

А-99   Ремонтное вагонное депо Казатин ЮЗ

А-100 Эксплуатационное вагонное депо Жмеринка ЮЗ

А-101 Эксплуатационное вагонное депо Дарница ЮЗ

А-102 Ремонтное вагонное депо Шепетовка ЮЗ

203

732-ЦВ-ЦЛ

А-103 Ремонтное вагонное депо Коростень ЮЗ

О-104 Пассажирское вагонное депо Бахмач ЮЗ

А-105 Вагонно-колесные мастерские Ворожба ЮЗ

А-106 Эксплуатационно-ремонтное вагонное депо Конотоп ЮЗ

А-107 Львовское отделение производственного структурного подразделения «Ремонтное вагонное депо Дрогобыч» ЛЬВ

А-108 Вагонное депо Стрый ЛЬВ

А-109 Пассажирское вагонное депо Ковель ЛЬВ

А-110 Вагонное депо Здолбунов ЛЬВ

А-111 Пассажирское вагонное депо Черновцы ЛЬВ

А-112 Пассажирское вагонное депо Львов ЛЬВ

А-113 Вагонное депо Ужгород ЛЬВ

А-114 ОСП Эксплуатационное вагонное депо Коломыя ЛЬВ

А-115 Эксплуатационное вагонное депо Одесса-Застава-1 ОДК

А-117 Эксплуатационное вагонное депо Подольск ОДК

А-118 Пассажирское вагонное депо Одесса-Главная ОДК

А-119 Ремонтное вагонное депо Помошная ОДК

А-120 Ремонтное вагонное депо им. Т. Шевченко ОДК

А-121 Локомотивное депо Христовка ОДК

А-122 Ремонтное вагонное депо Знаменка ОДК

А-123 Дирекция по обслуживанию пассажиров Кишинев ЧФМ

А-124 Вагонное депо Бессарабская ЧФМ

А-125 Вагонное депо Бельцы ЧФМ

А-126 Эксплуатационное-ремонтное вагонное депо Херсон ОДК

А-127 Пассажирское вагонное депо Николаев ОДК

А-128 Гайворонский участок вагонного депо им.Т.Шевченко ОДК

А-129 Вагонное депо Белгород МСК

А-130 Вагонное депо Полтава ЮЖ

А-131 Вагонное депо Основа ЮЖ

А-132 Лозовской участок вагонного депо Харьков-Сортировочный ЮЖ

А-133 Кременчугское отделение производственного подразделения «Вагонное депо Полтава» ЮЖ

А-134 Ремонтное вагонное депо Купянск ЮЖ

А-135 Вагонное депо Валуйки ЮВС

А-136 Вагонное депо Гребенка ЮЖ

А-137 Вагонное депо Харьков-Сортировочный ЮЖ

А-138 Вагонное депо Готня ЮВС

А-139 Вагонное депо Красный Лиман ДОН

А-140 Константиновское вагонное депо ДОН

А-141 Славянское вагонное депо ДОН

А-142 Вагонное депо Волноваха ДОН

204

732-ЦВ-ЦЛ

А-143 Попаснянское вагонное депо ДОН

А-144 Пассажирское вагонное депо Луганск ДОН

А-145 Вагонное депо Коммунарск ДОН

А-146 Вагонное депо Дебальцево-Сортировочное ДОН

А-147 Вагонное депо Ясиноватая ДОН

А-148 Вагонное депо Иловайская ДОН

А-150 Вагонное депо Батуринская ПРИД

А-151 Вагонное депо Нижнеднепровск-Узел ПРИД

А-152 Вагонное депо Пологи ПРИД

А-153 Пассажирское вагонное депо Синельниково ПРИД

А-154 Вагонное депо Запорожье Левое ПРИД

А-155 Вагонное депо Джанкой ПРИД

А-156 Вагонное депо Пятихатки ПРИД

А-157 Вагонное депо Верховцево ПРИД

А-158 Днепропетровское  пассажирское вагонное депо ПРИД

О-159 Вагонное депо Мудреная ПРИД

О-160 Вагонное депо Мелитополь ДОН

О-161 Крымская техническая дирекция по обслуживанию пассажиров (ДОП-4) ПРИД

О-162 Вагонное депо Днепродзержинск ПРИД

О-164 Вагонное депо Керчь ПРИД

А-166 Вагонное депо Каменоломни СКВ

А-169 Вагонное ремонтное депо Батайск – обособленное структурное подразделение акционерного общества «Вагонная ремонтная компания -1» (ВЧДр Батайск АО «ВРК-1») – СКВ

А-170 Рефрижераторное вагонное депо Тихорецкая СКВ

А-171 Вагонное депо Кавказская СКВ

А-172 Вагонное депо Армавир цех вагонного депо Кавказская (колесный цех) СКВ

А-173 Пассажирское вагонное депо Минеральные воды – ЛВЧД Минеральные воды структурное подразделение Северо-Кавказского филиала акционерного общества «Федеральная пассажирская компания» АО «ФПК» СКВ

А-174 Вагонное депо Прохладная СКВ

А-179 «Вагонное ремонтное депо Краснодар – обособленное структурное подразделение акционерного общества «Вагонная ремонтная компания-1» (ВЧДр Краснодар АО «ВРК-1») СКВ

А-180 Пассажирское вагонное депо Новороссийск (ЛВЧД Новороссийск Северо-

Кавказского филиала АО «ФПК») СКВ

А-183 Вагонный участок Адлер (ЛВЧ Адлер Северо-Кавказского филиала акционерного общества «Федеральная пассажирская компания»

АО «ФПК») СКВ

205

732-ЦВ-ЦЛ

А-184 Вагонное депо Сальск СКВ

А-186 Пассажирское вагонное депо Баку АЗ

А-187 Вагонное депо Баладжары АЗ

А-188 Вагонное депо Гянджа АЗ

А-189 Вагонное депо Казимагомед АЗ

А-190 Вагонное депо Батуми ГР

А-191 Вагонное депо Хашури ГР

А-192 Пассажирское вагонное депо Уфа (ЛВЧ-14 АО «ФПК») КБШ

А-193 Вагонное депо Ереван АРМ

А-194 Вагонное депо Самтредиа ГР

А-195 Вагонное депо Тбилиси ГР

А-196 Вагонное депо Морозовская цех депо Лихая (колесный цех) СКВ

А-197 Вагонное депо Лихая – филиал ЗАО «Кав-Транс» СКВ

А-198 Вагонное депо Россошь ЮВС

А-199 Вагонное депо Лиски ЮВС

А-200 Вагонное депо Поворино ЮВС

А-201 Пассажирское вагонное депо Воронеж ЮВС

А-202 Вагонное депо Грязи ЮВС

А-203 Вагонное депо Елец ЮВС

А-204 Вагонное депо Старый Оскол ЮВС

А-205 Вагонное депо Кочетовка ЮВС

А-207 Вагонное депо Казинка ЮВС

А-209 Вагонное ремонтное депо Пенза – обособленное структурное подразделение акционерного общества «Вагонная ремонтная компания-1» (ВЧДр Пенза АО «ВРК-1») КБШ

А-210 Локомотивное депо Моршанск – (вагонный участок) КБШ

А-211 Вагонное депо Рузаевка КБШ

А-212 Вагонное депо Сызрань КБШ

А-213 Вагонное депо Октябрьск – участок вагонного депо Сызрань КБШ

А-214 Пассажирское вагонное депо Самара КБШ

А-215 Вагонное депо Кинель КБШ

А-216 Вагонное депо Абдулино КБШ

А-217 Вагонное депо Дема КБШ

А-218 Вагонное депо Бензин КБШ

А-219 Вагонное депо Ульяновск центр КБШ

О-220 Вагонное депо Круглое поле КБШ

А-221 Пассажирское вагонное депо Уфа КБШ

А-223 Вагонное депо Баскунчак ПРВ

206

732-ЦВ-ЦЛ

А-224 Пассажирское вагонное депо Волгоград ПРВ

А-225 Вагонное депо Сарепта ПРВ

А-226 Вагонное ремонтное депо Арчеда – филиал ООО «Новая вагоноремонтная

компания» ПРВ

А-227 Вагонное депо Балашов ПРВ

А-228 Вагонное депо Ртищево ПРВ

А-229 Вагонное депо Аткарск ПРВ

А-230 Вагонное депо Саратов-II ПРВ

А-231 Вагонное ремонтное депо Нефтяная (ВЧДр Нефтяная АО «ВРК-3») ПРВ

А-232 Вагонное депо Ершов ПРВ

О-233 Локомотивное депо Петров вал ПРВ

О-234 Вагонное депо Филоново – цех вагонного депо Арчеда ПРВ

А-235 Ремонтное вагонное депо К-Боровое "ТОО Бурабай" КЗХ

А-236 Акмолинский региональный филиал по пассажирскому вагонному хозяйству КЗХ

А-237 Ремонтное вагонное депо "Атбасар" производственный кооператив "Аждар" и К

А-238 Филиал ТОО «Камкор-вагон» Карагандинское вагоноремонтное депо КЗХ

А-239 Филиал ТОО «AstanaRailwayServices» – «Балхашское вагоноремонтное депо» КЗХ

А-240 Филиал ТОО «Камкор-вагон» Павлодарское вагоноремонтное депо КЗХ

А-241 Филиал ТОО «Камкор-вагон» вагоноремонтное депо ст.Экибазстуз-1 КЗХ

О-242 АО Костанайское эксплуатационное вагонное депо ст. Кушмурун КЗХ

А-243 ф-л ТОО «Камкор-вагон» Усть-Каменогорское вагоноремонтное депо КЗХ

А-244 Вагонное депо, Кооператив ПК "Ибраев+К" КЗХ

А-245 Филиал ТОО «Камкор-вагон» Аякозское вагоноремонтное депо КЗХ

А-247 ТОО «Жамбыл Рем Сервис» КЗХ

О-248 Жамбылское эксплуатационное вагонное депо ст. Шу КЗХ

А-249 Вагонное хозяйство ГП НК КТЖ станция Бишкек-1 АКП

А-250 АКП ТОО «Шымкент Рем Сервис» КЗХ

А-251 Филиал ТОО «AstanaRailwayServices» – «Арысское вагоноремонтное депо»" КЗХ

А-253 Филиал ТОО «Камкор-вагон» Казалинское вагоноремонтное депо КЗХ

А-254 Филиал ТОО «Камкор-вагон» Шалкарское вагоноремонтное депо КЗХ

А-255 ТОО «АФ АГМ-Табыс» г. Актобе КЗХ

А-257 Вагонное депо ст.Акжайык КЗХ

А-258 Ремонтное вагонное депо "Железорудная" КЗХ

А-259 Вагонное депо Ташкент-товарный УЗБ

А-260 Вагонное депо Хаваст УЗБ

А-261 Вагонное депо Коканд УЗБ

207

732-ЦВ-ЦЛ

А-262 Вагонное депо Андижан УЗБ

А-263 Вагонное депо Самарканд УЗБ

А-264 Вагонное депо Бухара УЗБ

А-265 Пассажирское вагонное депо Душанбе ТДЖ

А-266 Вагонное депо Туркменабад ТРК

А-267 Пассажирское вагонное депо Ашгабад ТРК

А-269 Вагонное депо Мары ТРК

А-270 Вагонное депо Карши УЗБ

А-271 Вагонное депо Верещагино СВР

А-272 Пассажирское вагонное депо Пермь СВР

А-273 Вагонное депо Пермь-Сортировочный СВР

А-274 Вагонное ремонтное депо Свердловск-Сортировочный (ВЧДр Свердловск-Сортировочный АО «ВРК-1») СВР

О-275 Пассажирское вагонное депо Свердловск – СП Уральского филиала

АО «ФПК» СВР

А-277 Вагонное депо Ишим СВР

А-278 Вагонное депо Березники СВР

А-279 Вагонное депо Кизел СВР

А-280 Вагонное депо Чусовская СВР

А-281 Вагоноремонтное производство – Смычка обособленное структурное

Подразделение Екатеринбургского филиала акционерного общества «Федеральная Грузовая компания» АО ФГК СВР

А-282 Вагонное депо Гороблагодатская СВР

А-283 Вагонное ремонтное депо Серов – Сортировочный (ВЧДр Серов – Сортировочный АО «ВРК-2») СВР

А-284 Вагонное депо Егоршино СВР

А-285 Вагонное депо Каменск-Уральский СВР

А-288 Бердяушский участок вагонного депо Златоуст Ю-УР

А-289 Вагонное депо Златоуст Ю-УР

А-290 Вагонное депо Челябинск - Сортировочный Ю-УР

А-291 Пассажирское вагонное депо Челябинск (ЛВЧД-1 АО «ФПК») Ю-УР

А-292 Верхний Уфалей (участок от вагонного депо Челябинск - Сорт.) Ю-УР

А-293 Вагонное депо Курган Ю-УР

А-294 Вагонное депо Петропавловск - структурное подразделение Петропавловского отделения Южно-Уральской железной дороги - филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» Ю-УР

А-295 Вагонное депо Троицк Ю-УР

А-296 Вагонное ремонтное депо Карталы (ВЧДр Карталы «ВРК-3») Ю-УР

А-297 Вагонное депо Магнитогорск Ю-УР

208

732-ЦВ-ЦЛ

А-298 Вагонное депо Орск Ю-УР

А-299 Пассажирское вагонное депо Оренбург (ЛВЧД-2 АО «ФПК») Ю-УР

А-300 «Обособленное подразделение «Вагонное ремонтное депо Бузулук»

ООО «Дальневосточная вагоноремонтная компания» Ю-УР

А-301 Пассажирское вагонное депо Омск ЗСБ

Л-302 Вагонное депо Московка ЗСВ

А-303 Вагонное депо Татарская ЗСБ

А-304 Вагонное депо Барабинск ЗСБ

А-306 Пассажирское вагонное депо Новосибирск ЗСБ

А-307 Вагонное депо Инская ЗСБ

А-308 Вагонное депо Болотная ЗСБ

А-309 Вагонное ремонтное депо Тайга – обособленное структурное подразделение акционерного общества «Вагонная ремонтная компания -1» (ВЧДр Тайга АО «ВРК-1») ЗСБ

А-310 Вагонное ремонтное депо Топки (ВЧДр Топки АО «ВРК-3») ЗСБ

А-311 Вагонное депо Кемерово ЗСБ

А-312 Вагонное ремонтное депо Ленинск-Кузнецкий обособленное структурное

подразделение акционерного общества «Вагонная ремонтная компания-1» (ВЧДр Ленинск-Кузнецкий АО «ВРК-1») ЗСБ

А-313 Вагонное депо Белово ЗСБ

А-314 Вагонное депо Прокопьевск ЗСБ

А-315 Вагонное депо Новокузнецк-Сортировочный ЗСБ

А-316 Пассажирское вагонное депо Барнаул (ЛВЧ-13 АО «ФПК») ЗСБ

А-317 Вагонное депо Бийск участок вагонного депо Алтайская ЗСБ

А-318 Вагонное ремонтное депо Рубцовск (ВЧДр Рубцовск АО «ВРК-3») ЗСБ

А-320 ООО «Вагоноремонтная компания «Купино» ЗСБ

О-321 Вагонный участок Томск – структурное подразделение Западно-

Сибирского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» ЗСБ

А-322 Вагонное ремонтное депо Аскиз (ВЧДР Аскиз АО «ВРК-2») КРС

А-324 Вагонное депо Боготол КРС

А-325 «Вагонное ремонтное депо Ужур – обособленное структурное подразделение акционерного общества «Вагонная ремонтная компания-3» (ВЧДр Ужур АО «ВРК-3») КРС

А-326 Пассажирское вагонное депо Красноярск КРС

А-327 Вагонное депо Иланская КРС

А-328 Вагонное депо Тайшет ВСБ

А-329 Вагонное депо Нижнеудинск ВСБ

А-330 Вагонное ремонтным депо Зима – обособленное структурное подразделение АО «Вагонная ремонтная компания-3» ВСБ

209

732-ЦВ-ЦЛ

Л-331 Вагонное депо Черемхово ВСБ

А-332 Вагонное ремонтное депо Иркутск-Сортировочный, обособленное структурное подразделение акционерного общества «Вагонная ремонтная компания-2» (ВЧДр Иркутск - Сортировочный АО «ВРК-2») ВСБ

А-333 Пассажирское вагонное депо Иркутск ВСБ

А-335 Вагонное депо Улан-Удэ ВСБ

Л-336 Вагонное депо Вихоревка ВСБ

А-338 Участок по ремонту грузовых вагонов ст. Суховская-Южная вагонного ремонтного депо Иркутск-Сортировочный, обособленное структурное подразделение акционерного общества «Вагонная ремонтная компания-2» (ВЧДр Иркутск-Сортировочный АО «ВРК-2») ВСБ

А-340 Вагонное ремонтное депо Хилок – филиал ООО «Новая вагоноремонтная

компания» ЗБК

А-341 Вагонное депо Мураши ГРК

А-342 Вагонное депо Чита-1 ЗБК

Л-343 Вагонное депо Мызайкюла ЭВР

О-344 Вагонное депо Борзя ЗБК

А-346 Вагонное депо Чернышевск-Забайкальский ЗБК

А-347 Вагонное депо Зелецино ГРК

А-348 Вагонное депо Партизанск ДВС

А-350 Вагонное депо Кунград УЗБ

А-351 Вагонное депо Магдагачи ЗБК

А-352 Вагонное депо Белогорск ЗБК

А-353 ООО «ВКМ Бурея» ЗБК

А-355 Вагонное депо Облучье Хабаровск-2 ДВС

А-356 Вагонное депо Ружино ДВС

А-357 Вагонное депо Уссурийск ДВС

А-359 Вагонное депо Комсомольск ДВС

О-360 Ремонтное локомотивное депо Сахалинское САХ

А-361 Пассажирское вагонное депо Владивосток ДВС

О-364 Вагонное депо Воскресенск (цех вагонного депо Перово) МСК

О-365 Вагонное депо Ярославль СЕВ

А-368 Вагонное депо Уральск. Кооператив ТОО "Вагон" КЗХ

А-369 Ремонтное вагонное депо Дрогобыч ЛЬВ

О-374 Вагонное депо Щетово ДОИ

О-375 Вагонное депо Соль ДОН

А-377 ТОО Богатыр Транс – (Вагонное депо) ст. Экибастуз КЗХ

А-378 Рефрижераторное депо Сырдарьинская УЗБ

О-379 Пассажирское вагонное депо Мариуполь ДОН

210

732-ЦВ-ЦЛ

А-382 Локомотивное депо Перерва МСК

А-383 Пассажирское вагонное депо Каховка ОДК

А-384 Вагонное депо Гюмри АРМ

А-385 Вагонное депо Сургут СВР

О-386 Вагонное депо Войновка СВР

А-387 Вагонное депо Тольятти КБШ

А-388 Вагонное депо Тосно ОКТ

А-390 Вагонное депо Коноша СЕВ

О-391 ВСП «Тернопольский путевой ремонтно-механический завод» филиала «ЦРЭПМ» АО «Укрзализныця»

А-392 Вагонное депо Бекасово МСК

О-393 Эксплуатационное вагонное депо Северобайкальск ЗБК

А-394 Вагонное депо Тында ДВС

А-395 Рефрижераторное вагонное депо Троицк Ю-УР

А-398 Вагонное депо Стойленская ЮВС

А-401 Тамбовский вагоноремонтный завод ЮВС

А-402 ОАО "Днепрвагонремстрой" ЮЗ

А-403 филиал «Дарницкий вагоноремонтный завод» АО «Укрзализныця»

А-404 Воронежский вагоноремонтный завод ЮВС

А-405 Владикавказский вагоноремонтный завод СКВ

А-407 ЗАО «Промтрактор-Вагон» ГРК

О-408 Московский завод по модернизации и строительству вагонов им. Войтовича МСК

О-409 Стрыйский вагоноремонтный завод ЛЬВ

О-410 ТДВ «Попаснянский вагоноремонтный завод», г. Попасная, Украина

О-413 ОАО "Октябрьский электровагоноремонтный завод ОКТ

О-415 ЗАО «Гомельский вагоностроительный завод» БЕЛ

О-416 Вологодский вагоноремонтный завод СЕВ

О-417 Ярославский вагоноремонтный завод СЕВ

А-418 Рославльский вагоноремонтный завод МСК

О-420 ОАО "Акмолинский вагоноремонтный завод КЗХ

А-421 Новороссийский вагоноремонтный завод СКВ

О-422 Улан-Удэнский локомотиворемонтный завод ОАО «Желдорреммаш» ЗАБ

А-423 АО «Барнаульский вагоноремонтный завод» ЗСБ

О-424 ОАО Московский локомотиворемонтный завод МСК

О-425 филиал «Панютинский вагоноремонтный завод» АО «Укрзализныця»

О-426 Алмаатинский вагоноремонтный завод КЗХ

А-427 ОАО Свободненский вагоноремонтный завод ЗАБ

А-428 ООО «Саяногорский вагоноремонтный завод» КРАС

А-429 ЗАО «Железногорский ВРЗ» МСК

211

732-ЦВ-ЦЛ

О-430 ПП "Южэнергопром" г. Черкесск СКВ

А-440 "Рузхиммаш" завод химического машиностроения КБШ

А-442 «ДП «Андижанский механический завод» УЗБ

А-443 Алтайский вагоноремонтный завод ЗСБ

А-444 ЗАО "Великолукский локомотивовагоноремонтный завод" ОКТ

А-445 ОАО «Красноярский электровагоноремонтный завод» КРАС

А-446 Пассажирское вагонное депо Новокузнецк (ЛВЧ-26 АО «ФПК») ЗСБ

А-447 «АО «Ташкентский завод по строительству и ремонту пассажирских вагонов» УЗБ

А-448 Саранский тепловозоремонтный завод КБШ

А-449 АО «ЗИКСТО» АО НК «Казахстанские железные дороги» КЗХ

А-450 СП депо Балахонцы ОАО «Уралкалий» СВР

А-451 Пассажирское вагонное депо Кемерово ЗСБ

О-452 Рефрижераторное депо Лиски ЮВС

А-453 ЗАО «Вагонно-ремонтный завод» г.Стерлитамак КБШ

А-454 ОАО «Вологодский вагоноремонтный завод» СЕВ

А-455 ООО «ВагонДорМаш» СКВ

А-501 Инженерно-производственная фирма "Ресурс" г. Пятихатки ПРИД

А-502 Вагонное депо Анисовка-цех ВЧД Саратов-2 ПРВ

А-503 ООО «Вагону-Ремонтс» г.Рига ЛДЗ

А-504 Вагонное депо Термез УЗБ

А-505 Моторвагонное депо С-Петербург Московское ТЧ-10 ОКТ

А-506 Тольяттинская производственно-ремонтная база ОАО «Волжско-Уральской

транспортной компании» ОАО «ВолгаУралТранс» КБШ

А-507 УП «Узжелдорреммаш» ГАЖК «Узбекские железные дороги» УЗБ

А-508 ЗАО «НЕЗТОР» с 12.05.2006г. СВЕРД

А-509 СФАТ-Рязань МОСК

А-511 ООО «Боготольский вагоноремонтный завод» КРАС

А-512 Алмаатинский филиал по ремонту пассажирских вагонов (ЛВЧДР-26) КЗХ

А-513 ООО «Вагоностроительная компания» г.Рустави Грузия

А-514 ООО Вагоноремонтное предприятие «Новотранс» ВСБ

А-515 Филиал ТОО «AstanaRailwayServices» – «Кушмурунское вагоноремонтное депо» КЗХ

А-516 ООО Кузбасское вагоноремонтное предприятие «Новотранс» ЗСБ

А-517 ТОО Казахстанская вагоностроительная компания КЗХ

А-518 Вагоноремонтное депо-филиал ООО «Мечел-Ремсервис» г.Железногорск-

Илимский РФ ВСИБ

А-519 Красноярское депо ОАО «В-Сибпромтранс» г.Красноярск РФ КРАС

А-520 ООО «Брянское вагоноремонтное депо» г.Брянск РФ МСК

А-521 Рефрижераторного вагонного депо Уссурийск Новосибирского филиала АО «ВРК-1» РФ ДВЖД

212

732-ЦВ-ЦЛ

А-522 ЗАО «Тихвинский вагоностроительный завод» г. Тихвин РФ ОКТ

А-523 ДП «Литейно-механический завод» г.Ташкент УЗБ

А-524 ТОО «БЕРЕКЕ-2004» в г.Экибастуз КЗХ

А-525 Филиал ООО «Техкомплекс» Самарская область РФ КБШ

А-526 ТОО «Казпневматика» в г.Щукинск КЗХ

А-527 Вагоноремонтное предприятие Котел – филиал ООО «Вагонно-колёсная

мастерская» ЮВС

А-528 ООО ПО «НОВОТРАНС» г. Кашира РФ МСК

А-529 ООО «Сибирская Вагоноремонтная Компания» г. Новокузнецк РФ ЗСИБ

А-530 ОАО «Нижнекамскнефтехим» РФ КБШ

А-531 ООО «Депо-ЕвроХим» СКАВ

О-532 АО ООО «Агрегатбуд» в г.Рубежное, Луганской области, Украина

А-533 ЗАО «Уральская вагоноремонтная компания» в г.Магнитогорск Ю-УР

А-534 Вагонное ремонтное депо Тында АО «ВРК-2» ДВОСТ

О-535 Моторвагонное депо Анисовка дирекции моторвагонного подвижного состава –СП Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава – филиала ОАО «РЖД» ПРИВ

А-536 Вагоноремонтное депо Чита (ВРД) структурного подразделения Забайкальской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» ЗБК

А-537 ООО «ВТК Орск» ЮУР

О-538 ПАО «Коршуновский горнообогатительный комбинат» В-СИБ

О-550 Моторвагонное депо Брянск-1– СП Московской дирекции моторвагонного

подвижного состава – СП Центральной дирекции моторвагонного

подвижного состава – филиала ОАО «РЖД» МСК

А-551 Моторвагонное депо С-Петербург Балтийский ОКТ

А-552 ООО «Вагонное депо Желдорэкспедиция» МСК

А-553 Пассажирское вагонное депо Шимановская ЗБК

О-554 ТОО «Экибастузское моторвагонное депо» в г. Экибастуз, Казахстан

О-555 ОАО «Минский вагоноремонтный завод» в г. Минск, Республика Беларусь

А-556 ООО «Армавирское вагоноремонтного депо» СКВ

А-557 «Тихвинский сборочный завод «Титран-Экспресс» ОКТ

О-558 Моторвагонное депо Данилов Северной дирекции моторвагонного подвижного состава – структурного подразделения Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава – филиала ОАО «РЖД» СЕВ

О-559 Моторвагонное депо Крюково Октябрьской дирекции моторвагонного подвижного состава – структурного подразделения Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава – филиала ОАО «РЖД» ОКТ

А-560 ООО «Орский вагонный завод» Ю-УР

О-561 АО «Калужский завод «Ремпутьмаш» ВСИБ

213

732-ЦВ-ЦЛ

О-562 ОАО «Оренбургский ПРМЗ «Ремпутьмаш» Ю-УР

О-563 Вагонное эксплуатационное депо Алтайская (ВЧДЭ Алтайская) ОАО «РЖД» ЗСБ

О-564 ООО Вагоноремонтное предприятие Завязовское Ю-УР

А-565 Вагонное ремонтное депо Волгоград – филиал ООО «Новая

вагоноремонтная компания» (ВРД Волгоград – филиал ООО «НВК») ПРИВ

А-566 Вагонный участок Смычка вагонного ремонтного депо Гороблагодатская –

обособленного структурного подразделения АО «ВРК-3» СВР

А-567 Обособленное подразделение «Пассажирское вагонное депо» г.Симферополь Федерального государственного унитарного предприятия Крымская железная дорога ОП «Пассажирское вагонное депо» ФГУП «КЖД»

А-568 Обособленное структурное подразделение «Джанкойское вагонное депо»

Федерального государственного унитарного предприятия Крымская

железная дорога ОП «Пассажирское вагонное депо» ФГУП «КЖД»

О-569 Красноярский филиал акционерного общества «Атомспецтранс»

г.Железногорск КРС

О-570 АО «Свердловский путевой ремонтно-механический завод «Ремпутьмаш» г. Екатеринбург СВЕРД

А-571 ООО «ОМЗ «Карпаты» в г. Новый Роздол, Украина

А-572 Вагонное ремонтное депо Толятти – филиал ООО «Новая вагоноремонтная компания», КБШ Россия

А-573 ООО «ЖВРЗ «Экспресс» г.Жмеринка, Украина

О-574 ООО «Дизельный завод» г.Кривой Рог, Украина

А-575 ТОО «АГМ-Табыс» Кызылординский филиал г. Кызылорда, КЗХ

А-576 ООО «Сибирская Вагонная Компания» г. Новокузнецк РФ ЗСИБ

А-577 ООО «СпецВагонСервис» г. Брянск РФ МСК

А-578 Филиал ТОО «Исткомтранс» «ВРП-Костанай» г.Костанай КЗХ

О-579 ТОО «S.G.M.Group» г.Арысь КЗХ

А-580 ООО «Орский вагоноремонтный завод» - филиал ООО «Новая вагоноремонтная компания» в г.Орске Ю-УР

А-581 ДП «Ферротранс» ЧАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат», в г.Горишние Плавни, Украина

О-582 ООО «ТРАНСПРОМЭЛЕКТРОНИКА» РФ МСК

О-583 ТОО «OZ VRD» г.Кызылорда, КЗХ

О-584 Акционерное общество МТЗ ТРАНСМАШ г. Москва РФ МСК

А-585 ООО Канашский вагоностроительный завод г. Канаш РФ ГОР

О-586 ООО «Магистраль» г. Ачинск РФ КРС

214

732-ЦВ-ЦЛ

Приложение Ж

Основные параметры и размеры арматуры соединительной для безрезьбовых труб, устанавливаемых на вагоны при их ремонте

Таблица Ж.1

| Наимено- вание соедине- ния | Номер соедине- ния | Присое- динитель- ные размеры | Условный проход присоеди- няемых труб, мм | Наружный диаметр присоеди-няемых труб, мм | Момент затяжки накидных гаек соединений, Н/м | Применяемость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Штуцер | 4370, 4370И | G 3/4-В | 20 | 27±0,3 | 150±15 | Соединение труб с камерой № 295 воздухо- распределителя грузового вагона |
| Ниппель | 4371, 4371И | G 3/4-В | 20 | 27±0,3 | 150±15 | Соединение труб с разобщительным краном грузового вагона, запасным резервуаром, тормозным цилиндром, авторежимом |
| Штуцер в сборе | 4374, 4374И | М52х1,5 | 32 | 42±0,4 | 200±20 | Соединение трубопровода тормозной магистрали с краном концевым 4314 |
| Штуцер в сборе | 4374M, 4374МИ | G 11/2-В | 32 | 42±0,4 | 200±20 | Соединение трубопровода вагонов сочлененной конструкции |
| Тройник | 4375, 4375И | Ø 42,5 | 32 | 42±0,4 | 200±20 | Соединение трубопровода тормозной магистрали с одновременным креплением его на раме грузового вагона и соедине- нием с отводом к воздухораспреде- лителю |
|  |  | Ø 27,5 | 20 | - | 150±15 |  |
| Тройник в сборе | 4375-01, 4375И-01 | Ø 42,5 | 32 | 42±0,4 | 200±20 | Соединение трубопровода тормозной магистрали с одновременным креплением его на раме грузового вагона и соединением с разобщительным краном |
|  |  | G 3/4-В | 20 | - | 150±15 |  |

215

732-ЦВ-ЦЛ

Продолжение таблицы Ж.1

| Тройник | 4375Р | G 1/4-В | 32 | 42±0,4 | 200±20 | Соединение трубопровода тормозной магистрали с одновременным креплением его на раме грузового вагона и соединением с отводом к воздухо- распределителю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ø 27,5 | 20 | - | 150±15 |  |
| Тройник в сборе | 4375Р-01 | G 3/4-В | 32 | 42±0,4 | 200±20 | Соединение трубопровода тормозной магистрали с одновременным креплением его на раме грузового вагона и соединением с разобщительным краном |
|  |  | G 3/4-В | 20 | - | 150±15 |  |
| Муфта | 4379, 4379И | Ø 42,5 | 32 | 42±0,4 | 200±20 | Соединение труб между собой |
| Муфта | 4379-01, 4379И-01 | Ø 27,5 | 20 | 27±0,3 | 150±15 | Соединение труб между собой |
| Тройник | 5312, 5312И | Ø 27,5 | 20 | 27±0,3 | 150±15 | Соединение авторежима с тормозными цилиндрами при раздельной системе торможения грузового вагона. Соединение труб между собой |
| Муфта | СТ157-1-20 (157.010-04) | Ø 27,4 мм | 20 | 27±0,3 | 160±16 | Соединение труб между собой |
| Муфта | СТ157-1-32 (157.010-06) | Ø 42 мм | 32 | 42±0,4 | 210±21 | Соединение труб между собой |
| Полу- муфта | СТ157-2-20 (157.020-04) | G 3/4-B | 220 | 27±0,3 | 160±16 | Соединение труб между собой. Соединение труб с разобщительным краном грузового вагона, запасным резервуаром, тормозным цилиндром, авторежимом |
| Фильтр- полу-муфта | СТ157-3 (157.030) | G 3/4-B | 20 | 27±0,3 | 160±16 | Соединение труб с резервуаром № 295 воздухораспреде- лителя грузового вагона |

216

732-ЦВ-ЦЛ

Продолжение таблицы Ж.1

| Полу- муфта | СТ157-5 (157.050) | G 11/2-В | 32 | 42±0,4 - | 210±21 | Соединение трубопровода тормозной магистрали с краном концевым 271БС (как запасная часть) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соедине- ние с тройни- ком | СТ157-4 (157.040) | Ø 42,5 мм | 32 | 42±0,4 | 210±21 | Соединение трубопровода тормозной магистрали с одновременным креплением его на раме грузового вагона и соединением с разобщительным краном |
|  |  | G 3/4-B | 20 | 27±0,3 | 160±15 |  |

217

732-ЦВ-ЦЛ

ПРИЛОЖЕНИЕ И

(Справочное)

Тяги, затяжки грузовых вагонов

Таблица И.1 - Тяги

| Модель вагона | Обозначение | Рису-нок | Размеры, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L | L1 | Ød1 | Ød2 | Ød3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19-752 | Тяга 752.40.230-0 | И.1 | 8500±3 | 8225±3 | Ø50Н9(+0,062) | Ø32 | Ø30 |
|  | Тяга 752.41.070 (стояночного тормоза) | И.14 | 575±3 | 207±2 | Ø25Н13(+0,33) |  |  |
| 19-758 | Тяга 758.40.230 | И.2 | 535±3 | 360±5 | Ø40Н9(+0,062) | Ø22 |  |
|  | Тяга 758.40.040 | И.1 | 5694±5 | 5418±3 | Ø50Н9(+0,062) | Ø32 | Ø30 |
|  | Тяга 758.41.070 (стояночного тормоза) | И.14 | 575±3 | 207±2 | Ø25Н13(+0,33) |  |  |
| 11-9962 | Тяга 9962.40.050 | И.4а | 1380±3 | 312±2 | Ø50Н9(+0,062) | Ø22 |  |
|  | Тяга 9962.41.010 (стояночного тормоза) | И.8 | 1016,5±3 | 701±2 | Ø25Н14(+0,52) | Ø22 |  |
| 11-280 | Тяга 260.40.040-00 | И.5а | 5122±10 | 4525±5 | Ø40Н9(+0,062) | Ø22 |  |
|  | Тяга 260.40.050-00 | И.3б | 2890±10 | 2450±5 | Ø40Н9(+0,062) | Ø22 |  |
|  | Тяга 260.40.060-00 (стояночного тормоза) | И.7а | 1690±10 | 1120±5 | Ø25Н13(+0,33) | Ø22 |  |
| 13-4012 | Тяга короткая 4012.40.180 | И.3б | 945-10 | 200±2 | Ø40Н9(+0,062) | Ø22 |  |
|  | Тяга длинная 4012.40.190 | И.5а | 4620-10 | 4108-10 | Ø40Н9(+0,062) | Ø22 |  |
|  | Тяга 4012.40.200 (стояночного тормоза) | И.10 | 5265±5 | 4820±3 | Ø25Н12(+0,21) | Ø22 |  |
|  | Тяга 4012.40.210 (стояночного тормоза) | И.9 | 5265±2 | 4960±3 | Ø25Н12(+0,21) | Ø22 |  |
| 20-4015 | Тяга 4015.40.030 | И.1 | 850±2 | 535±5 | Ø45Н9(+0,062) | Ø30 | Ø30 |
|  | Тяга 4015.40.040 | И.6а | 2505±5 | 1992±5 | Ø40Н9(+0,062) | Ø22 | Ø22 |
|  | Тяга 4015.40.060 | И.6б | 3385±5 | 1992±5 | Ø40Н9(+0,062) | Ø22 | Ø22 |
|  | Тяга 4015.40.100 | И.4б | 1280±5 | 946±2 | Ø40Н9(+0,062) | Ø22 |  |
|  | Тяга 480.40.100 (стояночного тормоза) | И.11 | 1185±5 | 740+5 | Ø25Н12(+0,21) | Ø22 |  |
|  | Тяга 480.40.110 (стояночного тормоза) | И.9 | 1185±5 | 872±1,5 | Ø25Н12(+0,21) | Ø22 |  |
| 12 132 | Тяга 132.40.00.850-0 | И.3в | 3450±5 | 3095 | Ø40Н9(+0,062) | Ø22 |  |
|  | Тяга 132.40.00.860-0 | И.4б | 1060±5 | 780 | Ø40Н9(+0,062) | Ø22 |  |
|  | Тяга 119.41.010-2 (стояночного тормоза) | И.7б | 5530±5 | 5130 | Ø25Н12(+0,21) | Ø22 |  |

218

| 732-ЦВ-ЦЛ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продолжение таблицы И.1 – Тяги |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19-1217 | Тяга 5737.04.05.01.500 | И.3а | 780±3 | 377 | Ø40Н9(+0,062) | Ø22 |  |
| 23-469-07 | Тяга длинная 469.40.200 | И.5а | 9775±10 | 8970±2 | Ø40Н9(+0,062) | Ø22 |  |
|  | Тяга короткая 469.40.210 | И.4б | 5070±10 | 4470±2 | Ø40Н9(+0,062) | Ø22 |  |
|  | Тяга 469.40.230 (стояночного тормоза) | И.8 | 910±5 | 575 | Ø25Н12(+0,21) | Ø22 |  |
| 15-1500 | Тяга 1500.40.010 | И.12 | 1975±2 | 1600±3 | Ø40 | Ø22 |  |
|  | Тяга 1500.40.410 | И.13 | 435* | 293±5 | Ø40Н9(+0,062) |  |  |
|  | Тяга 1550.40.160 | И.5б | 2450±3 | 1910±3 | Ø40Н9(+0,062) | Ø22 |  |
|  | Тяга 871.09.140 (стояночного тормоза) | И.7а | 860±5 | 390±5 |  | Ø22 |  |
| 15-1547-03 | Тяга 891.02.020-1 | И.3б | 2870±5 | 2465±3 | Ø40+0,062 | Ø22 |  |
|  | Тяга 1630.40.060 | И.4в | 870±5 | 558±3 | Ø40+0,05 | Ø22 |  |
|  | Тяга 1678.41.010 (стояночного тормоза) | И.9 | 845±5 | 380+5-2 | Ø25+0,21 | Ø22 |  |
|  | Тяга 1678.41.020 (стояночного тормоза) | И.10 | 845±5 | 415+5-2 | Ø25+0,21 | Ø22 |  |
| 31-675 | Тяга 675.40.050 (стояночного тормоза) | И.15 | 600±3,5 | 300±3 | Ø25+0,21 | Ø22 |  |
|  | Тяга 675.40.060 | И.5а | 2750±5 | 2290±3 | Ø40+0,06 | Ø 22 |  |
|  | Тяга 675.40.070 | И.4г | 500±3 |  |  | Ø22 |  |
| 31-5170 | Тяга 5170.40.00.020-0 | И.3г | 1885±3 |  | Ø40Н9(+0,062) | Ø22 |  |
|  | Тяга 5170.40.00.030-0 | И.4д | 1670±5 |  | Ø40Н9(+0,062) | Ø22 |  |
|  | Тяга 5170.41.00.020-0 (стояночного тормоза) | И.16 | 500±5 |  | Ø40Н9(+0,062) | Ø22 |  |

219

732-ЦВ-ЦЛ

1 - головка тяги (2 шт.); 2 - стержень Рисунок И.1

1 - головка тяги; 2 - головка тяги Рисунок И.2

220

732-ЦВ-ЦЛ

а)

б) 1, 3 - головка; 2 - стержень 221

732-ЦВ-ЦЛ

в)

1, 3 - головка; 2 - стержень г) 1 - головка (2 шт.); 2 - стержень Рисунок И.3

222

732-ЦВ-ЦЛ

1 - головка тяги; 2 - стержень; 3 - хвостовик тяги (головка) а)

1 - головка тяги; 2 - стержень; 3 - хвостовик тяги (головка) б)

223

732-ЦВ-ЦЛ

1 - головка тяги; 2 - стержень; 3 - хвостовик тяги (головка) в)

1 - головка тяги; 2 - стержень г) 224

732-ЦВ-ЦЛ

1, 3 - головка тяги; 2 - стержень д)

Рисунок И.4

225

732-ЦВ-ЦЛ

а)

б) 1, 3 - головка; 2 - стержень Рисунок И.5

226

732-ЦВ-ЦЛ

1, 3 - головка; 2 - стержень а)

1, 3 - головка; 2 - стержень б) Рисунок И.6

227

732-ЦВ-ЦЛ

1, 3 - головка; 2 - стержень а)

1, 3 - головка; 2 - стержень б) Рисунок И.7

228

732-ЦВ-ЦЛ

1 - ушко (2 шт.); 2 - стержень; 3 - проушина Рисунок И.8

1 - ушко (2 шт.); 2 - стержень; 3 - проушина Рисунок И.9

229

732-ЦВ-ЦЛ

1, 3 - головка тяги; 2 - стержень Рисунок И.10

1 - ушко; 2 - стержень; 3 - проушина Рисунок И.11

230

732-ЦВ-ЦЛ

1, 3 - головка; 2 - стержень * Размеры для справок Рисунок И.12

1 - головка; 2 - наконечник Рисунок И.13

231

732-ЦВ-ЦЛ

1 - скоба; 2 - наконечник; 3 - ушко (2 шт.) Рисунок И.14 232

732-ЦВ-ЦЛ

1, 2 - головка тяги; 3 - стержень Рисунок И.15

1, 3 - головка тяги; 3 - стержень тяги Рисунок И.16

233

732-ЦВ-ЦЛ

Таблица И.2 -Тяги автотормоза

| Модель вагона | Обозначение | Размеры, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | L1 | Ød1 | Ød2 | Ød3 |
| 19-752 | Тяга автотормоза 752.40.220-0 (Тяга 752.40.220) | 8500±3 | 4250±3 | Ø50Н9(+0,062) | Ø32 | Ø30 |
| 19-758 | Тяга автотормоза 758.40.030 (Тяга 758.40.40) | 5694±5 | 2846±3 | Ø40Н9(+0,062) | Ø32 | Ø30 |

1 - тяга; 2 - опора (2 шт.); 3 - ролик (2 шт.); 4 - валик; 5 - Шайба 20.02 Ст3сп ГОСТ 9649-78; 6 - Шплинт 4х40 ГОСТ 397-79 Рисунок И.17 - Тяга автотормоза

234

732-ЦВ-ЦЛ

Таблица И.3 -Затяжки

| Модель вагона | Обозначение | Рис. | Размеры, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L | L1 | А | Ød1 | Ød2 |
| 11-9962 | Затяжка вертикальных рычагов 6941.40.031 | И.18 | 950 | - |  | Ø50Н9(+0,062) | Ø42 |
|  | Затяжка 9959.40.110 | И.19 | 220±1 |  |  | Ø45Н9(+0,062) |  |
| 11-280 | Затяжка горизонтальных рычагов 270.40.020-00 | И.18 | 935±1 | 970±1 | 53±1 | Ø45Н9(+0,062) |  |
| 13-4012 | Затяжка горизонтальных рычагов ЧУ 5.07.0160 | И.20 | 935±1 | 970±5 | 55±1 | Ø45Н8(+0,039) |  |
| 19-1217 | Затяжка 5737-04.05.01.400 | И.22 | 366±3 |  |  | Ø40Н9(+0,062) |  |
| 15-1500 | Затяжка 155.40.040 | И.19 | 905±3 | 525±3 |  | Ø50+0,062 | Ø33 |
| 15-1547-03 | Затяжка горизонтальных рычагов 1658.40.030 | И.20 | 935±1 | 970±1 | 53±1 | Ø45+0,062 |  |
| 12-132 | Затяжка 132.40.00.820 | И.20 | 935±1 | 970±1 | 57±1 | Ø45Н9(+0,062) |  |
| 31-675 | Затяжка 675.40.503 | И.23 | 927±1 | 983±1 | 100±1 | Ø45+0,062 |  |
| 31-5170 | Затяжка горизонтальных рычагов 5170.40.00.060-0 | И.21 | 970±1 |  |  | Ø45Н9(+0,062) |  |

Рисунок И.18 - Затяжка вертикальных рычагов

Рисунок И.19 - Затяжка

235

732-ЦВ-ЦЛ

Рисунок И.20 - Затяжка горизонтальных рычагов Рисунок И.21 - Затяжка горизонтальных рычагов 236

732-ЦВ-ЦЛ

1 - головка тяги; 2 - стержень Рисунок И.22 - Затяжка

Рисунок И.23 - Затяжка

237

732-ЦВ-ЦЛ

ПРИЛОЖЕНИЕ К

(Справочное)

Кронштейны крепления камер воздухораспределителей грузовых вагонов

а) Кронштейн правый 738.40.063-0

б) Кронштейн левый 738.40.064-0 Материал: Уголок90х56х6-В ГОСТ 8510-89 Ст3сп3-I ГОСТ 535-2005 Рисунок К.1 - Кронштейны ( модели вагонов 19-752, 19-758)

238

732-ЦВ-ЦЛ

Материал: ЛистБ-ПН-0-5 ГОСТ 19903-2015345-14-09Г2С-ГС ГОСТ 19281-2014 Рисунок К.2 - Кронштейн 9959.02.059 (вагона модели 11-9962)

239

732-ЦВ-ЦЛ

Материал: ЛистБ-ПН-0-6 ГОСТ 19903-2015295-14-09Г2Д ГОСТ 19281-2014 Рисунок К.3 - Плита 289.02.136-00 - деталь Кронштейна 286.02.050-00 (вагона модели 11-280)

240

732-ЦВ-ЦЛ

а) Кронштейн 4012.02.492 б) Кронштейн 4012.02.492-01 Материал: Ст3пс ГОСТ 535-2005 Рисунок К.4 - Кронштейны (вагона модели 13-4012)

241

732-ЦВ-ЦЛ

а) Кронштейн левый 401.40.318 б) Кронштейн правый 401.40.319 Материал: ЛистБ-ПН-0-6 ГОСТ 19903-2015345-14-09Г2С-ГС ГОСТ 19281-2014 Рисунок К.5 - Кронштейны (вагона модели 23-469-07)

242

732-ЦВ-ЦЛ

Материал: ЛистБ-ПН-0-5 ГОСТ 19903-2015Ст3пс3 ГОСТ 14637-89 Рисунок К.6 - Лист гнутый - деталь Кронштейна 4015.01.220 (вагона модели 20-4015)

243

732-ЦВ-ЦЛ

Материал: ЛистБ-ПН-0-10 ГОСТ 19903-2015345-14 09Г2С-ГС ГОСТ 19281-2014 Рисунок К.7 - Плита - деталь Кронштейна 1217У.03.02.000 (вагона модели 19-1217)

244

732-ЦВ-ЦЛ

Материал: ЛистБ-ПН-0-8 ГОСТ 19903-2015Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 Рисунок К.8 - Лист 871.01.646 деталь Кронштейна 1500.01.540 (вагона модели 15-1500)

245

732-ЦВ-ЦЛ

1678.02.004

1678.02.004-01 - зеркальное отражение

Материал: Лист8 ГОСТ 19903-2015325-14-09Г2С-ГС ГОСТ 19281-2014 Рисунок К.9 - Кронштейн 1678.02.004 (вагона модели 15-1547-03)

246

732-ЦВ-ЦЛ

Материал: ЛистБ-5 ГОСТ 19903-2015345-14-09Г2СД-ГС ГОСТ 19281-2014 Рисунок К.10 - Кронштейн 119.02.280-0 (вагона модели 12-132)

247

732-ЦВ-ЦЛ

Материал: Лист Б-10 ГОСТ 19903-2015345-14-09Г2С-ГС ГОСТ 19281-2014

Рисунок К.11 - Плита 9985.02.151 - деталь Кронштейна воздухораспределителя 9985.02.150 (вагона модели 31-5170)

248

732-ЦВ-ЦЛ

ПРИЛОЖЕНИЕ Л

(Справочное)

Кронштейны крепления авторежимов грузовых вагонов

Материал: ЛистБ-10 ГОСТ 19903-2015Сn3cп5-св ГОСТ 14637-89 Рисунок Л.1 - Кронштейн 757.40.004 (вагонов моделей 19-752, 19-758)

249

732-ЦВ-ЦЛ

Материал: ЛистБ-ПН-0-10 ГОСТ 19903-2015325-14-09Г2С-ГС ГОСТ 19281-2014 Рисунок Л.2 - Кронштейн авторежима 9959.02.078 (вагона модели 11-9962)

250

732-ЦВ-ЦЛ

Материал: Ст3пс ГОСТ 535-2005 Рисунок Л.3 - Кронштейн 4012.02.269 (вагонов моделей 13-4012, 20-4015)

251

732-ЦВ-ЦЛ

Материал: ЛистБ-ПУ-0-8 ГОСТ 19903-2015295-14-09Г2С-ГС ГОСТ 19281-2014 Рисунок Л.4 - Кронштейн авторежима 276.02.129 (вагона модели 11-280)

252

732-ЦВ-ЦЛ

Материал: ЛистБ-ПН-0-8 ГОСТ 19903-2015345-14-09Г2С-ГС ГОСТ 19281-2014 Рисунок Л.5 - Кронштейн авторежима 1217У.03.00.001 (вагона модели 19-1217)

253

732-ЦВ-ЦЛ

Материал: ЛистБ-10 ГОСТ 19903-2015345-14-09Г2С-ГС ГОСТ 19281-2014 Рисунок Л.6 - Кронштейн 4012.02.269 (вагона модели 23-469-07)

254

732-ЦВ-ЦЛ

Рисунок Л.7 - Кронштейн 1494.02.052 (вагона модели 15-1547-03)

255

732-ЦВ-ЦЛ

Материал: ЛистБ-7 ГОСТ 19903-2015345-14-09Г2СД-ГС ГОСТ 19281-2014 Рисунок Л.8 - Кронштейн авторежима 532.02.300-1 (вагона модели 12-132)

256

732-ЦВ-ЦЛ

Материал: Полоса8х600-Б ГОСТ 82-70295-14-09Г2-ГС ГОСТ 19281-2014 Рисунок Л.9 - Кронштейн авторежима 638.01.1123 (вагона модели 31-675)

257

732-ЦВ-ЦЛ

ПРИЛОЖЕНИЕ М

(Справочное)

Кронштейны крепления тормозных цилиндров грузовых вагонов

1 - Плита 739.40.004-1; 2 - Планка 739.40.006-0 (4 шт.); 3 - Коробка 739.40.005-1 Материал плиты, коробки: ЛистБ-ПН-0-8 ГОСТ 19903-2015Ст3пс5-св ГОСТ 535-2005 Рисунок М.1 - Кронштейн 739.40.040-1 (вагонов моделей 19-752, 19-758)

258

732-ЦВ-ЦЛ

1 - основание 9959.02.067; 2 - ребро 9959.02.067 (2 шт.); 3 - накладка 9959.02.068 Материал: ЛистБ-ПН-0-8 ГОСТ 19903-2015345-14-09Г2С-ГС ГОСТ 19281-2014 Рисунок М.2 - Кронштейн цилиндра 9959.02.140 (вагона модели 11-9962)

259

732-ЦВ-ЦЛ

Материал: ЛистБ-ПУ-0-6 ГОСТ 19903-2015295-14-09Г2Д-ГС ГОСТ 19281-2014 Рисунок М.3 - Плита 270.02.119-00 - деталь Кронштейна тормозного цилиндра 270.02.090-00 или 270.02.070-00 (вагона модели 11-280)

260

732-ЦВ-ЦЛ

Материал: ЛистБ-ПН-0-12 ГОСТ 19903-2015Ст3пс3 ГОСТ 14637-89 Рисунок М.4 - Планка 471.02.191 - деталь Кронштейна 471.02.210 (вагона модели 20-4015)

261

732-ЦВ-ЦЛ

Материал: Ст3пс ГОСТ 535-2005 Рисунок М.5 - Кронштейн 4012.02.168 -деталь Кронштейна 4012.02.230 (вагона модели 13-4012)

262

732-ЦВ-ЦЛ

Материал: ЛистБ-ПН-10 ГОСТ 19903-2015325-14-09Г2Д-ГС ГОСТ 19281-2014 Рисунок М.6 - Планка нижняя 401.40.302 (вагона модели 23-469-07)

263

732-ЦВ-ЦЛ

Материал: ЛистБ-ПН-0-10 ГОСТ 19903-2015345-14-09Г2С-Г-С ГОСТ 19281-2014 Рисунок М.7 - Плита 1217У.03.03.001 -деталь Кронштейна 1217У.03.03.000 (вагона модели 19-1217)

264

732-ЦВ-ЦЛ

Материал: ЛистБ-ПН-0-8 ГОСТ 19903-2015345-14-09Г2С-12 ГОСТ 19281-2014 Рисунок М.8 - Лист 1501.02.031 -деталь Кронштейна 1500.01.410-1 (вагона модели 15-1500)

265

732-ЦВ-ЦЛ

Материал: Лист10 ГОСТ 19903-2015325-14-09Г2С-ГС ГОСТ 19281-2014 Рисунок М.9 - Основание 1630.02.009 - деталь Кронштейна тормозного цилиндра 1630.03.050 (вагона модели 15-1547-03)

266

732-ЦВ-ЦЛ

Материал: ЛистБ-7 ГОСТ 19903-2015345-14-09Г2СД-ГС ГОСТ 19281-2014 Рисунок М.10 - Кронштейны цилиндра ЧУ 24.5.0029 и ЧУ 24.5.0030 (вагона модели 12-132)

267

732-ЦВ-ЦЛ

Материал: ЛистБ-ПН-О-8 ГОСТ 19903-2015345-14-09Г2СД-ГС ГОСТ 19281-2014 Рисунок М.11- Плита 672.02.008 (вагона модели 31-675)

268

732-ЦВ-ЦЛ

Материал: Лист Б-16 ГОСТ 19903-2015325-14-09Г2С-ГС ГОСТ 19281-2014

Рисунок М.12 - Плита 9985.02.171 - деталь Кронштейна цилиндра 9985.02.170

(вагона модели 33-5170)

269

732-ЦВ-ЦЛ

ПРИЛОЖЕНИЕ Н

(Справочное)

Крепления запасных резервуаров грузовых вагонов

Модель вагона; Обозначение; L1, мм; L, мм; Количество на вагон. 19-752; 752.40.043-0; 326±2; 334+4; 334-2; 2. 19-758; 752.40.051-3; 350±2; 362+4; 362-2; 2. Рисунок Н.1 - Хомут воздушного резервуара (вагонов моделей 19-752, 19-758)

270

732-ЦВ-ЦЛ

1 - кронштейн 9959.02.065; 2 - скоба 9959.02.077 Материал кронштейна: Уголок50х50х5 ГОСТ 8509-93 325-14-09Г2С-ГС ГОСТ 19281-2014 Материал скобы: ЛистБ-ПН-0-6 ГОСТ 19903-2015345-14-09Г2С-ГС ГОСТ 19281-2014 Рисунок Н.2 - Кронштейн резервуара 9959.02.130 (вагона модели 11-9962) - 2 шт.

271

732-ЦВ-ЦЛ

1 - балка промежуточная; 2 - скоба Материал поз.1: Швеллер10П ГОСТ 8240-97 345-14-09Г2С ГОСТ 19281-2014 Материал поз.2: ЛистБ-ПУ-0-6 ГОСТ 19903-2015Ст3сп3 ГОСТ 14637-89 Рисунок Н.3 - Кронштейн резервуара 286.02.070-00 (вагона модели 11-280) - 2 шт.

272

732-ЦВ-ЦЛ

1 - ребро; 2 - подкладка а) Кронштейн 4015.01.710 СБ б) Кронштейн 4015.01.710-01 СБ - зеркальное отражение Материал ребра: ЛистБ-ПН-0-6 ГОСТ 19903-2015Ст3пс3 ГОСТ 14637-89 Материал подкладки: Ст3пс ГОСТ 535-2005 Рисунок Н.4 - Кронштейны вагона модели 20-4015

273

732-ЦВ-ЦЛ

1 -кронштейн; 2 - подкладка Материал: Ст3пс ГОСТ 535-2005 Рисунок Н.5 - Кронштейн 4012.02.930 (вагона модели 13-4012) - 2 шт.

274

732-ЦВ-ЦЛ

** Остальные требования по ОСТ 24.153.03-81 Рисунок Н.6 - Хомут воздушного резервуара ЧУ 5.07.0099-02 (вагона модели 20-4015) - 2 шт.

275

732-ЦВ-ЦЛ

Материал угольника: УголокВ-45х45х5 ГОСТ 8509-93 325-14-09Г2СД-ГС ГОСТ 19281-2014 Материал скобы: ЛистБ-5 ГОСТ 19903-2015345-14-09Г2СД-ГС ГОСТ 19281-2014 Рисунок Н.7- Кронштейн резервуара 532.02.440-0 (вагона модели 12-132)

276

732-ЦВ-ЦЛ

Рисунок Н.8 - Хомут воздушного резервуара 673.40.013 (вагона модели 31-675) - 2 шт.

277

732-ЦВ-ЦЛ

Материал: ЛистБ-8 ГОСТ 19903-2015345-14-09Г2С-ГС ГОСТ 19281-2014

Рисунок Н.9 - Кронштейн резервуара  9985.02.011

(вагона модели 33-5170) - 2 шт.

.

278

732-ЦВ-ЦЛ

ПРИЛОЖЕНИЕ П

(Справочное)

Крепление воздухопровода грузовых вагонов

Материал: УголокВ-63х40х5 ГОСТ 8510-86Ст3сп5-св ГОСТ 535-2005 Модель вагона; Количество на вагон. 19-752; 6. 19-758; 6. Рисунок П.1 - Кронштейн магистрали 1000.02.103-1

279

732-ЦВ-ЦЛ

Материал: ЛистБ-6 ГОСТ 19903-2015345-09Г2С-св ГОСТ 19281-2014 Рисунок П.2 - Кронштейн (крепления концевого крана вагонов моделей 19-752, 19-758)

280

732-ЦВ-ЦЛ

Материал: УголокВ-45х45х5 ГОСТ 8510-86Ст3сп5-св ГОСТ 535-2005 Рисунок П.3 - Кронштейн 739.40.092-0 (крепление подводящей трубы из тормозного цилиндра в авторежим вагонов моделей 19-752, 19-758)

281

732-ЦВ-ЦЛ

Материал: Ст3пс ГОСТ 535-2005 Рисунок П.4 - Кронштейн 758.40.049 (крепление подводящей трубы из запасного резервуара в камеру воздухораспределителя вагона мод. 19-758)

282

732-ЦВ-ЦЛ

Материал: ЛистБ-ПН-0-10 ГОСТ 19903-2015325-14-09Г2С-ГС ГОСТ 19281-2014 Рисунок П.5 - Кронштейн тройника 758.40.047 (вагонов мод. 19-752, 19-758)

283

732-ЦВ-ЦЛ

Материал: Уголок50х50х5 ГОСТ 8509-93325-14-09Г2С-ГС ГОСТ 19281-2014 Рисунок П.6 - Кронштейн 9959.02.039 (крепление магистрального воздухопровода вагона модели 11-9962) - 12 шт.

284

732-ЦВ-ЦЛ

| а) Кронштейн 9959.02.058 - 5 шт. | б) Кронштейн 9959.02.079 - 3 шт. |
| --- | --- |
| Материал: Уголок50х50х5 ГОСТ 8509-93325-14-09Г2-ГС ГОСТ 19281-2014 Рисунок П.7 - Кронштейны крепления подводящих труб вагона модели 11-9962 |  |

285

732-ЦВ-ЦЛ

Материал: ЛистБ-ПН-0-8 ГОСТ 19903-2015345-14-09Г2С-ГС ГОСТ 19281-2014 Рисунок П.8 - Кронштейн 9959.02.081 (крепления концевого крана вагона модели 11-9962)

286

732-ЦВ-ЦЛ

Материал: ЛистБ-ПН-0-6 ГОСТ 19903-2015Ст3пс3 ГОСТ 14637-89 Рисунок П.9 - Кронштейн ЧУ 5.07.0157 (крепление магистрального воздухопровода вагона модели 13-4012) - 6 шт.

287

732-ЦВ-ЦЛ

Материал: ЛистБ-ПН-0-8 ГОСТ 19903-2015Ст3пс3-5 ГОСТ 14637-89 Рисунок П.10- Кронштейн ЧУ 5.07.216 (крепление концевого крана вагонов моделей 13-4012, 20-4015)

288

732-ЦВ-ЦЛ

Материал: ЛистБ-ПН-0-6 ГОСТ 19903-2015Ст3пс3 ГОСТ 14637-89 Рисунок П.11 - Планка магистрали 4015.02.422 (крепление магистрального воздухопровода вагона модели 20-4015) - 6 шт.

289

732-ЦВ-ЦЛ

Материал: Сталь 09Г2Д ГОСТ 19281-2014 Рисунок П.12 - Планка 4015.02.139 (крепление подводящих труб вагона модели 20-4015)

290

732-ЦВ-ЦЛ

Материал: ЛистБ-ПН-0-6 ГОСТ 19903-2015Ст3кп3 ГОСТ 14637-89 Рисунок П.13 - Кронштейн 401.40.256 (крепление подводящих труб вагона модели 13-4012) - 2 шт.

291

732-ЦВ-ЦЛ

Материал: ЛистБ-ПН-0-6 ГОСТ 19903-2015Ст3кп3 ГОСТ 14637-89 Рисунок П.14 - Кронштейн 401.40.289 (крепление тройника вагонов моделей 13-4012, 23-469-07) 292

732-ЦВ-ЦЛ

1 - кронштейн; 2 - планка; 3 - планка Материал поз. 1: УголокВ-75х50х5 ГОСТ 8510-86 Ст3сп ГОСТ 535-2005 Материал поз. 2: ЛистБ-ПУ-0-8 ГОСТ 19903-2015Ст3 ГОСТ 14637-89 Рисунок П.15 - Кронштейн 260.02.210-03 (крепление концевого крана вагона модели 11-280) - 2 шт.

293

732-ЦВ-ЦЛ

Материал: Уголок63х40х5-В ГОСТ 8510-86 Ст3 ГОСТ 535-2005 Рисунок П.16 - Кронштейн 295.02.122-00 (крепления магистрального воздухопровода вагона модели 12-280) - 7 шт.

294

732-ЦВ-ЦЛ

Материал: Уголок100х63х8 ГОСТ 8510-86 Ст3 ГОСТ 535-2005 Рисунок П.17 - Кронштейн 295.02.123-01 (крепление подводящих труб вагона модели 11-280) - 4 или 6** шт. ** Подводящая труба с соединением

295

732-ЦВ-ЦЛ

Материал: УголокВ-125х80х8 ГОСТ 8510-86 Ст3сп4-св ГОСТ 535-2005 Рисунок П.18 - Стойка 1217У.03.00.002 (крепление концевого крана вагона модели 19-1217)

296

732-ЦВ-ЦЛ

а) Уголок 1217У.03.00.004 −3 шт.

б) Уголок 1217У.03.00.007 −2 шт. Материал: ЛистБ-ПН-0-5 ГОСТ 19903-2015345-14-09Г2С-ГС ГОСТ 19281-2014 Рисунок П.19 - Уголки крепления воздупровода вагона модели 19-1217

297

732-ЦВ-ЦЛ

Материал: ЛистБ-ПН-0-5 ГОСТ 19903-2015345-14-09Г2С-ГС ГОСТ 19281-2014 Рисунок П.20 - Планка 5737-04.05.02.022 (крепление подводящей трубы вагона модели 19-1217)

298

732-ЦВ-ЦЛ

Материал: Уголок100х63х8-В ГОСТ 8510-86 325-09Г2С-св-12 ГОСТ 19281-2014 Рисунок П.21 - Кронштейн 891.01.168 (крепление концевого крана вагона модели 15-1500)

299

732-ЦВ-ЦЛ

а) Кронштейн 1550.40.045-1

а) Кронштейн 1550.01.0.437 Материал: Уголок63х40х5 ГОСТ 8510-86Ст3пс4 ГОСТ 535-2005 Рисунок П.22 - Кронштейны крепление магистрального воздухопровода (вагона модели 15-1500)

300

732-ЦВ-ЦЛ

Обозначение; L, мм; L1, мм. 1504.02.074; 100; 20. 1504.02.074-01; 110; 30. а) Кронштейн 1504.02.074

б) Кронштейн 1678.02.0.113 301

732-ЦВ-ЦЛ

в) Кронштейн 1678.02.0.114 Рисунок П.23 - Кронштейны крепление магистрального воздухопровода (вагона модели 15-1547-03)

Рисунок П.24 - Угольник 1505 02.047-1 (крепление подводящих труб вагона модели 15-1547-03)

302

732-ЦВ-ЦЛ

Материал: ЛистБ-ПН-0-6 ГОСТ 19903-2015345-14-09Г2С-ГС ГОСТ 19281-2014 Рисунок П.25 - Кронштейн 4108.02.073 (крепление подводящих труб вагона модели 23-469-07) - 4 шт. 303

732-ЦВ-ЦЛ

Материал: ЛистБ-ПН-0-5 ГОСТ 19903-2015345-14-09Г2С-ГС ГОСТ 19281-2014 Рисунок П.26 - Кронштейн 469.40.158 (крепление воздухопровода вагона модели 23-469-07) - 12 шт.

Обозначение; L, мм. 469.40.159; 100. …………..-01; 125. Материал: ЛистБ-ПН-0-8 ГОСТ 19903-2015345-14-09Г2С-ГС ГОСТ 19281-2014 Рисунок П.27 - Кронштейн 469.40.159 (крепление воздухопровода вагона модели 23-469-07)

.

304

732-ЦВ-ЦЛ

Материал: УголокВ-63х40х6 ГОСТ 8510-86Ст3сп3-св ГОСТ 535-2005 Рисунок П.28 - Кронштейн магистрального воздухопровода 532.02.145-0 (вагона модели 12-132) - 6 шт.

305

732-ЦВ-ЦЛ

Материал уголка: УголокВ-45х28х4 ГОСТ 8510-86295-14-09Г2Д-ГС ГОСТ 19281-2014 Материал кронштейна: ЛистБ-7 ГОСТ 19903-2015345-14-09Г2СД-ГС ГОСТ 19281-2014 Рисунок П.29 - Кронштейн крана концевого 132.40.01.120-0 (вагона модели 12-132)

306

732-ЦВ-ЦЛ

Материал: УголокВ-90х56х6 ГОСТ 8510-86Ст3сп3-св ГОСТ 535-2005 Рисунок П.30 - Кронштейн подводящего воздухопровода 119.02.028-0 (крепление труб к авторежиму и цилиндру тормозному вагона модели 12-132) - 2 шт.

307

732-ЦВ-ЦЛ

Материал: ЛистБ-ПН-0-8 ГОСТ 19903-2015295-12-09Г2-ГС ГОСТ 19281-2014 Рисунок П.31 - Планка 638.40.123 (крепления тройника вагона модели 31-675)

308

732-ЦВ-ЦЛ

Материал: ЛистБ-ПН-0-6 ГОСТ 19903-2015Ст3сп5 св ГОСТ 14637-89 Рисунок П.32 - Кронштейн 634.40.176 (крепление подводящих труб вагона модели 31-675) - 2 шт.

309

732-ЦВ-ЦЛ

Материал : УголокВ-125х80х8 ГОСТ 8510-86Ст3сп ГОСТ 535-2005 Рисунок П.33 - Кронштейн 634.40.035 (крепление концевого крана вагона модели 31-675)

310

732-ЦВ-ЦЛ

Материал: ЛистБ-ПН-0-8 ГОСТ 19903-2015Ст3сп5 св ГОСТ 14637-89 Рисунок П.34 - Планка 675.40.065 (крепление магистрального воздухопровода вагона модели 31-675) 2 шт.

311

732-ЦВ-ЦЛ

Материал: ЛистБ-ПН-0-8 ГОСТ 19903-2015Ст3сп5 св ГОСТ 14637-89 Рисунок П.35 - Планка 638.45.249 (крепление магистрального воздухопровода вагона модели 31-675) -2 шт.

312

732-ЦВ-ЦЛ

Материал: ЛистБ-ПН-0-8 ГОСТ 19903-2015Ст3сп 5 св ГОСТ 14637-89 Рисунок П.36- Планка 675.40.046 (крепление магистрального воздухопровода вагона модели 31-675)

313

732-ЦВ-ЦЛ

Материал кронштейна: Лист Б-6 ГОСТ 19903-2015345-14-09Г2С-ГС ГОСТ 19281-2014

Рисунок П.37 - Кронштейн крана концевого 9985.02.012

(вагона модели 33-5170) - 2 шт.

314

732-ЦВ-ЦЛ

Материал: Лист Б-8 ГОСТ 19903-2015345-14-19Г2С-ГС ГОСТ 19281-2014

Рисунок П.38 - Кронштейн магистрального воздухопровода 9985.02.013 
(вагона модели 33-5170) - 4 шт.

315

732-ЦВ-ЦЛ

1 – шпилька 9985.02.182;         2 – кронштейн 9985.02.191

Рисунок П.39 - Кронштейн подводящего воздухопровода 9985.02.190

(вагона модели 33-5170) - 5 шт.

316

732-ЦВ-ЦЛ

ПРИЛОЖЕНИЕ Р

(Справочное)

Крепление предохранительных (поддерживающих) устройств

Таблица Р.1

| Модель вагона | Обозначение | Коли-чество уст-ройств | Элементы крепления |
| --- | --- | --- | --- |
| 19-752 |  |  | Предохранительные (поддерживающие) устройства отсутствуют |
| 19-758 |  |  | Предохранительные (поддерживающие) устройства отсутствуют |
| 11-9962 | Скобы поддерживающие тяги тормоза автоматического и регуляторы тормозной рычажной передачи, 9959.40.220 | 4 | Устанавливаются на раме вагона при помощи гаек, с верхней и нижней стороны рамы и шплинтов |
|  | Скобы поддерживающие рычаги горизонтальные, 9959.40.220 и 9544.40.021 | 2/2 | Поддерживающие устройства состоят из двух скоб: одна устанавливается на тягу при помощи осей 6-30b12х85 А.Н., шайб и шплинтов, вторая скоба поддерживает первую и устанавливается на раму вагона болтами М16, шайбами 9959.40.003 (толщина 8мм, диаметр шайбы 40±1 мм; диаметр отверстия 17±0,43мм) и гайками |
| 11-280 | Скобы поддерживающие рычаги горизонтальные, 066.40.337-00 и 066.40.361-00 | 2 | Устанавливаются на раме вагона при помощи болтов М16, шайб, гаек/гаек корончатых и шплинтов |
|  | Скобы поддерживающие тяги тормоза автоматического 066.40.424-00 | 2 | Устанавливаются на раме вагона при помощи гаек и шплинтов |
|  | Скоба поддерживающая регулятор тормозных рычажных передач 066.40.434-00 | 1 | Устанавливаются на раме вагона при помощи гаек и шплинтов |
| 13-4012 | Скоба предохранительная регулятора тормозных рычажных передач 1-100-270, ОСТ 24.153.03-81 | 1 | Устанавливается на кронштейны находящиеся на раме вагона при помощи гаек и шплинтов |
| 20-4015 | Скобы поддерживающие рычаги горизонтальные, 471.40.145 | 3 | Устанавливается на кронштейны находящиеся на раме вагона при помощи гаек с верхней и нижней стороны кронштейна и шплинтов |
| 19-1217 |  |  | Предохранительные (поддерживающие) устройства отсутствуют |
| 23-469-07 | Шпильки поддерживающие тяги тормоза автоматического | 3 | Устанавливаются в балке хребтовой, при помощи гаек, шайб и шплинтов |

317

732-ЦВ-ЦЛ

Продолжение таблицы Р.1

| 15-1500 | Скобы поддерживающие тяги тормоза автоматического и регулятор тормозной рычажной передачи 871.40.039 и 871.40.042 | 2/2 | Крепятся к кронштейнам гайками и болтами М12. Прихватить сваркой в двух диаметрально противоположных точках |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Установка подвески тормозной рычажной передачи 874.10.370-106 | 2 | После установки котла на тележки на направляющие на котле устанавливаются скобы 871.10.360, пружины СШП (871.10.306-3), шайбы и закрепляются при помощи контргаек |
|  | Скоба поддерживающая ведущий горизонтальный рычаг 871.40.070-2 | 1 | Устанавливается на кронштейны находящиеся на котле при помощи гаек с обеих сторон от кронштейна и шплинтов (нижние гайки прихватить в двух диаметрально противоположных точках) |
|  | Скоба поддерживающая ведущий горизонтальный рычаг и рычаг упор 1550.40.050-1 | 1 | Устанавливается на кронштейны находящиеся на котле цистерны при помощи гаек с обеих сторон от кронштейна и шплинтов (нижние гайки прихватить в двух диаметрально противоположных точках) |
|  | Скобы поддерживающие тыловые горизонтальные рычаги 871.40.090-2 | 2 | Устанавливаются на кронштейны находящиеся на котле цистерны при помощи гаек с обеих сторон от кронштейна и шплинтов (нижние гайки прихватить в двух диаметрально противоположных точках) |
| 15-1547-03 | Скоба поддерживающая регулятор тормозной рычажной передачи, 1678.40.260 или 1658.40.040 | 1 | Устанавливается на раме вагона в зависимости от конструкции скобы при помощи: -гаек с обеих сторон от рамы и шплинтов; -болтов М16, гаек, шайб и шплинтов |
|  | Скоба поддерживающая тягу тормоза автоматического 1678.40.261-1 или 423121102 | 1 | Устанавливается на раме вагона в зависимости от конструкции скобы при помощи: -гаек с обеих сторон от рамы и шплинтов; -болтов М16, гаек, шайб и шплинтов |
|  | Скоба поддерживающая горизонтальный рычаг и рычаг упор, 1630.40.022 | 1 | Устанавливается на раме вагона при помощи болтов М16, гаек, шайб и шплинтов |
|  | Скоба поддерживающая горизонтальный рычаг, 1630.40.022-01 | 1 | Устанавливается на раме вагона при помощи болтов М16, гаек, шайб и шплинтов |
| 12-132 | Скоба предохранительная, регулятора тормозной рычажной передачи, 2-430-265 ОСТ 24.153.03-81 | 1 | Устанавливается на раме вагона при помощи гаек, контргаек и шплинтов |

318

732-ЦВ-ЦЛ

Продолжение таблицы Р.1

|  | Скоба предохранительная тяги тормоза автоматического 1-100-360 ОСТ 24.153.03-81 | 1 | Устанавливается на раме вагона при помощи гаек, контргаек и шплинтов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Скобы поддерживающие ведущие горизонтальные рычаги 3-825-248 ОСТ 24.153.03-81 | 2 | Устанавливаются на раме вагона при помощи болтов, пружинных шайб, гаек и контргаек |
|  | Скобы поддерживающие тыловые горизонтальные рычаги 2-620-115-200 ОСТ 24.153.03-81 | 2 | Устанавливаются на раме вагона при помощи болтов, пружинных шайб, гаек и контргаек |
|  | Скоба предохранительная тяги тормоза стояночного 1-100-200 ОСТ 24.153.03-81 | 1 | Устанавливается на кронштейне находящемся на раме вагона при помощи двух гаек, контргаек и шплинтов |
| 31-675 | Скоба предохранительная регулятора тормозной рычажной передачи и тяги тормоза автоматического 656.40.013-02 | 2 | Устанавливается на кронштейне находящемся на раме вагона при помощи гаек с обоих сторон от кронштейна и шплинтов |
|  | Скоба поддерживающая горизонтальный рычаг соединенный с кронштейном мертвой точки 675.40.066 или 675.40.079 | 1 | Устанавливается на кронштейнах находящихся на раме вагона в зависимости от конструкции скобы и кронштейна при помощи: болтов М16 и гаек, гаек с обоих сторон от кронштейна и шплинтов |
|  | Скоба поддерживающая горизонтальный рычаг соединенный с головкой штока 675.40.066-01 или 675.40.079-01 | 1 |  |
| 33-5170 | Скоба предохранительная горизонтальных рычагов 5170.40.00.002-0 | 2 | Устанавливается на раме вагона при помощи гаек и шплинтов |
|  | Подвеска тяги тормоза автоматического 9985.40.052 | 2 | Устанавливается на раме вагона при помощи двух болтов, шайб, гаек и шплинтов |

319

732-ЦВ-ЦЛ

ПРИЛОЖЕНИЕ С

(Справочное)

Валики (оси) шарнирных соединений тормозной рычажной передачи

Таблица С.1

| Модель вагона | Место установки валика (оси) | Наименование валика(оси) |
| --- | --- | --- |
| 19-752 | Соединение рычага с тягой автотормоза | Ось 40b12х80 Е ГОСТ 9650 |
|  | Соединение рычага с тягой тормоза автоматического | Ось 40b12х75 ЕН ГОСТ 9650 |
|  | Соединение рычага с серьгой | Ось 30b12х100 ЕН ГОСТ 9650 |
|  | Соединение рычага с регулятором тормозной рычажной передачи и головкой штока тормозного цилиндра | Валик 739.40.044-0 (Ø 30b12) |
| 19-758 | Соединение рычага с тягой автотормоза | Ось 40b12х80 Е ГОСТ 9650 |
|  | Соединение рычага с тягой тормоза автоматического | Ось 40b12х75 ЕН ГОСТ 9650 |
|  | Соединение рычага с серьгой | Ось 30b12х100 ЕН ГОСТ 9650 |
|  | Соединение рычага с регулятором тормозной рычажной передачи, головкой штока тормозного цилиндра и кронштейном на кузове вагона | Валик 739.40.044-0 (Ø 30b12) |
| 11-9962 | Крепление рычага регулирующего и рычага-упора | Ось 6-25b12х60 АН ГОСТ 9650 |
|  | Крепление распорки и рычага-упора | Ось 6-30b12х65 АН ГОСТ 9650 |
|  | Соединение распорки с рычагом горизонтальным | Ось 6-30b12х75 АН ГОСТ 9650 |
|  | Соединение затяжки с рычагом горизонтальным и кронштейном | Ось 6-30b12х80 АН ГОСТ 9650 |
|  | Соединение скобы поддерживающей и рычагом горизонтальным | Ось 6-30b12х85 АН ГОСТ 9650 |
| 11-280 | Соединение рычага горизонтального с головкой штока тормозного цилиндра, тягой стояночного тормоза , распоркой и винтом регулятора тормозной рычажной передачи | Ось 6-30b12х75.Е ГОСТ 9650 |
|  | Соединение винта регулирующего и рычага-упора | Ось 6-30b12х60.А.Н. Ст5сп ГОСТ 9650 |
|  | Соединение затяжки и рычага горизонтального | Ось 6-36h12х80 Ст5сп ГОСТ 9650 |
|  | Соединение тяги стояночного тормоза с приводом стояночного тормоза | Ось 066.40.238-02 (25х65 мм) |
| 13-4012 | Соединение рычага горизонтального с распоркой, регулятором тормозной рычажной передачи, затяжкой горизонтальных рычагов и тягой стояночного тормоза. | Ось 6-30b12х80 Ст5сп ГОСТ 9650 |

320

732-ЦВ-ЦЛ

| 13-4012 | Соединение винта регулирующего с рычагом-упором, тяги стояночного тормоза с сектором зубчатым привода стояночного тормоза | Ось 6-25b12х65 Ст5сп ГОСТ 9650 |
| --- | --- | --- |
|  | Соединение рычага-упора с распоркой | Ось 6-30b12х65 Ст5сп ГОСТ 9650 |
| 20-4015 | Соединение вертикального рычага с тягой стояночного тормоза, головкой штока тормозного цилиндра и авторежимом; Соединение рычага горизонтального с тягой | Ось 6-30b12х80.44 Ст5сп ГОСТ 9650 |
|  | Соединение рычага вертикального и распорки | Ось 6-30b12х105.44 Ст5сп ГОСТ 9650 |
|  | Соединение рычага вертикального и тяги; Соединение рычагов горизонтальных распоркой | Ось 6-36b12х80.50 Ст5сп ГОСТ 9650 |
|  | Соединение тяги тормоза стояночного с сектором червячным | Ось 6-25b12х65 Ст5сп ГОСТ 9650-80 |
| 19-1217 | Соединение горизонтального рычага с головкой штока тормозного цилиндра, регулятором тормозной рычажной передачи Соединение вертикального рычага с затяжкой и тягой | Ось 5737-04.05.01.005 (Ø 30) |
|  | Соединение вертикального рычага и кронштейна | Ось 5737-04.05.01.005-01 (Ø 30) |
| 23-469-07 | Соединение рычагов горизонтальных с головкой штока тормозного цилиндра, кронштейном мертвой точки, регулятором тормозной рычажной передачи и тягами тормоза автоматического | Ось 6-30b12х75Б Ст40 ГОСТ 9650 |
|  | Соединение рычагов горизонтальных с затяжкой | Ось 6-36b12х75Б Ст40 ГОСТ 9650 |
|  | Соединение рычага упора с распоркой | Ось 6-30b12х65Б Ст40 ГОСТ 9650 |
|  | Соединение рычага горизонтального с распоркой | Ось 6-25b12х75Б Ст40 ГОСТ 9650 |
|  | Соединение рычага горизонтального с регулирующим винтом, соединение тяги стояночного тормоза с сектором червячным | Ось 6-25b12х65Б Ст40 ГОСТ 9650 |
| 15-1500 | Соединение горизонтальной тяги тормоза автоматического с рычагом упором распоркой | Ось 6-20b12х80А.НВ Ст5сп3 ГОСТ 9650 |
|  | Соединение горизонтальных рычагов с кронштейнами, тягами тормоза автоматического, регулятором тормозной рычажной передачи, головкой штока тормозного цилиндра и кронштейном мертвой точки | Ось 6-30b12х80А.НВ Ст5сп3 ГОСТ 9650 |
|  | Соединение горизонтальных рычагов с затяжкой | Ось 6-40b12х90 А.НВ Ст5сп3 ГОСТ 9650 |
| 15-1547-03 | Соединение рычага упора с винтом регулирующим и распоркой | Ось 6-25b12х60 А.Н Ст5сп2 ГОСТ 9650 |
|  | Соединение рычагов горизонтальных с затяжкой и распоркой | Ось 6-36b12х75 А.Ст5сп3 ГОСТ 9650 |

321

732-ЦВ-ЦЛ

| 15-1547-03 | Соединение рычагов горизонтальных с головкой штока тормозного цилиндра, кронштейном мертвой точки и регулятором тормозной рычажной передачи и тягой | Ось 6-30b12х75 А.Ст5сп3 ГОСТ 9650 |
| --- | --- | --- |
| 12-132 | Соединение упорного рычага с винтом регулировочным и планками горизонтальных рычагов | Ось 6-25b12х65 ГОСТ 9650-80 |
|  | Соединение сектора червячного с тягой тормоза стояночного |  |
|  | Соединение горизонтальных рычагов с кронштейном мертвой точки и тягой тормоза автоматического | Ось 6-30b12х75.Е ГОСТ 9650-80 |
|  | Соединение тяги тормоза стояночного с горизонтальными рычагами |  |
|  | Соединение горизонтальных рычагов с головкой штока тормозного цилиндра и регулятором тормозной рычажной передачи | Ось 6-30b12х85.Е ГОСТ 9650-80 |
|  | Соединение затяжки с горизонтальными рычагами | Ось 6-36b12х80.Е ГОСТ 9650-80 |
| 31-675 | Соединение рычагов горизонтальных с регулятором тормозной рычажной передачи, тягой тормоза автоматического, головкой штока и кронштейном мертвой точки тормозного цилиндра | Ось 6-30b12х80 ГОСТ 9650 |
|  | Соединение рычага горизонтального с тягой регулируемой (соединяющей горизонтальный рычаг и рычаг) | Ось 6-36b12х80 ГОСТ 9650 |
|  | Соединение рычага с тягой регулируемой (малой) | Ось 6-25b12х80 ГОСТ 9650 |
|  | Соединение: -рычага с тягой стояночного тормоза и тягой регулируемой; -сектора червячного с тягой тормоза стояночного; -рычага с кронштейном | Ось 6-25b12х60 ГОСТ 9650 |
|  | Соединение распорки с рычагом | Ось 6-25b12х60 ГОСТ 9650 |
| 33-5170 | Соединение сектора червячного с тягой тормоза стояночного | Ось 6-25b12х65 ГОСТ 9650-80 |
|  | Соединение тяг стояночного тормоза с кронштейном мертвой точки | Ось 6-30b12х65.Е ГОСТ 9650-80 |
|  | Соединение тяги тормоза стояночного с горизонтальными рычагами | Ось 6-30b12х75.Е ГОСТ 9650-80 |
|  | Соединение горизонтальных рычагов с головкой штока, регулятором тормозной рычажной передачи и тягой тормоза автоматического |  |
|  | Соединение затяжки с горизонтальными рычагами | Ось 6-30b12х80.Е ГОСТ 9650-80 |

322

732-ЦВ-ЦЛ

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 | Основные положения | 2 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Объем ремонта тормозного оборудования грузовых вагонов | 4 |
| 2.1 | Объем ремонта тормозного оборудования при текущем отцепочном ремонте грузовых вагонов | 4 |
| 2.2 | Объем ремонта тормозного оборудования при деповском ремонте грузовых вагонов | 5 |
| 2.3 | Объем ремонта тормозного оборудования при капитальном ремонте грузовых вагонов | 8 |
| 3 | Общие технические требования к тормозному оборудованию и монтажу его на вагонах при всех видах ремонта грузовых вагонов | 11 |
| 4 | Технические требования на ремонт тормозной рычажной передачи грузовых вагонов | 19 |
| 5 | Технические требования на ремонт тормозного воздухопровода грузовых вагонов | 24 |
| 6 | Технические требования на ремонт и испытание запасных резервуаров грузовых вагонов | 26 |
| 7 | Технические требования на ремонт и испытание камер воздухораспределителей грузового типа | 27 |
| 8 | Технические требования на ремонт и испытание тормозных цилиндров грузовых вагонов | 29 |
| 9 | Технические требования на ремонт и испытание концевых и разобщительных кранов | 31 |
| 9.1 | Концевые краны 190, 4304, 4304М | 31 |
| 9.2 | Концевые краны 4314 и 4314Б | 32 |
| 9.3 | Шаровые разобщительные краны грузовых вагонов | 33 |
| 9.4 | Разобщительный кран пробкового типа грузового вагона (кран 372) | 35 |
| 9.5 | Шаровой трехходовой кран 4325Б | 36 |
| 9.6 | Концевые краны 271, 271БС | 37а |
| 10 | Технические требования на ремонт, комплектование и испытание соединительных рукавов Р17Б, Р17Б-01, Р32Б-01 Р36, Р36-01 | 38 |
| 10.1 | Ремонт соединительных рукавов | 38 |
| 10.2 | Комплектование соединительных рукавов | 39 |
| 10.3 | Испытание соединительных рукавов | 40 |
| 11 | Технические требования на ремонт и испытание регуляторов тормозных рычажных передач | 42 |
| 12 | Технические требования на ремонт и испытание авторежимов грузовых вагонов | 45 |

323

732-ЦВ-ЦЛ

| 13 | Испытание авторежимов грузовых вагонов на стенде унифицированной конструкции | 48 |
| --- | --- | --- |
| 13.1 | Характеристика стенда | 48 |
| 13.2 | Методика испытания | 49 |
| 14 | Установка и регулировка авторежима на грузовых вагонах | 51 |
| 15 | Технические требования на ремонт и испытание магистральных и главных частей воздухораспределителей грузового типа | 55 |
| 16 | Испытание магистральных и главных частей воздухораспределителей грузового типа на стенде унифицированной конструкции | 63 |
| 16.1 | Характеристика стенда | 63 |
| 16.2 | Испытание магистральной части | 67 |
| 16.3 | Испытание главной части | 69 |
| 17 | Регулировка тормозной рычажной передачи грузовых вагонов | 72 |
| 17.1 | Регулировка тормозной рычажной передачи грузовых вагонов при производстве деповского и капитального ремонта | 72 |
| 17.2 | Регулировка тормозной рычажной передачи грузовых вагонов при производстве текущего отцепочного ремонта | 79 |
| 18 | Приемка тормозного оборудования на грузовых вагонах | 82 |
| 19 | Испытание тормоза грузовых вагонах на типовой установке | 84 |
| 19.1 | Общие положения | 84 |
| 19.2 | Характеристика установки | 84 |
| 19.3 | Подготовка к испытанию тормоза вагона | 86 |
| 19.4 | Проверка плотности пневматической тормозной системы вагона | 87 |
| 19.5 | Проверка действия тормоза вагона | 87 |
| 19.6 | Проверка действия выпускного клапана воздухораспределителя | 91 |
| 19.7 | Завершение испытаний | 91 |
| 20 | Ремонт и испытание крана машиниста, применяемого в стендах для испытания воздухораспределителей грузового типа и установках для испытания тормоза грузовых вагонов | 92 |
| 21 | Объем ремонта тормозного оборудования пассажирских вагонов | 93 |
| 21.1 | Объем ремонта тормозного оборудования при текущем отцепочном ремонте пассажирских вагонов | 93 |
| 21.2 | Ревизия тормозного оборудования пассажирских вагонов | 94 |
| 21.3 | Единовременная осенне-весенняя ревизия тормозного оборудования пассажирских вагонов | 98 |
| 21.4 | Объем ремонта тормозного оборудования при деповском ремонте пассажирских вагонов | 99 |

324

732-ЦВ-ЦЛ

| 21.5 | Объем ремонта тормозного оборудования при капитальном ремонте первого объема пассажирских вагонов | 102 |
| --- | --- | --- |
| 21.6 | Объем ремонта тормозного оборудования при капитальном ремонте второго объема пассажирских вагонов | 104 |
| 21.7 | Объем ремонта тормозного оборудования при капитально-восстановительном ремонте пассажирских вагонов | 106 |
| 22 | Общие технические требования к тормозному оборудованию и монтажу его на вагонах при всех видах планового ремонта и технического обслуживания пассажирских вагонов | 107 |
| 23 | Технические требования на ремонт тормозной рычажной передачи пассажирских вагонов | 111 |
| 24 | Технические требования на ремонт воздухопровода пассажирских вагонов | 116 |
| 25 | Технические требования на ремонт резервуаров пассажирских вагонов | 117 |
| 26 | Технические требования на ремонт тормозных цилиндров пассажирских вагонов | 119 |
| 27 | Испытания тормозных цилиндров пассажирских вагонов | 121 |
| 28 | Технические требования на ремонт и испытание кранов и клапанов пассажирских вагонов | 124 |
| 28.1 | Концевые краны | 124 |
| 28.2 | Разобщительный кран пробкового типа (кран 377) | 124 |
| 28.3 | Краны шаровые разобщительные | 125 |
| 28.4 | Стоп-кран | 126 |
| 28.5 | Клапан выпускной 31Б | 126 |
| 28.6 | Клапан выпускной 4315 | 127 |
| 28.7 | Клапан обратный 176 | 128 |
| 29 | Технические требования на ремонт, комплектование и испытание резинокордового рукава высокого давления РВД20 | 129 |
| 30 | Ремонт и испытание соединительного рукава с электроконтактом 369А | 132 |
| 31 | Технические требования на ремонт реле давления 404 | 134 |
| 32 | Испытания реле давления 404 | 135 |
| 33 | Технические требования на ремонт сигнализаторов давления 115, 115А | 138 |
| 34 | Испытания сигнализаторов давления 115, 115А | 140 |
| 35 | Технические требования на ремонт клапана сбрасывающего трехпозиционного 182, 182-01, 182-04, 182-06, 182-08, 182-09 | 142 |
| 36 | Испытания клапана сбрасывающего трехпозиционного 182, 182-01, 182-04, 182-06, 182-08, 182-09 | 144 |

325

732-ЦВ-ЦЛ

| 37 | Технические требования на ремонт и испытание противоюзного устройства «БАРС-4» («БАРС-4МОС», «БАРС-4МО») и осевых датчиков ОДМ-2М, ОДМ-3 | 147 |
| --- | --- | --- |
| 37.1 | Общие требования | 147 |
| 37.2 | Меры безопасности | 147 |
| 37.2 | Ремонт электронного блока | 147 |
| 37.3 | Ремонт осевых датчиков ОДМ-2М | 148 |
| 37.4 | Ремонт осевых датчиков ОДМ-3 | 150 |
| 38 | Технические требования на ремонт и испытания воздухораспределителей и электровоздухораспределителей пассажирского типа | 152 |
| 38.1 | Общие требования | 152 |
| 38.2 | Ремонт и проверка воздухораспределителя 292 | 153 |
| 38.3 | Ремонт и проверка воздухораспределителя 292М | 155 |
| 38.4 | Ремонт и проверка электровоздухораспределителя 305 | 157 |
| 38.5 | Ремонт и проверка воздухораспределителей 242 | 160 |
| 38.6 | Порядок приемки отремонтированных воздухораспределителей и электровоздухораспределителей | 161 |
| 39 | Испытание воздухораспределителей и электровоздухораспределителей пассажирского типа на стенде унифицированной конструкции | 163 |
| 39.1 | Характеристика стенда | 163 |
| 39.2 | Методика испытания воздухораспределителей 242, 292 и 292М | 165 |
| 39.3 | Методика испытания электровоздухораспределителя 305 | 167 |
| 40 | Технические требования на ремонт дискового тормоза | 169 |
| 41 | Испытание дискового тормоза | 170 |
| 42 | Регулировка тормозной рычажной передачи пассажирских вагонов | 172 |
| 43 | Приемка тормозного оборудования на пассажирских вагонах | 174 |
| 44 | Ремонт и испытание кранов машиниста, применяемых в стендах для испытания воздухораспределителей и установках для испытания тормоза пассажирских вагонах | 184 |
| 44.1 | Общие требования | 184 |
| 44.2 | Проверка крана машиниста 326 | 184 |
| 44.3 | Проверка кранов машиниста 394 и 395 | 184 |
| 44.4 | Проверка кранов машиниста 334 и 334Э | 185 |
| 44.5 | Проверка устройств, заменяющих краны машиниста | 185 |
|  | Приложение А. Схемы тормозных рычажных передач основных типов грузовых вагонов | 186 |

326

732-ЦВ-ЦЛ

|  | Приложение Б. Схемы и характеристики тормозных рычажных передач основных типов пассажирских вагонов | 190 |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение В. Перечень ремонтной документации, рекомендуемой для руководства при ремонте тормозного оборудования вагонов | 192 |
|  | Приложение Г. Перечень стандартов | 193 |
|  | Приложение Д. Перечень тормозного оборудования устанавливаемого на вагоны при их ремонте | 194 |
|  | Приложение Е. Реестр условных номеров автоконтрольных пунктов АКП(А) и автоматных отделений (АО), присвоенных железнодорожным и промышленным предприятиям государств-участников соглашения о совместном использовании грузовых вагонов | 201 |
|  | Приложение Ж. Основные параметры и размеры арматуры соединительной для безрезьбовых труб, устанавливаемых на вагоны при их ремонте | 215 |
|  | Приложение И (справочное) Тяги, затяжки грузовых вагонов | 218 |
|  | Приложение К (справочное) Кронштейны крепления камер воздухораспределителей грузовых вагонов | 238 |
|  | Приложение Л (справочное) Кронштейны крепления авторежимов | 249 |
|  | Приложение М (справочное) Кронштейны крепления тормозных цилиндров грузовых вагонов | 258 |
|  | Приложение Н (справочное) Крепления запасных резервуаров грузовых вагонов | 270 |
|  | Приложение П (справочное) Крепление воздухопровода грузовых вагонов | 279 |
|  | Приложение Р (справочное) Крепление предохранительных (поддерживающих) устройств | 317 |
|  | Приложение С (справочное) Валики (оси) шарнирных соединений тормозной рычажной передачи | 320 |

327