Приложение № 24

|  | УТВЕРЖДЕНО: Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества протокол от «08» июня 2021 г. № 74 |
| --- | --- |

ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 20-2019

ОБ ИЗМЕНЕНИИ РД 32 ЦВ 169-2017

«Грузовые вагоны железных дорог колеи 1520 мм.

Руководство по деповскому ремонту»

| ПКБ ЦВ ОАО «РЖД» | Отдел ОМГВ |  | Извещение |  |  |  |  | Обозначение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 32 ЦВ 20 - 2019 |  |  |  |  | РД 32 ЦВ 169-2019 |  |  |  |
| Дата выпуска |  |  | Срок изменения |  |  |  |  |  | Лист |  | Листов |
| Срок изменения |  |  | ## Срочно |  |  |  |  |  | 2 |  | 15 |
| Причина |  |  | Внедрение и изменение стандартов и технических условий |  |  |  |  |  | КОД 4 |  |  |
| Указание о заделе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Указание о внедрении |  |  | с 01.01.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Применяемость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разослать |  |  | Учтенным абонентам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приложение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изм. | Содержание изменения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание: исключить: Приложение А. ……………………………………………………………………..130 ввести Приложения: Приложение И (справочное) Варианты крепления пятников вагонов……………………………………………143 Приложение К (справочное) Высота от опорной поверхности скользунов рамы вагона до опорной поверхности пятника...........................148 Приложение Л (справочное) Заземляющие устройства вагонов – цистерн…….149 Приложение М (справочное) Форма ВУ-19 ……………………………………....151 Листы 130-137 аннулировать. Заменить нумерацию 138 130, 139 131, 140 132, 141 133, 142 134, 143 135, 144 136, 145 137, 146 138, 147 139, 148 140, 149 141, 150 142, 151 152 Ввести листы 143, 144, 145, 146,147,148, 149, 150, 151 Копии исправить |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составил |  | Н. контр. |  |  | Утвердил |  |  | Пред. заказ. |  |
| Должность |  | Гл. технолог |  | Констр. 1 кат. |  |  | Гл. инженер |  |  |  |  |
| Фамилия |  | Мокеев С.Б. |  | Голышева Е.В. |  |  | Кузнецов В.Н. |  |  |  |  |
| Подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗМЕНЕНИЕ ВНЁС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Извещение |  | 32 ЦВ 20-2019 | Обозначение ИИ |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Содержание изменения |  |  |  | 3 |
| Раздел 3 таблица п.29, 31, 34, 38, 50 и 68 имеется: 29; РД 32 ЦВ 082-2006; Руководящий документ. Ремонт трёхэлементных тележек грузовых вагонов со скользунами постоянного контакта с осевой нагрузкой 23,5 тс; Согласован 54 заседанием Совета по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества, протокол от 18-19 мая 2011г. 31; б/н; Инструкция по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов; Утверждена Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества (протокол от 4 – 5 ноября 2015 г. № 63). 34; № 478 ПКБ ЦВ; Транспортеры. Руководство по деповскому ремонту; 1986. 38; № 655-2000 ПКБ ЦВ - ВНИИЖТ; Инструкция по окраске грузовых вагонов; 24.11.2000. 50; ТК-251 ПКБ ЦВ; Технологический процесс ремонта предохранительно-впускных клапанов цистерн для перевозки нефтепродуктов; 2000. 68; б/н; Положение о системе технического обслуживания и ремонта грузовых вагонов, допущенных в обращение на железнодорожные пути общего пользования в международном сообщении.; Утверждено Советом по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества (протокол от 16-17 октября 2012 г. № 57 п.25.2 приложение № 11). |
| Извещение; 32 ЦВ 20-2019; Обозначение ИИ; Лист. Изм.; Содержание изменения; 4. Раздел 3 таблица п.29, 31, 34, 38, 50, 68, 78 должно быть: 29; РД 32 ЦВ 082-2018; Общее руководство по ремонту. Тележки трёхэлементные грузовых вагонов со скользунами постоянного контакта с осевой нагрузкой 23,5 тс моделей 18-578 и 18-9771; Утверждено Распоряжением ОАО «РЖД» от 23.11.2018 № 2471/р. 31; РД ВНИИЖТ-059/01-2019; Инструкция по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов; Утверждена Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества (протокол от 4 – 5 ноября 2015 г. № 63). 34; № 726-ЦВ-2009; Транспортеры. Руководство по деповскому ремонту; 2009. 38; № 655-2010 ПКБ ЦВ - ВНИИЖТ; Инструкция по окрашиванию грузовых вагонов при плановых видах ремонта; Утверждена Распоряжением ОАО «РЖД» от 18 ноября 2010 г. № 2352р. 50; ТК-301 ПКБ ЦВ; Типовой технологический процесс ремонта предохранительно-впускных, предохранительных и выпускных клапанов 4-х осных цистерн; 2018. 68; б/н; Положение о системе технического обслуживания и ремонта грузовых вагонов, допущенных в обращение на железнодорожные пути общего пользования в международном сообщении.; Утверждено Советом по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества (протокол от 16-17 октября 2012 г. № 57 п.25.2). 78; ТУ 2500-295-00152106-93; Изделия резиновые технические для подвижного состава железных дорог и требования к резинам, применяемым для их изготовления. Технические условия.; 01.01.1994.. |

| Извещение |  | 32 ЦВ 20-2019 | Обозначение ИИ |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Содержание изменения |  |  |  | 5 |
| п. 4.1 второй абзац Исключить приложение №11 п. 4.1 пятый абзац Исключить последнее предложение. п. 4.1 шестой абзац Исключить последнее предложение. п. 4.5, 4.6, 7.4.10, 8.7.5, 11,3.9, 11.4.10, 12.6.14, 16.6, Приложение Г п.3.1, Приложение Д, Приложение Е имеется: …депо… должно быть: …вагоноремонтное предприятие… п. 4.5 имеется: …акта ф. ВУ-19… должно быть: …акта ф. ВУ-19, представленного в Приложении М (справочное)… |  |  |  |  |  |
| Извещение |  | 32 ЦВ 20-2019 | Обозначение ИИ |  | Лист |
| Изм. | Содержание изменения |  |  |  | 6 |
| п. 4.11 имеется: …«Инструкцией по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов». должно быть: …Инструкцией по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов РД ВНИИЖТ-059/01-2019 [31] (далее - Инструкция по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов). п.4.20 имеется: 4.20 Требования к деповскому ремонту транспортеров изложены в документе «Транспортеры. Руководство по деповскому ремонту» 478 ПКБ ЦВ. должно быть: 4.20 Требования к деповскому ремонту транспортеров изложены в документе «Транспортеры. Руководство по деповскому ремонту» 726-ЦВ-2009. |  |  |  |  |  |
| Извещение |  | 32 ЦВ 20-2019 | Обозначение ИИ |  | Лист |
| Изм. | Содержание изменения |  |  |  | 7 |
| п.7.1 первый абзац имеется: 7.1 Ремонт тележек грузовых вагонов выполняют в соответствии с требованиями РД 32 ЦВ 052-2009 «Ремонт тележек грузовых вагонов тип 2 по ГОСТ 9246 с боковыми скользунами зазорного типа. Общее руководство по ремонту», РД 32 ЦВ 082-2006 «Руководящий документ. Ремонт трёхэлементных тележек грузовых вагонов со скользунами постоянного контакта с осевой нагрузкой 23,5 тс». должно быть: 7.1 Ремонт тележек грузовых вагонов выполняют в соответствии с требованиями РД 32 ЦВ 052-2009 «Ремонт тележек грузовых вагонов тип 2 по ГОСТ 9246 с боковыми скользунами зазорного типа. Общее руководство по ремонту» (далее – РД 32 ЦВ 052-2009), РД 32 ЦВ 082-2018 «Общее руководство по ремонту. Тележки трёхэлементные грузовых вагонов со скользунами постоянного контакта с осевой нагрузкой 23,5 тс моделей 18-578 и 18-9771» (далее – РД 32 ЦВ 082-2018). п. 7.4.6.2 дополнить: Регулировка производится на прямом участке пути (превышение одного рельса над другим не более 2 мм, отклонение любого рельса от прямолинейности не более 4 мм, ширина колеи 1520±2 мм). |  |  |  |  |  |

| Извещение |  | 32 ЦВ 20-2019 | Обозначение ИИ |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Содержание изменения |  |  |  | 8 |
| п. 7.4.8.4 имеется: … в таблице Д1 … должно быть: … в таблице 2 … Таблица Д1 имеется: Таблица Д1 должно быть: Таблица 2 п. 7.4.11 имеется: Окраска тележек производится в местах с поврежденной окраской. Подготовку поверхностей тележек, нанесение лакокрасочных покрытий производить в соответствии с требованиями «Инструкции по окраске вагонов». должно быть: Окраска тележек производится в местах с поврежденной окраской. Подготовку поверхностей тележек, нанесение лакокрасочных покрытий производить в соответствии с требованиями с раздела 17 РД 32 ЦВ 052 – 2009 и раздела 18 РД 32 ЦВ 082-2018. п. 8.2 имеется: Балки рам вагонов, имеющие трещины и изломы, а также хребтовые балки с протёртостями и трещинами в местах постановки поглощающих аппаратов ремонтируют в соответствии с требованиями «Инструкции по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов», «Технологического процесса ремонта сваркой несущих элементов грузовых вагонов с применением накладок» ТК-07-ТВМ. При износе предохранительных планок фрикционного аппарата на хребтовой балке более 8 мм от чертежных размеров – планку заменить. |  |  |  |  |  |

| Извещение |  | 32 ЦВ 20-2019 | Обозначение ИИ |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Содержание изменения |  |  |  | 9 |
| п. 8.2 должно быть: Балки рам вагонов, имеющие трещины и изломы, а также хребтовые балки с протёртостями и трещинами в местах постановки поглощающих аппаратов ремонтируют в соответствии с требованиями «Инструкции по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов», «Технологического процесса ремонта сваркой несущих элементов грузовых вагонов с применением накладок» ТК-07-ТВМ. Планки против истирания в местах постановки поглощающего аппарата, имеющие износ глубиной более 5 мм подлежат замене. п. 8.5 ввести абзац 3 Высота от опорной поверхности скользуна рамы вагона до опорной поверхности пятника должна соответствовать требованиями конструкторской документации на вагон и представлена в Приложении К (справочное), в соответствии с типом и моделью вагона. п. 8.6 имеется: 8.6 Ремонт скользунов постоянного контакта тележек моделей 18-100, которые модернизированы по проекту С 03.04 и тележек моделей 18-578, 18-7020, выполнять согласно требований РД 32 ЦВ 082-2006 «Руководящий документ. Ремонт трёхэлементных тележек грузовых вагонов со скользунами постоянного контакта с осевой нагрузкой 23,5 тс». должно быть: 8.6 Ремонт скользунов постоянного контакта тележек моделей 18-100, которые модернизированы по проекту С 03.04 и тележек моделей 18-578, 18-7020, выполнять согласно требований РД 32 ЦВ 082-2018. п. 8.7.4 имеется: Ослабшее, отсутствующее заклёпочное или болтовое соединение пятника срезать и заменить на новое, соответствующее требованиям конструкторской документации на вагон. |  |  |  |  |  |
| Извещение |  | 32 ЦВ 20-2019 | Обозначение ИИ |  | Лист |
| Изм. | Содержание изменения |  |  |  | 10 |
| п. 8.7.4 должно быть: Ослабшее, отсутствующее заклёпочное или болтовое соединение пятника срезать и заменить на новое, соответствующее требованиям конструкторской документации на вагон. Варианты крепления пятников в соответствии с типом и моделью вагона представлены в Приложении И (справочное). п.9.1.2 имеется: 9.1.2 … в соответствии с «Инструкцией по сварке и наплавке грузовых вагонов» утвержденной Советом по железнодорожному транспорту государств-участников содружества, протокол от «4-5» ноября 2015г. №63. должно быть: 9.1.2 …в соответствии с Инструкцией по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов. п. 9.2.3.1, 9.6.1, 10.3.1.1, 11.2.10, 12.2.9, 13.15 Исключить: …утвержденной Советом по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества, протокол от «4-5» ноября 2015г. № 63… п. 9.2.3.12 третий абзац имеется: На одной крыше допускается смена не более 4 карт кровли. должно быть: На одной крыше допускается смена не более 2 карт кровли. |  |  |  |  |  |
| Извещение |  | 32 ЦВ 20-2019 | Обозначение ИИ |  | Лист |
| Изм. | Содержание изменения |  |  |  | 11 |
| п. 9.4.3.7 имеется: Рычаги 5, тяги 4 и 8, серьги 2, откидные болты 1 и 9, валики 3 и 5 рычажной системы механизма разгрузки, указанные на рисунке 3 осматривают. Тяги 4 и 8 и погнутые рычаги демонтируют, выправляют, имеющие трещины заваривают. Отверстия для валиков, разработанные более 3 мм, заваривают и восстанавливают до диаметра 40мм. должно быть: Рычаг 5 , тяги 3 и 6, подвеска 2, валики 4 и 13 рычажной системы механизма разгрузки, указанные на рисунке 3 осматривают. Тяги и погнутые рычаги демонтируют, выправляют, имеющиеся трещины заваривают. Отверстия для валиков, разработанные более 3 мм, заваривают и восстанавливают до диаметра 40мм. Рисунок 3 имеется: 1-цилиндры диаметром 14; 2-балка хребтовая; 3-тяга нижняя; 4-двуплечный рычаг; 5-тяга верхняя;6-предохранитель; 7-кронштейн; 8-шестерня; 9-подшипник; 10-зубчатый сектор; 11-вал;12-цапфа крышки люка; 13-ось; 14-шайба; 15-шплинт Рисунок 3 - Рычажная система механизма разгрузки |  |  |  |  |  |
| Извещение |  | 32 ЦВ 20-2019 | Обозначение ИИ |  | Лист |
| Изм. | Содержание изменения |  |  |  | 12 |
| Рисунок 3 должно быть: 1 – откидной болт; 2 – подвеска; 3 – тяга нижняя; 4, 13 – валик; 5 – рычаг двуплечий; 6 – тяга верхняя; 7 – шплинт; 8 – шплинт; 9, 12 – шайба; 10 – муфта; 11 – кронштейн; 14 – пневматический цилиндр; 15 – головка штока Рисунок 3 – Механизм разгрузки вагонов для перевозки минеральных удобрений с пневматическим приводом п. 9.8.3 четвертый абзац имеется: Неисправные прокладки крышек разгрузочных люков заменяют новыми из резины марки 7–НО–68-1. При постановке на крышку прокладки встык, склеивание стыков производится клеем № 88Н ТУ 38-105-1061-82. должно быть: Неисправные прокладки крышек разгрузочных люков заменяют новыми по ТУ 2500-295-00152106-93 из резины для подвижного состава железных дорог, применяемой в интервале температур от -60 до +50°С. При постановке на крышку прокладки встык, склеивание стыков производится с использованием клея 88-СА ТУ 38.105.1760-89 или другими клеями, обеспечивающим надежное соединение. |  |  |  |  |  |
|  |  | 32 ЦВ 20-2019 | Обозначение ИИ |  | Лист |
| Изм. | Содержание изменения |  |  |  | 13 |
| п. 10.2.2 четвертый абзац имеется: На полувагонах модели 12-132 с подпружиненными секторами минимальная величина захода кронштейна на закидку должна быть не менее 40 мм, при плотном прилегании закидок к секторам, пальцы секторов должны лежать на скобе. Допуски на ремонт деталей запорного механизма показаны на рисунке 6б. должно быть: На полувагонах, оборудованных разгрузочными люками с подпружиненными секторами минимальная величина захода кронштейна на закидку должна быть не менее 40 мм, при плотном прилегании закидок к секторам, пальцы секторов должны лежать на скобе. Допуски на ремонт деталей запорного механизма показаны на рисунке 6б. Раздел 12 Ввести п.12.1.18 12.1.18 При ремонте вагонов-цистерн должно быть восстановлено повреждённое или утерянное при загрузке и выгрузке продукта устройство заземления, если данное устройство было предусмотрено конструкторской документацией на вагон. Заземляющие устройства вагонов-цистерн приведены в Приложении Л (справочное). п. 12.4.2, 12.7.11, 12.11.2, 12.11.8, 17.1 имеется: …Инструкция по окраске грузовых вагонов… должно быть: … Инструкция по окрашиванию грузовых вагонов при плановых видах ремонта № 655-2010 ПКБ ЦВ ВНИИЖТ… |  |  |  |  |  |
| Извещение |  | 32 ЦВ 20-2019 | Обозначение ИИ |  | Лист |
| Изм. | Содержание изменения |  |  |  | 14 |
| п. 12.10.15 имеется: 12.10.15 Предохранительно-впускной клапан снимают с котла, разбирают, проверяют и испытывают согласно «Технологического процесса ремонта предохранительных, предохранительно впускных клапанов цистерн» ТК-251. должно быть: 12.10.15 Предохранительно-впускной клапан снимают с котла, разбирают, проверяют и испытывают согласно Типовому технологическому процессу ремонта предохранительно-впускных, предохранительных и выпускных клапанов 4-х осных цистерн ТК-301. п. 16.4 имеется: Под вагон подкатывают отремонтированные тележки в соответствии с требованиями РД 32 ЦВ 052-2009, РД 32 ЦВ 082 -2006. должно быть: Под вагон подкатывают отремонтированные тележки в соответствии с требованиями РД 32 ЦВ 052-2009, РД 32 ЦВ 082 -2018. п. 16.7 имеется: … в таблице 1 … должно быть: … в таблице 3 … Раздел 16 Таблица 1 имеется: Таблица 1 должно быть: Таблица 3 |  |  |  |  |  |

| Извещение |  | 32 ЦВ 20-2019 | Обозначение ИИ |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Содержание изменения |  |  |  | 15 |
| п. 17.1 имеется: 17.1 Подготовку поверхностей вагонов, нанесение лакокрасочных покрытий производить в соответствии с требованиями «Инструкции по окраске грузовых вагонов» № 655-2000 ПКБ ЦВ-ВНИИЖТ и «Положения об окраске собственных грузовых вагонов». должно быть: 17.1 Подготовку поверхностей вагонов, нанесение лакокрасочных покрытий производить в соответствии с требованиями Инструкции по окрашиванию грузовых вагонов при плановых видах ремонта № 655-2010 ПКБ ЦВ-ВНИИЖТ и Положения об окраске собственных грузовых вагонов. |  |  |  |  |  |

# Приложение И

# (Справочное)

# Варианты крепления пятников  вагонов

| # Тип и модель вагона | # Пятник | # Номер чертежа | # Крепление пятника |
| --- | --- | --- | --- |
| # Крытый 11-280 |  | # 289.02.201-00 | - заклепка 25х88 - заклепка 25х95 |
| # Крытый 11-9962 |  | # 532.02.193-0 # тип 1Ш по ОСТ # 24.052.05-90 | # Заклепка |

143

| # Тип и модель вагона | # Пятник | # Номер чертежа | # Крепление пятника |
| --- | --- | --- | --- |
| # Полувагон модели # 12-132 |  | # 532.02.193-0 | # 1 - заклёпка # чертеж 532.02.102-0 # (Ø25 мм, длина от 101 до 104 мм) |
| # Платформа # 13-4012 |  | # ЧУ 5-07-0397-05 # тип 1Ш по ОСТ # 24.052.05-90 | # болт специальный # чертеж 401.02.625 |

144

| # Тип и модель вагона | # Пятник | # Номер чертежа | # Крепление пятника |
| --- | --- | --- | --- |
| # Хоппер для окатышей # 20-4015 |  | # ЧУ5.07.0093 # тип 1Ш по ОСТ # 24.052.05-90 | болт чертеж 401.02.108 |
| # Хоппер для перевозки зерна # 19-752 |  | # 726.02.193-0 | # заклепка |
| # Хоппер для перевозки цемента # 19-758 |  |  |  |

145

| # Тип и модель вагона | # Пятник | # Номер чертежа | # Крепление пятника |
| --- | --- | --- | --- |
| # Цистерна # 15-1500 |  | # 1500.08.061 # 871.08.194-1 # 1500.08.074-1 | # заклепка # 1500.08.073-01 |
| # Думпкар 31-638 |  | # 638.01.024-2 | # заклепка |

146

| # Тип и модель вагона | # Пятник | # Номер чертежа | # Крепление пятника |
| --- | --- | --- | --- |
| # Платформа длинно- базная # 23-469-07 |  | # ЧУ5.07.0093 | # Болт специальный # 401.02.625 |
| # Платформа # 13-9009 |  | # 16.55.00.052 пятник 2Л ОСТ 24.052.05-90 | # Болт 9000.02.019 |
|  |  |  | # Заклепка # 9000.02.134 |

# 147

# Приложение К

# (Справочное)

# Высота от опорной поверхности скользунов рамы вагона до опорной поверхности пятника

| Тип и модель вагона | Размер А*, мм | Техническая документация |
| --- | --- | --- |
| Крытый 11-280 | 106 | 260.02.000-09 СБ |
| Крытый 11-9962 | 102+8-4 | 9962.22.000 СБ |
| Полувагон 12-132 | 103 | 132.01.02.000-1 СБ 119.02.000-4 СБ |
| Платформа 13-9009 | 105+2-2 | 9009.03.000 СБ |
| Платформа 13-4012 | 105+5-2 | 4012.02.000-21 СБ |
| Платформа 23-469-07 | 105+2-2 | 469.01.200-01 СБ |
| Хоппер для окатышей 20-4015 | 103±1,5 | 4015.02.280 СБ |
| Хоппер для перевозки зерна 19-752 | 103+4-3 | 752.02.000-1 СБ |
| Хоппер для перевозки цемента 19-758 | 103+4-3 | 758.02.000-1 СБ |
| Цистерна 15-1547 | 104+5-1 | 1494.02.000 СБ |
| Цистерна 15-1500 | 154 +5-8 | 1500.08.010-1 СБ |
| Думпкар 31-638 | 105+2,5-2,5 | 638.01.000 СБ |

_____________________

*  Размер А проверяется при замене пятника на новый.

148

Приложение Л

(Справочное)

ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ВАГОНОВ - ЦИСТЕРН

В конструкции вагонов-цистерн могут применяться бобышки заземления БЗ-1, представленные на рисунке З.1, изготовленные в соответствии с 
ГОСТ 21130 приложение 2 и знаки заземления.

При изготовлении острые кромки бобышки притупить фаской не более 1,6х450. Цилиндрическую поверхность бобышки окрасить под цвет цистерны. Контактная поверхность А окраске не подлежит. При сборке эту поверхность зачистить до блеска и покрыть противокоррозийной смазкой ПВК ГОСТ 19537 или ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267.

Бобышка заземления прихватывается к корпусу котла сваркой по      ГОСТ 5264 – Т1, катет 4+1-0,5, а знак заземления, изготовленный по            
 ГОСТ 21130, прихватывается к корпусу котла сваркой по ГОСТ 5264 – Н1, катет 3, в трёх местах по отверстиям диаметром 3,5 мм.

1 – бобышка

2 – болт

3 – шайба пружинная

4 – шайба

5 – проволока заземления

Рисунок З.1 – Бобышка заземления БЗ-1

149

Устройство для заземления вагонов-цистерн, показанное на рисунке З.2, состоит из следующих деталей: одного болта, двух гаек и одной шайбы.

Болт приваривается к котлу вагона цистерны сварным швом по 
ГОСТ 14771.

1 – болт М8-6g Х 20.46.016 ГОСТ 7796 2 – гайка М8-6Н.8.40.016 ГОСТ 2524 3 – гайка М8-6Н.04.016 ГОСТ 2526 4 – шайба А8.01.016 ГОСТ 11371

Рисунок  З.2 – Устройство заземления вагонов-цистерн

На вагонах-цистернах заземление может быть выполнено путём подсоединения к ушку заземления (приведённого на рисунке З.3) гибкого проводника с наконечником под болт М12.

Рисунок З.3 – Ушко для заземления вагона-цистерны

150

Приложение М

(Справочное)

Форма  ВУ-19                Составляется в 2-х экз.

АКТ №_______

о годности цистерны для ремонта
от	20  г.

Цистерна №	пропарена, промыта и дегазирована на промывочно-пропарочной станции (пункте) ст.

Газовоздушная среда в котле проверена на взрывобезопасность. Разрешается производство работ с применением открытого огня.

Мастер

Подписи:     Пропарщик

Лаборант _______________________

151