Приложение № 23

| СОГЛАСОВАНО Комиссией по пассажирскому хозяйству «22-24» сентября 2021 г. | УТВЕРЖДЕНО Советом по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества протокол от «22» ноября 2021 г. № 75 |
| --- | --- |

ИЗВЕЩЕНИЕ № 9

об изменении

Руководящего документа по ремонту и техническому обслуживанию           колесных пар с буксовыми узлами пассажирских вагонов магистральных

железных дорог колеи 1520 (1524) мм

2021

| АО «ВНИИЖТ» |  | Отдел |  | ИЗВЕЩЕНИЕ |  |  |  | ОБОЗНАЧЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НЦ «НПСАП» |  | № 9 |  |  |  | «Руководящий документ по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами пассажирских вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524) мм» |  |  |
| ДАТА ВЫПУСКА |  |  |  | СРОК ИЗМ. |  |  |  |  | Лист 2 | # Листов 6 |
|  |  |  |  | ## срочно |  |  |  |  |  |  |
| ПРИЧИНА |  |  |  | Требование заказчика |  |  |  |  | КОД |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| УКАЗАНИЕ О ЗАДЕЛЕ |  |  |  | #### Задела нет |  |  |  |  |  |  |
| УКАЗАНИЕ О ВНЕДРЕНИИ |  |  |  | с 1 января 2022 года |  |  |  |  |  |  |
| ПРИМЕНЯЕМОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗОСЛАТЬ |  |  |  | Дирекция Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества |  |  |  |  |  |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт 12.4.2.4.5 а), абзац три Имеется: «Колесная пара с поврежденной резьбой оси М110 или в отверстиях под болты М12 планки стопорной к дальнейшей эксплуатации не допускается и передается для проведения среднего ремонта. Гайка М110 с поврежденной резьбой и следами механического воздействия на шлицы, неисправные болты М12, планка стопорная и кольцо плоское упорное бракуются и заменяются на исправные.» Должно быть: «Осмотр и ремонт гайки М110 производят в соответствии с требованиями п. 27.4.1, при браковке ее заменяют новой или исправной. Планку стопорную и болты М12 ее крепления осматривают на соответствие требований п. 27.4.2 и п. 27.4.5, забракованные болты или планку заменяют новыми или исправными. Забракованное кольцо плоское упорное заменяют новым или исправным. Контроль резьбы оси М110, резьбовых отверстий под болты М12 планки стопорной производят в соответствии с п.п. 3.10, 3.11, 3.12 таблицы 25.1. Колесную пару с поврежденной резьбой оси М110, резьбы резьбовых отверстий М12 к дальнейшей эксплуатации не допускают, ось бракуют. При изломе болта М12 его резьбовая часть, оставшаяся в оси, должна быть вывернута из оси без ее повреждения.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СОСТАВИЛ |  | Н.КОНТР. |  | УТВЕРДИЛ |  | ПР. ЗАКАЗЧИКА |  |
| Должность |  |  | Ст. научн. сотр. |  | Заведующий лабораторией |  | Директор НЦ «НПСАП» |  |  |  |
| Фамилия |  |  | Фофанова А.В. |  | Тимакова Е.А. |  | Гудас М.В. |  |  |  |
| Подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗМЕНЕНИЕ ВНЁС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ИЗВЕЩЕНИЕ № 9 |  |  |  | Лист 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| Пункт 12.4.2.4.5 б), абзацы десять, одиннадцать Имеется: «При обнаружении срыва трех и более ниток резьбы в резьбовых отверстиях оси или затруднений при демонтаже болтов, допускается резьбовые отверстия исправлять метчиком. При повреждении первых шести и более ниток резьбы в резьбовых отверстиях оси колесная пара не допускается к дальнейшей эксплуатации и передается для проведения ей среднего ремонта.» Должно быть: «Контроль резьбы резьбовых отверстий под болты М20 осей РУ1Ш, РВ1Ш и РВ3Ш производят в соответствии с п. 3.11 и п. 3.12 таблицы 25.1.» Таблица 25.1, пункт 3.10 Имеется: Контролируемые параметры колесных пар и их элементов, вид и номер неисправностей и дефектов. Способ выявления и характерные признаки; Способ устранения. 3.10 Повреждение резьбы М110 осей РУ1 (324) - механическое повреждение, характеризующееся искажением профиля резьбы.. Визуальный контроль и измерение. Деформация резьбы определяется с помощью шагомера. Наружный диаметр резьбы определяется штангенциркулем или специальным шаблоном.; При наружном диаметре резьбы оси более 110 мм производят калибровку специальным инструментом. При наружном диаметре менее 108,7 мм, износе, срыве ниток, смятии рабочей поверхности профиля резьбы, выровов ниток и других дефектов производят наплавку резьбовой части оси и последующую механическую обработку. Качество вновь нарезанной резьбы проверяется калибрами.. |

| ИЗВЕЩЕНИЕ № 9 |  |  |  | Лист 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| Должно быть: Контролируемые параметры колесных пар и их элементов, вид и номер неисправностей и дефектов. Способ выявления и характерные признаки; Способ устранения. 3.10 Повреждение резьбы М110 осей РУ1 (324) - механическое повреждение, характеризующееся искажением профиля резьбы.. Визуальный контроль и измерение. Деформация резьбы определяется с помощью шагомера. Наружный диаметр резьбы определяется штангенциркулем или специальным шаблоном.; При наружном диаметре резьбы оси более 110,0 мм и менее 108,7 мм, износе, срыве ниток, смятии рабочей поверхности профиля резьбы, выровов ниток и других дефектов ось бракуют.. Таблица 25.1, пункт 3.11 Имеется: Контролируемые параметры колесных пар и их элементов, вид и номер неисправностей и дефектов. Способ выявления и характерные признаки; Способ устранения. 3.11 Повреждение резьбы М12 осей РУ1, М20 осей РУ1Ш, РВ1Ш и РВ3Ш (325) - механическое повреждение, характеризующееся искажением профиля резьбы в отверстиях торца шейки оси. резьба М12 осей РУ1 резьба М20 осей РУ1Ш, РВ1Ш и РВ3Ш. Визуальный контроль.; Допускается без устранения при повреждении не более трех ниток резьбы. При повреждении от четырех до шести ниток, резьбовое отверстие исправляют метчиком. При повреждении шести и более ниток, резьбу восстанавливают по специальной технологии, утвержденной установленным порядком.. |
| ИЗВЕЩЕНИЕ № 9 |  |  |  | Лист 5 |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| Должно быть: Контролируемые параметры колесных пар и их элементов, вид и номер неисправностей и дефектов. Способ выявления и характерные признаки; Способ устранения. 3.11 Повреждение резьбы М12 осей РУ1, М20 осей РУ1Ш, РВ1Ш и РВ3Ш (325) - механическое повреждение, характеризующееся искажением профиля резьбы в отверстиях торца шейки оси. Механическое повреждение Механическое повреждение Следы герметика резьбы М12 осей РУ1 резьбы М20 осей РУ1Ш в резьбовых отверстиях осей РВ1Ш и РВ3Ш. Визуальный контроль.; При механическом повреждении до трех первых ниток резьбы допускается оставлять без устранения. При механическом повреждении от 4 до 8 первых ниток резьбы или при наличии следов герметика резьбовое отверстие исправляют метчиком. Оси РУ1 с поврежденной резьбой М12 бракуют.. Таблица 25.1, пункт 3.12 Имеется: Контролируемые параметры колесных пар и их элементов, вид и номер неисправностей и дефектов. Способ выявления и характерные признаки; Способ устранения. 3.12 Обрыв болтов М12 осей РУ1, М20 осей РУ1Ш, РВ1Ш и РВ3Ш (326) - нарушение целостности болтов М12 и М20 в результате механического повреждения. Визуальный контроль.; При возможности стержни болтов М12 или М20 удаляют из оси, при невозможности удаления - ось бракуют.. |
| ИЗВЕЩЕНИЕ № 9 |  |  |  | Лист 6 |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| Должно быть: Контролируемые параметры колесных пар и их элементов, вид и номер неисправностей и дефектов. Способ выявления и характерные признаки; Способ устранения. 3.12 Обрыв болтов М12 осей РУ1, М20 осей РУ1Ш, РВ1Ш и РВ3Ш (326) - нарушение целостности болтов М12 и М20 в результате механического повреждения. Визуальный контроль.; При возможности стержни болтов М12 или М20 вывертывают из оси без ее повреждения, при невозможности - ось бракуют.. |