Приложение № 10

| СОГЛАСОВАНО: Комиссией вагонного хозяйства (протокол от «10» октября 2022 г. № 74) | УТВЕРЖДЕНО: Советом по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества протокол от « 08 » декабря 2022 г. № 77 |
| --- | --- |

ИЗВЕЩЕНИЕ № 20

об изменении

«Руководящего документа по ремонту и техническому обслуживанию

колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных

железных дорог колеи 1520 (1524) мм» РД ВНИИЖТ 27.05.01-2017

| АО «ВНИИЖТ» |  | Отдел |  | ИЗВЕЩЕНИЕ |  |  |  | ОБОЗНАЧЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НЦ НПСАП |  | № 20 |  |  |  | «Руководящий документ по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524) мм» РД ВНИИЖТ 27.05.01-2017 |  |  |  |
| ДАТА ВЫПУСКА |  |  |  | СРОК ИЗМ. |  |  |  |  | Лист 2 |  | # Листов 6 |
| ПРИЧИНА |  |  |  | Требование заказчика |  |  |  |  | КОД |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |
| УКАЗАНИЕ О ЗАДЕЛЕ |  |  |  | #### Задела нет |  |  |  |  |  |  |  |
| УКАЗАНИЕ О ВНЕДРЕНИИ |  |  |  | с момента утверждения |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРИМЕНЯЕМОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗОСЛАТЬ |  |  |  | Дирекция Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание дополнить пунктом в редакции: «9.3.4 Подшипники кассетного типа торговой марки LYC» Раздел 2 дополнить документом: НВПР.01-00.000ТУ Узел подшипниковый конический двухрядный TBU 150x250x160. Технические условия Пункт 3.43 Имеется: «3.43 шайба тарельчатая (или крышка передняя):», далее по тексту. Должно быть: «3.43 шайба тарельчатая (крышка передняя или крышка торцевая):», далее по тексту. Пункт 3.43, примечание Имеется: «П р и м е ч а н и е – Крышка передняя по спецификации - », далее по тексту. Должно быть: «П р и м е ч а н и е – Крышка передняя или крышка торцевая по спецификации - », далее по тексту. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СОСТАВИЛ |  | Н.КОНТР. |  | УТВЕРДИЛ |  |  | ПР. ЗАКАЗЧИКА |  |
| Должность |  |  | Ст. научн. сотр. |  | Заведующий лабораторией |  | Директор НЦ «НПСАП» |  |  |  |  |
| Фамилия |  |  | Фофанова А.В. |  | Тимакова Е.А. |  | Гудас М.В. |  |  |  |  |
| Подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗМЕНЕНИЕ ВНЕС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ИЗВЕЩЕНИЕ № 20 |  |  |  | Лист 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |
| Раздел 9.3 дополнить пунктом 9.3.4 в редакции: «9.3.4 Подшипники кассетного типа торговой марки LYC 9.3.4.1 Подшипники кассетного типа в габаритных размерах 150х250х160мм должны соответствовать ГОСТ 32769 и НВПР.01-00.000ТУ. Подшипники поставляются на ремонтные предприятия в виде изделий, готовых к монтажу методом прессовой посадки. Подшипники отрегулированы по осевым зазорам, диаметрам отверстий колец внутренних, заправлены смазкой и имеют встроенные уплотнения, предотвращающие проникновение внутрь подшипников воды, пыли, грязи. Подшипники в габаритах 150х250х160мм запрессовываются на шейки оси колесной пары РВ2Ш-957-Г. Крепление подшипников на оси колесной пары осуществляется при помощи крышки передней и трех болтов М24 (рисунок 9.15) или четырех болтов М20. Передача нагрузок от тележек на колесные пары и комплекты подшипников осуществляется через адаптеры, свободно устанавливаемые на кольца наружные подшипников. Рисунок 9.15 – Подшипник кассетного типа в габаритных размерах 150х250х160мм торговой марки LYC под адаптер |  |  |  |  |
| ИЗВЕЩЕНИЕ № 20 |  |  |  | Лист 4 |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |
| 9.3.4.2 Основные размеры подшипников кассетного типа торговой марки LYC приведены в таблице 9.6 Т а б л и ц а 9.6 - Основные размеры подшипников кассетного типа торговой марки LYC В миллиметрах Габаритные размеры подшипника; Тип колесной пары; Тип нагружателя подшипника; Основные размеры подшипника; Ga. d; D; C; d1. 150x250x160; РВ2Ш-957-Г; Адаптер; 150; 250; 160; 185; 0,60…0,70. 9.3.4.3 Маркировка Маркировка подшипника кассетного типа торговой марки LYC нанесена по центру цилиндрической поверхности наружного кольца, на торцах внутренних колец и на кожухе уплотнения. Пример маркировки на наружном кольце нового подшипника: - TBU 150x250x160 НВПР.02-00.000 LYC 000190 22-01 CN 350630/YA 6772 - TBU 150x250x160 НВПР.02-00.000 - условное обозначение подшипника; - LYC - товарный знак предприятия-изготовителя наружного кольца и подшипника; - 000190 - порядковый номер наружного кольца и подшипника; - 22-01 - две последние цифры года и месяц изготовления наружного кольца; - CN - страна-изготовитель наружного кольца и подшипника; - 350630/YA - условное обозначения базового подшипника; - 6772 - условный номер предприятия - изготовителя подшипника; - - EAC - единый знак обращения продукции на рынке государств - членов ЕАЭС (при наличии действующего сертификата соответствия ЕАЭС). Пример маркировки на внутреннем кольце нового подшипника: 350630/YA LYC CN 22-01 - 350630/YA - условное обозначения базового подшипника; - LYC - товарный знак предприятия-изготовителя; - CN - страна-изготовитель внутреннего кольца; - 22-01 - две последние цифры года и месяц изготовления внутреннего кольца. Пример маркировки на кожухе уплотнения нового подшипника TBU 150x250x160 НВПР.02-00.000 LYC 22.01.22 6772 - TBU 150x250x160 НВПР.02-00.000 - условное обозначение подшипника; - LYC - товарный знак предприятия-изготовителя; - 22.01.22 - число, месяц и две последние цифры года изготовления подшипника; - 6772 - условный номер предприятия - изготовителя подшипника. 9.3.4.4 Внешние отличительные признаки подшипников в габаритных размерах 150х250х160 мм под адаптер (рисунок 9.16): – отсутствие корпуса буксы, вместо которого используется адаптер, бирка при этом отсутствует; – наименование торговой марки «LYC» на крышке торцевой подшипника; – условное обозначение базового подшипника на крышке торцевой подшипника - 350630/YA. |

| ИЗВЕЩЕНИЕ № 20 |  |  |  | Лист 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |
| Рисунок 9.16 – Внешние отличительные признаки подшипников кассетного типа в габаритных размерах 150х250х160мм под адаптер торговой марки LYC» Пункт 12.4.2.2.4, подпункт в), абзац 1 Имеется: «Производят контроль осевого зазора подшипников, который должен быть в диапазоне значений 0,01…0,40мм. При несоответствии величины осевого зазора подшипников допускаемым значениям колесной паре производят средний ремонт. Измерение осевого зазора выполняют в соответствии с 29.24.» Должно быть: «Производят контроль осевого зазора подшипников, который должен быть в диапазоне значений 0,01…0,40мм. Для подшипников торговой марки LYC осевой зазор должен быть в диапазоне значений 0,05…0,45 мм. При несоответствии величины осевого зазора подшипников допускаемым значениям колесной паре производят средний ремонт. Измерение осевого зазора выполняют в соответствии с 29.24.» Пункт 12.5.1.17 Имеется: «при несоответствии осевого зазора подшипников кассетного типа установленной величине, которая должна быть в диапазоне значений 0,01…0,40мм;» Должно быть: «при несоответствии осевого зазора подшипников кассетного типа установленной величине, которая должна быть в диапазоне значений 0,01…0,40мм. Для подшипников торговой марки LYC осевой зазор должен быть в диапазоне значений 0,05…0,45мм;» Пункт 24.2.2, четвертое перечисление Имеется: «- на соответствие ТУ БРЕНКО 840-462869-567-09, ТУ SKF.CTBU.001-2010 и ТУ 3183-001-55207975-2013 подшипников кассетного типа (наличие коррозии, трещин и других видимых дефектов колец и уплотнений).» |  |  |  |  |
| ИЗВЕЩЕНИЕ № 20 |  |  |  | Лист 6 |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |
| Должно быть: «– на соответствие ТУ БРЕНКО 840-462869-567-09, ТУ SKF.CTBU.001-2010, ТУ 3183-001-55207975-2013, НВПР.01-00.000ТУ подшипников кассетного типа (наличие коррозии, трещин и других видимых дефектов колец и уплотнений).» Пункт 29.24, абзац 4 Имеется: «Контроль осевого зазора подшипников кассетного типа выполняют с помощью индикатора часового типа с ценой деления не более 0,01мм, устанавливаемого в специальном приспособлении или на магнитной стойке. Измерение осевого зазора производят после проверки буксового узла на легкость вращения. Величина осевого зазора должна быть в диапазоне значений 0,01…0,40мм.» Должно быть: «Контроль осевого зазора подшипников кассетного типа выполняют с помощью индикатора часового типа с ценой деления не более 0,01мм, устанавливаемого в специальном приспособлении или на магнитной стойке. Измерение осевого зазора производят после проверки буксового узла на легкость вращения. Величина осевого зазора должна быть в диапазоне значений 0,01…0,40мм. Для подшипников торговой марки LYC осевой зазор должен быть в диапазоне значений 0,05…0,45мм.» Пункт 31.7, добавить перечисление Имеется: «- для подшипников кассетного типа торговой марки Бренко - подшипник, кольцо лабиринтное (лабиринт) или кольцо заднее упорное, крышка передняя и болты торцевого крепления; - для подшипников кассетного типа торговой марки SKF - подшипник, кольцо лабиринтное (лабиринт) или кольцо заднее упорное, прокладка полимерная; - для подшипников кассетного типа торговой марки TIMKEN – подшипник, кольцо лабиринтное или кольцо заднее упорное, крышка передняя и болты торцевого крепления; - для подшипников сдвоенных – подшипник». Должно быть: «- для подшипников кассетного типа торговой марки Бренко - подшипник, кольцо лабиринтное (лабиринт) или кольцо заднее упорное, крышка передняя и болты торцевого крепления; - для подшипников кассетного типа торговой марки SKF - подшипник, кольцо лабиринтное (лабиринт) или кольцо заднее упорное, прокладка полимерная; - для подшипников кассетного типа торговой марки TIMKEN - подшипник, кольцо лабиринтное или кольцо заднее упорное, крышка передняя и болты торцевого крепления; - для подшипников кассетного типа торговой марки LYC - подшипник, кольцо упорное, кольцо стопорное, крышка торцевая, болты торцевого крепления; - для подшипников сдвоенных - подшипник.» Пункт 32.3 Имеется: «Гарантийный срок на новые подшипники - по ТУ ВНИПП.048-1-00, ТУ ВНИПП.072-01, ТУ БРЕНКО 840-462869-567-09, ТУ SKF.CTBU.001-2010, ТУ 3183-001-55207975-2013.» Должно быть: «Гарантийный срок на новые подшипники - по ТУ ВНИПП.048-1-00, ТУ ВНИПП.072-01, ТУ БРЕНКО 840-462869-567-09, ТУ SKF.CTBU.001-2010, ТУ 3183-001-55207975-2013 и НВПР.01-00.000ТУ.» |  |  |  |  |