| СОГЛАСОВАНО: |  | УТВЕРЖДЕНО: |
| --- | --- | --- |
| Комиссией по пассажирскому хозяйству Совета по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества протокол от «26-27» сентября 2022 г. № 29 |  | Советом по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества протокол от « 8 » декабря 2022 г. № 77 |

Приложение № 32

Извещение ВБСТ.20-2022 об изменении

«Руководство по техническому обслуживанию и ремонту гидравлических и фрикционных гасителей колебаний пассажирских вагонов»

Стр. 3-4

Изложить в редакции:

Содержание

| 1 | Область применения….…………….……….... | 5 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Общие указания………………………..…….... | 7 |
| 3 | Устройство гидрогасителей (демпферов) и устранение их неисправностей в эксплуатации…………………………………… | 14 |
| 3.1 | Функционирование гидрогасителей…………… | 14 |
| 3.2 | Технические характеристики гидрогасителей различных производителей…..……………….. | 25 |
| 3.2.1 | Гидрогаситель 45.30.045 - ОАО «ТВЗ»………. | 26 |
| 3.2.2 | Гидрогаситель модернизированный МГК......... | 38 |
| 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.2.7 3.2.8 | Гидрогасители 4065.33.000, 4065.33.100 и 4065.33.200 - ОАО «ТВЗ»……………....……… Гидрогаситель 4075.20.100 - ОАО «ТВЗ»……. Гидрогаситель 45.30.045 М – АО «ПЛМЗ»….. Гидрогаситель 679 - АО «Транспневматика»… Гидрогасители Закс - «ZF Friedrichshafen AG».. Гидрогасители УГ - ООО «ОКВЭЙ»…………... | 38 51 60 62 72 85 |
| 3.2.9 | Гидрогасители группы ГКЦН 667640.012 – ЗАО НТЦ «Техиндустрия» …………………….. | 94 |
| 4 | Техническое обслуживание и ремонт гидрогасителей……............................................. | 102 |
| 4.1 | Техническое обслуживание гидрогасителей при ТО-1 и ТО-2 пассажирских вагонов………. | 102 |
| 4.2 | Техническое обслуживание гидрогасителей при ТО-3 пассажирских вагонов……….……..... | 113 |

| 4.3 | Ремонт гидрогасителей при плановых ремонтах пассажирских вагонов…………….................................................. |  | 118 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3.1 4.3.2 4.3.3 5 | Ремонт гидрогасителей Закс - «ZF Friedrichshafen AG» ……….. Ремонт гидрогасителей 679 - АО «Транспневматика»…………. Ремонт гидрогасителей ГКЦН 667640.012 - ЗАО НТЦ «Техиндустрия»……………………………………….. Организация ремонта гидрогасителей на производственном участке…………………………….……….. |  | 139 142 144 148 |  |
| 5.1 | Поточный ремонт гидрогасителей…..…………..……………….. |  | 149 |  |
| 5.2 | Стационарный ремонт гидрогасителей …………..…….……….. |  | 152 |  |
| 5.3 | Оборудование и инструмент для ремонта……...……………....... |  | 155 |  |
| 6 | Испытание гидрогасителей на стендах……………………….. |  | 158 |  |
| 6.1 | Испытание методом гармонических колебаний.…………...…… |  | 158 |  |
| 6.2 | Стенды для испытания гидрогасителей …………………………. |  | 160 |  |
| 6.2.1 | Стенд “ЭНГА” СИЛ-02-01…………………………………….…. |  | 160 |  |
| 6.2.2 | Стенд А 2072.170 К……………………………………………….. |  | 163 |  |
| 6.2.3 6.2.4 | Стенд СВД 04-00-000-03 модели СВД 11-0,075 ПТЗ………….... Стенды Украинской железной дороги………………………........ |  | 166 169 |  |
| 6.3 7 | Порядок проведения приемочного контроля гидравлических гасителей колебаний………………………........ Техническое обслуживание и ремонт фрикционных гасителей колебаний……………………………………….......... |  | 169 175 |  |
| 7.1 | Функционирование фрикционных гасителей …………..………. |  | 175 |  |
| 7.2 7.2.1 7.3 | Характеристика фрикционных гасителей………………………... Фрикционный гаситель колебаний тележек ТВЗ-ЦНИИ-М…..... Техническое обслуживание и ремонт фрикционных гасителей………………………………………………………….... |  | 175 175 177 |  |
| 8 | Транспортирование, хранение и утилизация гасителей колебаний…………………………………………………………. |  | 185 |  |
| 9 | Техника безопасности при ремонте гасителей колебаний…………………………………………......................... |  | 187 |  |
| Приложение А (обязательное) Объемы рабочей жидкости для заправки в гасители колебаний……………………………………………………….. Приложение Б (справочное) Анализ диаграмм гидрогасителей различных производителей………………………………..…...................... Приложение В (справочное) Технология разборки и сборки гидрогасителей………………………………………………………………. Приложение Г (справочное) Сборочная деталировка гидрогасителя черт. 4075.20.100 …………………………………………………. 228 Приложение Д (справочное) Средства измерения и контроля деталей гасителей олебаний………………………………………………………230 Приложение Е (справочное) Поточная линия ремонта « ЭНГА-М»……240 |  |  | 189 191 211 |  |

Стр. 31

первый абзац, последнее предложение

Имеется:

…ограничение зазора между штоком и направляющей от максимально допускаемого 0,064 мм при изготовлении до 0,080 мм в эксплуатации.

Должно быть:

…ограничение зазора между штоком и направляющей в нормативных пределах.

Стр. 32

Таблица 3.1, первая строка, графа 2

Имеется:

37,7-0,2

Должно быть:

37,9-0,17-0,33.

Стр. 33

Таблица 3.1 продолжение, первая строка, графа 1

Имеется:

48+0,027

Должно быть:

48+0,025

Стр. 34-38

Имеется:

Таблица 3.2 – Возможные неисправности гасителя черт. 45.30.045 (45.30.045 М) в эксплуатации и способы их устранения

| Наименование сборочной единицы, детали | Неисправность | Причина неисправности | Последствия неисправности | Способы устранения неисправности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гаситель в сборе | Течь рабочей жидкости | Износ, излом деталей уплотнения штока, ослабление затяжки гайки, повреждения резинового кольца уплотнения корпуса | Снижение сил и параметра сопротивления, полный отказ гасителя | Отремонтировать гаситель на ремонтном участке |
|  | Отсоединение штоковой проушины | Ослабление, смятие резьбового соединения штока и проушины, самоотвинчивание, излом стопорного винта | Полный отказ гасителя, увеличение динамической нагруженности вагона | Заменить гаситель на новый или отремонтированный |
|  | Завышенный суммарный зазор в креплении гасителя на тележке | Износ резиновых, металлических втулок в проушинах гасителя, износ валиков или втулок в кронштейнах | Снижение эффективности работы гасителя, удары в узлах крепления | Заменить втулки в проушинах гасителя, в кронштейнах тележки; заменить валик |
|  | Заклинивание | Перекос штока с поршнем относительно цилиндра или направляющей, задиры поршня или цилиндра | Отказ гасителя, повреждение резиновых втулок проушин, кронштейнов тележки | Заменить неисправные детали, устранить недостатки в сборке |
| Манжеты, кольца и другие изделия из резины | Износ, разрывы, выкрашивание, остаточная деформация | Некачественный материал, старение, чрезмерные удельные давления, повреждения при сборке гасителя, подкожуховое льдообразование Заполнение подкожуховой полости спрессованным снегом и льдом | Разгерметизация гасителя, утечка и загрязнение рабочей жидкости, увеличение зазоров в сборочных единицах Уменьшение хода гасителя, блокировка подвешивания, разрушение гасителя и деталей его крепления | Заменить резиновые детали и рабочую жидкость, проверить, устранить недостатки в сборке Очистить подкожуховую полость, установить снегозащитные щитки на кронштейны тележки или заменить кожух на резиновый чехол по типу гасителя МГК |
| Шток с поршнем | Износ цилиндрической поверхности штока до Ø 47,8 мм и менее | Загрязнение рабочей жидкости, некачественное изготовление или ремонт, повреждение деталей уплотнения штока | Снижение сил и параметра сопротивления гасителя, утечка рабочей жидкости, засорение и обводнение внутренних полостей | Отремонтировать или заменить шток, заменить детали уплотнения, рабочую жидкость |
|  | Коррозия наружной поверхности штока | Некачественное изготовление и отсутствие или повреждение защитного покрытия-износ, отслоение хромового покрытия | Повышенный в 3-4 раза износ манжет, засорение и обводнение рабочей жидкости | Заменить шток, заменить манжеты, рабочую жидкость |
|  | Задиры, риски глубиной более 1 мм, износ цилиндрической поверхности поршня до Ø66,9 мм и менее | Некачественное изготовление, загрязнение жидкости, неправильная сборка гасителя и его установка | Снижение сил и параметра сопротивления, ускоренный износ цилиндра и поршневого кольца, засорение жидкости продуктами износа | Отремонтировать поршень или заменить шток с поршнем, заменить рабочую жидкость |
| Направляющая штока | Износ внутренней поверхности до Ø 48,2 мм и более | Некачественное изготовление или ремонт, загрязнение рабочей жидкости, повреждение уплотнения штока, завышенный перекос гасителя в кронштейнах тележки | Снижение сил и параметра сопротивления, повышенная нагрузка на манжеты | Установить новую направляющую, заменить рабочую жидкость, проверить работу гасителя на стенде и установку гасителя в кронштейнах |
| Цилиндр | Износ внутренней поверхности до Ø68,1 мм и более | Взаимодействие с поршнем при отсутствии или загрязнении рабочей жидкости, некачественное изготовление или ремонт, некачественное поршневое кольцо или его излом | Снижение сил и параметра сопротивления | Заменить цилиндр, заменить рабочую жидкость |
| Клапанно-дроссельная система в сборе | Отсутствие или понижение силы вязкого сопротивления при проходе жидкости через дроссель | Неплотная посадка (засорение) диска впускного клапана или шарика предохранительного клапана, уменьшение вязкости жидкости | Снижение сил и параметра сопротивления, ухудшение плавности хода вагона | Заменить, восстановить неисправные детали, притереть диск, опрессовать шарик, очистить детали. Собрать и отрегулировать клапан, заменить жидкость |
|  | Просадка пружины предохрани-тельного клапана до высоты менее13,5 мм, излом, перекос пружины | Некачественные изготовление и контроль при испытании, засорение, уменьшение проходного сечения дроссельных отверстий вследствие износа седла или диска клапана | Снижение сил и параметра сопротивления гасителя колебаний | Заменить пружину, заменить диск, отрегулировать давление открытия предохранительного клапана на гидропрессе |
|  | Износ, смятие или срез резьбы регулирующего винта более двух ниток | Некачественное изготовление или ремонт | Разрегулирование предохранительного клапана, частичный отказ гасителя | Заменить клапан |
|  | Просадка более 2 мм, излом, пружины впускного клапана | Некачественное изготовление или сборка, усталостное разрушение | Нестабильная работа, заедание диска с отказом работы на одном из ходов поршня | Заменить пружину впускного клапана |
|  | Неплотность прилегания диска к посадочному месту –седлу корпуса клапана | Деформация диска, коррозия диска или седла клапана, риски, вмятины | Снижение сил сопротивления | Коррозию устранить, деформированный или с рисками диск заменить новым, клапан с рисками, вмятинами посадочного места заменить |
| Уплотнительное алюминиевое кольцо | Трещина, смятие более 0,3 мм | Неправильная сборка, завышенный крутящий момент затяжки гайки корпуса, повреждения при сборке-разборке гасителя | Снижение сопротивления гасителя | Заменить уплотнительное алюминиевое кольцо |

Должно быть:

Таблица 3.2 – Возможные неисправности гасителя 45.30.045 (45.30.045 М) в эксплуатации и способы их устранения

| Наименование сборочной единицы, детали | Неисправность | Причина неисправности | Последствия неисправности | Способы устранения неисправности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гаситель в сборе | Потеря работоспособности- отсутствие сил сопротивления | Потеря рабочей жидкости, самоотвинчивание штоковой проушины от штока, самоотвинчивание гайки корпуса, повреждения клапанов | Ухудшение плавности хода вагона | Заменить гаситель |
|  | Течь рабочей жидкости | Износ, излом деталей уплотнения штока, ослабление затяжки гайки, повреждения резинового кольца уплотнения корпуса | Снижение сил сопротивления, полный отказ гасителя | Отремонтировать гаситель на ремонтном участке |
|  | Отсоединение штоковой проушины | Ослабление, смятие резьбового соединения проушины и штока, самоотвинчивание, излом стопорного винта | Полный отказ гасителя, увеличение динамической нагруженности вагона | Заменить гаситель на новый или отремонтированный |
|  | Завышенный суммарный зазор в креплениях гасителя на тележке | Износ резиновых, металлических втулок в проушинах гасителя, износ валиков или втулок в кронштейнах | Снижение эффективности работы гасителя, удары в узлах крепления | Заменить втулки в проушинах гасителя, заменить втулки в кронштейнах тележки заменить валики |
|  | Заклинивание | Перекос штока с поршнем относительно цилиндра или направляющей, задиры поршня или цилиндра | Ухудшение плавности хода вагона. Повреждение резиновых втулок проушин и кронштейнов тележки | Гаситель направить в ремонт. Заменить неисправные детали, устранить недостатки в сборке, устранить перекосы гасителя в кронштейнах |

| Наименование сборочной единицы, детали | Неисправность | Причина неисправности | Последствия неисправности | Способы устранения неисправности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Крепление защитного кожуха | Самоотвинчивание защитного кожуха | Самоотвинчивание стопорного болта кожуха из-за отсутствия пружинной шайбы | Повреждения манжеты и штока абразивными частицами, попадание влаги внутрь корпуса | Завинтить защитный кожух, завинтить стопорный болт с пружинной шайбой |
| Металлическая втулка проушин | Износ, ослабление в резиновой втулке | Повышенная нагрузка, отсутствие клея при установке в резиновую втулку, дефекты резиновой втулки- износ, смятие | Снижение эффективности (работоспособности) гасителя | Заменить металлическую втулку, заменить резиновую втулку в проушине |
| Резиновая втулка проушин | Износ, смятие, разрушение,выда-вливание из проушин | Чрезмерная нагрузка при заклинивании гасителя, перекос гасителя в кронштейнах | Снижение эффективности (работоспособности) гасителя | Заменить резиновую втулку с соблюдением технологического процесса |  |
| Корпус гасителя | Потертость глубиной более 2 мм | Перекос гасителя в кронштейнах. Подкожуховое льдообразование. Перекос кожуха | Отказ гасителя при дальнейшем углублении потертости | Устранить перекос гасителя в кронштейнах. Устранить подкожуховое льдообразование. Устранить перекос кожуха |  |

Стр.43

В выводе, начинающимся со слов: Параметр сопротивления…

в левой колонке вывода

Имеется:

При скорости поршня:

0,04…0,06

0,04…0,06

0,04…0,06

Параметр сопротивления β, кНс/м (резервная оценка работоспособности гасителей), в дроссельном режиме функционирования

| Скорость поршня, м/с | При изготовлении и КР | При ДР | При техническом обслуживании |
| --- | --- | --- | --- |
| Гаситель 4065.33.000 |  |  |  |
| 0,04…0,06 | 100...125 | 90…125 | 75…125 |
| Гаситель 4065.33.100 |  |  |  |
| 0,04…0,06 | 45…55 | 40…55 | 35…55 |
| Гаситель 4065.33.200 |  |  |  |
| 0,04…0,06 | 45…55 | 30…55 | 30…55 |

Должно быть:

При скорости поршня:

0,04…0,075

0,04…0,075

0,04…0,075

Параметр сопротивления β, кНс/м (резервная оценка работоспособности гасителей), в дроссельном режиме функционирования

| Скорость поршня, м/с | При изготовлении и КР | При ДР | При техническом обслуживании |
| --- | --- | --- | --- |
| Гаситель 4065.33.000 |  |  |  |
| 0,04…0,075 | 100...125 | 90…125 | 75…125 |
| Гаситель 4065.33.100 |  |  |  |
| 0,04…0,075 | 45…55 | 40…55 | 35…55 |
| Гаситель 4065.33.200 |  |  |  |
| 0,04…0,075 | 45…55 | 30…55 | 30…55 |

Стр. 49

Имеется:

Таблица 3.5 – Допуски размеров деталей гидрогасителей 45.30.045, 4065.33.000, 4065.33.100, 4065.33.200, 45.30.045М и МГК

| Наименование деталей и размеров | Размер, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чертежный | допустимый при выпуске из ремонта |  | предельный в эксплуатации |
|  |  | ДР | КР |  |
| Внутренний диаметр направляющей | 48+0,027 | 48+0,06, не более | 48+0.04, не более | 48,1, не более |
| Диаметральный зазор между штоком и направляющей | 0,066 | 0,08, не более | 0,07, не более | 0,1, не более |
| Диаметр штока | 48-0,039 | 48-0,07, не менее | 48-0.06, не менее | 47,9, не менее |
| Диаметр втулки внутренний / наружный | 32+0,25/ 39,5±0,2 | 32,65, не более/39,0, не менее | 32+0,25, не более/ 39,5±0,2 | 32,85, не более/ 38,5, не менее |
| Диаметральный зазор между втулкой и валиком | 0,08….0,5 | 0,8, не более | 0,6, не более | 1,0, не более |
| Диаметр валика |  | 31,35, не менее | 32-0,25, не менее | 31,0, не менее |
| Диаметр поршня |  | 67,2-0,1, не менее | 67,3-0,1, не менее | 67,0, не менее |
| Диаметр цилиндра: внутренний - внутрений в зоне впрессовки направляющей наружный в зоне напрессовки днища | 67,5+0,06 67,5+0,06 | 67,8+0,1, не более 67,8+0,1, не более 78,02, не менее | 67,6+0,1, не более 67,6+0,1, не более 78,03, не менее | 68,0, не более 68,0, не более 77,98, не менее |

Должно быть:

Таблица 3.5 – Допуски размеров деталей гидрогасителей 45.30.045, 4065.33.000, 4065.33.100, 4065.33.200, 45.30.045М и МГК

| Наименование деталей и размеров | Размер, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Чертежный | Допустимый при выпуске из ремонта |  | Предельный в эксплуатации |
|  |  | ДР | КР |  |
| Внутренний диаметр направляющей | 48+0,025 | 48,04, не более | 48,03, не более | 48,1, не более |
| Диаметральный зазор между штоком и направляющей | 0,064 | 0,08, не более | 0,07, не более | 0,1, не более |
| Диаметр штока | 48-0,039 | 47,93, не менее | 47,94, не менее | 47,9, не менее |
| Диаметр поршня |  | 67,1, не менее | 67,2, не менее | 67,0, не менее |
| Диаметр втулки проушины гасителя группы 45.30.045 внутренний/ наружный | 32+0,25 / 39,5±0,2 | 32,65, не более/ 39,0 не менее | 32,3, не более/ 39,1 не менее | 32,8, не более/ 38,6, не менее |
| Диаметр втулки проушины гасителя группы 4065.33 внутренний/ наружный | 32±0,3/ 40,0±0,3 | 32,70 не более/ 39,3, не менее | 32,5, не более/ 39,6, не менее | 32,8, не более/ 38,6, не менее |

Продолжение таблицы 3.5

| Наименование деталей и размеров | Размер, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Чертежный | Допустимый при выпуске из ремонта |  | Предельный в эксплуатации |
|  |  | ДР | КР |  |
| Диаметральный зазор между втулкой и валиком | 0,08….0,5 | 0,8, не более | 0,6, не более | 1,0, не более |
| Диаметр валика |  | 31,35, не менее | 32-0,25, не менее | 31,2, не менее |
| Диаметр цилиндра гасителя группы 45.30.045 внутренний- внутрений в зоне впрессовки направляющей наружный в зоне напрессовки днища Диаметр цилиндра гасителя группы 4065.33… : внутренний - внутрений в зоне впрессовки днища наружный в зоне напрессовки направляющей | 67,5+0,12 67,5+0,02+0,06 78+0,062-0,043 67,5+0,06 67,5-0,02+0,06 75,5-0,010-0,029 | 67,8 не более 67,7, не более 77,7 не менее 67,8 не более 67,7, не более/ 75,2, не менее | 67,7, не более 67 6, / не более 77,8, не менее 67,7, не более 67, 6, не более 75,3, не менее | 68,0 ,не более 68,0, не более 77,5, не менее 68,0, не более 67,8, не более 75,1, не менее |

Стр. 59

первая фраза под таблицей: «Усилия сопротивления, кН»

Имеется:

Параметр сопротивления ß в дроссельном режиме функционирования гидрогасителя при скорости поршня 0,04…0,06 м/с при изготовлении …

Должно быть:

Параметр сопротивления ß в дроссельном режиме функционирования гидрогасителя при скорости поршня 0,04…0,075 м/с при изготовлении…

Стр.75

Таблица 3.11, четвёртая строка,

где указан тип демпфера: безлюлечный горизонтальный, графа 3

Имеется:

3750

Должно быть:

5750

Стр. 103

первый абзац

Имеется:

…замер потертости производится кронциркулем для наружных измерений 150 ГОСТ 28950 и линейкой металлической 300 мм ГОСТ 427-75.

Должно быть:

…замер потертости производят штангенциркулем с глубиномером, например, ШЦ-I-125-0,1 ГОСТ 166 с длинными губками.

Стр. 107

Таблица 4.1 продолжение, последняя строка, графа 1

Имеется:

Определение глубины протёртости- штангенциркулем.

Должно быть:

Определение глубины потёртости- штангенциркулем с глубиномером и длинными губками.

Стр.113

Таблица 4.2, первая строка, графа 1, третья фраза

Имеется:

Обмывку гасителей производят в вертикальном положении (манжетным уплотнением вверх) в отдельных емкостях с применением синтетических … (далее по тексту).

Должно быть:

Обмывку гасителей производят в отдельных емкостях с применением синтетических… (далее по тексту).

Стр. 115

Таблица 4.2 продолжение, последняя фраза

Имеется:

Эта операция должна производиться на прямолинейном участке железнодорожного пути длиной не менее 30 метров в соответствии с «Инструкцией по текущему содержанию железнодорожного пути», утв. распоряжением ОАО «РЖД» № 2791р от 29.12.2012.

Должно быть:

Последняя фраза в продолжении таблицы 4.2 исключена

Стр.217

Пункт Б.5.7

Имеется:

Б 5.7 Вынуть обойму 25 с манжетой 27 из стакана 13.Б4.8 Вынуть резиновое кольцо 24 из стакана 13.

Должно быть:

Б 5.7 Вынуть обойму 25 с манжетой 27 из стакана 13.Б5.8 Вынуть резиновое кольцо 24 из стакана 13.

Стр. 119

Таблица 4.3 продолжение, вторая строка, первая фраза

Имеется:

…не более 0,5 мм …

Должно быть:

…0,3…0,6 мм …

Стр. 120

Таблица 4.3 продолжение, вторая строка, графа 1, четвертая и пятая фразы

Имеется:

Диск впускного клапана должен свободно, без заеданий, перемещаться относительно дистанционного кольца под действием силы тяжести. Наружный диаметр дистанционного кольца в случае его наличия в гасителях 45.30.045 (прежних выпусков) при ДР  мм, при КР  измеряют штангенциркулем, овальность кольца не допускается…(далее по тексту).

Должно быть:

Диск впускного клапана в гасителях группы 45.30.045 должен свободно, без заеданий, перемещаться относительно дистанционного кольца под действием силы тяжести, наружный диаметр дистанционного кольца измеряют штангенциркулем, овальность кольца не допускается… (далее по тексту).

Стр. 121

Таблица 4.3 продолжение, третья строка

Имеется:

…Манжеты 45.32.090, перед сборкой манжеты выдерживают в используемой рабочей жидкости не менее 10 мин. Пружина этих манжет в «свернутом» виде имеет внутренний диаметр 50-0,5+0,25 мм при толщине витка 2,5+0,1. Манжет гасителей группы 4065.33 выполнена с двумя рабочими кромками и с пыльником. Пружина этой манжеты в «свернутом» виде имеет внутренний диаметр 52,6+0,2 мм при толщине витка 2,4+0,2 мм. Проверяют манжетные пружины на конусном калибре ГК19.1 А (приложение Д) с рисками, сделанными по размерам 51±0,1  мм и  53 мм. При надевании на конус вторая пружина должна под собственным весом размещаться между рисками ø52,7 мм и ø53-0,1 мм (калибр ГК19.1 Б (приложение Д). Контроль прочности

замка пружин производят протаскиванием калибра диаметром 55 мм сквозь свернутую пружину.

Должно быть:

...Манжеты перед сборкой выдерживают в используемой рабочей жидкости не менее 10 мин. Манжета гасителей группы 4065.33… выполнена с двумя рабочими кромками и с пыльником. Проверяют манжетные пружины на конусном калибре ГК-17 (приложение Д) с рисками, сделанными по размерам 50,4-0,1 мм и  49,5 мм. При надевании на конус пружина должна под собственным весом размещаться между этими рискаими. Контроль прочности замка пружин протаскиванием калибра диаметром 55 мм сквозь свернутую пружину.

Стр. 124

Таблица 4.3 продолжение, графа 1, последние две фразы

Имеется:

Допускается производить маркировку на бирке, прикрепляемой стопорным болтом кожуха. Болты М4, М6 и их резьбовые отверстия контролируются резьбовыми калибрами НЕ

Должно быть:

Допускается производить маркировку на табличке (бирке), прикрепляемой стопорным болтом кожуха у гасителей 45.30.045, 45.30.045М, ГКЦН 667640.012, или болтом в проушине у гасителей УГ 190.100.100 с сильфоном, или болтом хомута, закрепляющего резиновый чехол гасителя МГК. Гаситель 679 маркировать на верхней головке со стороны заводской таблички. Гаситель 679, у которого положение стопорного болта изменено и болт расположен со стороны таблички допускается маркировать на бирке, прижимаемой этим болтом. Гасители Закс маркируют на бирке, прочно прикрепляемой термообработанной проволокой к «шейке» штоковой проушины.

- втулка поз.11 (рисунок 3.10) …

Стр. 135

пункт 4.3.2.2  первая фраза

Имеется:

…( рисунок 3.9)

Должно быть:

… ( рисунок 3.12)

Стр.135

пункт 4.3.2.3  первая фраза

Имеется:

…( рисунок 3.10)

Должно быть

…    ( рисунок 3.11)

Стр.135

пункт 4.3.2.3  вторая фраза

Имеется:

…( рисунок 3.11)

Должно быть

…    ( рисунок 3.12)

Стр.136

пунке 4.3.2.3  последняя фраза

Имеется:

…( рисунок 3.9)

Должно быть :

…( рисунок 3.10)

Стр. 136

пункт 4.3.2.10   первая фраза после слов: «позиция 10»

Имеется:

…( рисунок 3.11)

Должно быть:

…( рисунок 3.12)

Стр.137

Пункт 4.3.2.13, второй абзац

Имеется:

Установить демпфер на испытательный стенд. Произвести прокачку демпфера при скорости перемещения поршня (0,06…0,15) м/с до температуры демпфера плюс (40±5) °С. Произвести запись диаграмм сопротивления на контрольных скоростях.

Должно быть:

Установить демпфер на испытательный стенд. Произвести прокачку демпфера при контрольных скоростях перемещения   поршня 0,075, 0,150 и 0,300 м/с до температуры демпфера 15…40 °С. Произвести запись диаграмм усилий сопротивления на этих скоростях.

Стр. 137

Пункт 4.3.2.14

Имеется:

…метки «НИЗ» (рисунок 3.9) на корпусе…

Должно быть:

…метки «НИЗ» (рисунок 3.10) на корпусе…

Стр. 237

Имеется:

Чертеж Л-019 с двумя конусами

Должно быть:

Чертеж Л0-17 с одним конусом