Приложение № 11

| СОГЛАСОВАНО: Комиссией вагонного хозяйства (протокол от «10» октября 2022 г. № 74) | УТВЕРЖДЕНО: Советом по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества протокол от «08» декабря 2022 г. № 77 |
| --- | --- |

ИЗВЕЩЕНИЕ № 21

об изменении

«Руководящего документа по ремонту и техническому обслуживанию

колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных

железных дорог колеи 1520 (1524) мм» РД ВНИИЖТ 27.05.01-2017

| АО «ВНИИЖТ» |  | Отдел |  | ИЗВЕЩЕНИЕ |  |  |  | ОБОЗНАЧЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НЦ НПСАП |  | № 21 |  |  |  | «Руководящий документ по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524) мм» РД ВНИИЖТ 27.05.01-2017 |  |  |  |
| ДАТА ВЫПУСКА |  |  |  | СРОК ИЗМ. |  |  |  |  | Лист 2 |  | # Листов 5 |
| ПРИЧИНА |  |  |  | Требование заказчика |  |  |  |  | КОД |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |
| УКАЗАНИЕ О ЗАДЕЛЕ |  |  |  | #### Задела нет |  |  |  |  |  |  |  |
| УКАЗАНИЕ О ВНЕДРЕНИИ |  |  |  | с момента утверждения |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРИМЕНЯЕМОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗОСЛАТЬ |  |  |  | Дирекция Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание Раздел 9.3 дополнить пунктом 9.3.5 в редакции: «9.3.5 Подшипники кассетного типа торговой марки ZWZ» Раздел 2 дополнить документом: «Q/WZ.J141122-2022 Технические условия на конические двухрядные подшипники TBU 150×250×160 353130Х2 для грузовых железнодорожных вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524) мм с нагрузкой на ось 25 тс». Раздел 9.3 дополнить пунктом 9.3.5 в редакции: «9.3.5 Подшипники кассетного типа торговой марки ZWZ. 9.3.5.1 Подшипники кассетного типа в габаритных размерах 150х250х160мм должны соответствовать ГОСТ 32769 и техническим условиям Q/WZ.J141122-2022. Подшипники поставляются на ремонтные предприятия в виде изделий, готовых к монтажу методом прессовой посадки. Подшипники отрегулированы по осевым зазорам, диаметрам отверстий колец внутренних, заправлены смазкой и имеют встроенные уплотнения, предотвращающие проникновение внутрь подшипников воды, пыли, грязи. Подшипники в габаритах 150х250х160мм запрессовываются на шейки оси колесной пары РВ2Ш-957-Г. Крепление подшипников на оси колесной пары осуществляется при помощи крышки передней и трех болтов М24 (рисунок 9.17) или четырех болтов М20. Передача нагрузок от тележек на колесные пары и комплекты подшипников осуществляется через адаптеры, свободно устанавливаемые на кольца наружные подшипников. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СОСТАВИЛ |  | Н.КОНТР. |  | УТВЕРДИЛ |  |  | ПР. ЗАКАЗЧИКА |  |
| Должность |  |  | Ст. научн. сотр. |  | Заведующий лабораторией |  | Директор НЦ «НПСАП» |  |  |  |  |
| Фамилия |  |  | Фофанова А.В. |  | Тимакова Е.А. |  | Гудас М.В. |  |  |  |  |
| Подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗМЕНЕНИЕ ВНЕС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ИЗВЕЩЕНИЕ № 21 |  |  |  | Лист 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |
| Рисунок 9.17 – Подшипник кассетного типа в габаритных размерах 150х250х160мм торговой марки ZWZ под адаптер 9.3.5.2 Основные размеры подшипников кассетного типа торговой марки ZWZ приведены в таблице 9.7 Т а б л и ц а 9.7 - Основные размеры подшипников кассетного типа торговой марки ZWZ В миллиметрах Габаритные размеры подшипника; Тип колесной пары; Тип нагружателя подшипника; Основные размеры подшипника; Ga. d; D; C; d1. 150x250x160; РВ2Ш-957-Г; Адаптер; 150; 250; 160; 185; 0,60…0,70. |
| 9.3.5.3 Маркировка Маркировка подшипника кассетного типа торговой марки ZWZ нанесена на середине цилиндрической поверхности наружного кольца, на торцах внутренних колец и на кожухе уплотнения. Пример маркировки на наружном кольце нового подшипника: - 6773 ZWZ CHN TBU 150×250×160 353130X2 2205 000007 Пример маркировки на внутреннем кольце нового подшипника: ZWZ CHN TBU 150×250×160 353130X2 2205 010 Пример маркировки на уплотнении нового подшипника: ZWZ СНN TBU 150×250×160 353130X2 22-05-13 |  |  |  |  |
| ИЗВЕЩЕНИЕ № 21 |  |  |  | Лист 4 |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |
| - 6773 - условный номер предприятия – изготовителя, осуществляющего сборку подшипника (на наружном кольце); - ZWZ - торговая марка изготовителя; - CHN - код страны изготовителя подшипника; - TBU - обозначение подшипника; - 150×250×160 - габариты базового подшипника; - 353130X2 - модель подшипника (номер конструкторской документации); - 2205 000007 - индивидуальный (серийный) номер наружного кольца (подшипника в сборе), где - 2205 - дата изготовления наружного кольца (две последние цифры года и месяц); - 000007 - порядковый номер наружного кольца подшипника; - - EAC - единый знак обращения продукции на рынке государств - членов ЕАЭС (при наличии действующего сертификата соответствия ЕАЭС). - 010 - номер партии стали, из которой изготовлено внутреннее кольцо; - 22-05-13 - дата сборки подшипника на кожухе уплотнения (две последние цифры года-месяц-число). На отремонтированном подшипнике дополнительно к основной маркировке на наружном кольце наносится знак о проведенном ремонте. Пример маркировки на наружном кольце отремонтированного подшипника: 6773 ZWZ CHN TBU 150×250×160 353130X2 2205 000007 R YYYY – R – обозначение того, что подшипник прошел ремонт; – YYYY – условный номер предприятия, производившего ремонт. 9.3.5.4 Внешние отличительные признаки подшипников в габаритных размерах 150х250х160 мм под адаптер (рисунок 9.18): – отсутствие корпуса буксы, вместо которого используется адаптер, бирка при этом отсутствует; – наименование торговой марки «ZWZ» на крышке передней подшипника; – номер модели (номер конструкторской документации) подшипника 353130X2 на крышке передней подшипника. Рисунок 9.18 – Внешние отличительные признаки подшипников кассетного типа в габаритных размерах 150х250х160мм под адаптер торговой марки ZWZ |  |  |  |  |

| ИЗВЕЩЕНИЕ № 21 |  |  |  | Лист 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |
| Пункт 12.4.2.2.4, подпункт в), абзац 1, Второе предложение дополнить словами: «...для подшипников торговой марки ZWZ - 0,01...0,50мм» Пункт 12.5.1.17 Второе предложение дополнить словами: «...для подшипников торговой марки ZWZ - 0,01...0,50мм» Пункт 24.2.2, четвертое перечисление Дополнить документом Q/WZ.J141122-2022 Пункт 29.24, абзац 4 Последнее предложение дополнить словами: «...для подшипников торговой марки ZWZ - 0,01...0,50мм» Пункт 31.7 Дополнить перечислением: «- для подшипников кассетного типа торговой марки ZWZ - подшипник, кольцо заднее упорное, кольцо соединительное, крышка передняя, болты торцевого крепления;» Пункт 32.3 Дополнить документом Q/WZ.J141122-2022. |  |  |  |  |