Приложение № 12

| СОГЛАСОВАНО: Комиссией вагонного хозяйства протокол от «10» октября 2022 г. № 74 | УТВЕРЖДЕНО: Советом по железнодорожному транспорту государств–участников Содружества протокол от « 8 » декабря 2022 г. № 77 |
| --- | --- |

ИЗВЕЩЕНИЕ № 22

об изменении

«Руководящего документа по ремонту и техническому обслуживанию

колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных

железных дорог колеи 1520 (1524) мм» РД ВНИИЖТ 27.05.01-2017

(проект)

| АО «ВНИИЖТ» |  |  | Отдел |  | ИЗВЕЩЕНИЕ |  |  |  |  |  | ОБОЗНАЧЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | НЦ НПСАП |  | № 22 |  |  |  |  |  | «Руководящий документ по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524) мм» РД ВНИИЖТ 27.05.01-2017 |  |  |  |  |
| ДАТА ВЫПУСКА |  |  |  |  | СРОК ИЗМ. |  |  |  |  |  |  | Лист 2 |  | # Листов 5 |  |
| ПРИЧИНА |  |  |  |  | Требование заказчика |  |  |  |  |  |  | КОД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |
| УКАЗАНИЕ О ЗАДЕЛЕ |  |  |  |  | #### Задела нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКАЗАНИЕ О ВНЕДРЕНИИ |  |  |  |  | с момента утверждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРИМЕНЯЕМОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗОСЛАТЬ |  |  |  |  | Дирекция Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗМ. |  | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание Раздел 9.3 дополнить пунктом 9.3.6 в редакции: «9.3.6 Подшипники кассетного типа торговой марки SPZ-BEARINGS» Раздел 2 дополнить документом: «ТУ «SPZ-BEARINGS» 339.21-2569-22 Узлы подшипниковые конические двухрядные букс железнодорожного подвижного состава TBU 150х250х160, TBU 130х250х160, TBU 130х230х150. Технические условия» Пункт 3.42 Имеется: «3.42 кольцо упорное заднее:», далее по тексту. Должно быть: «3.42 кольцо упорное заднее (стопор задний):», далее по тексту. Раздел 9.3 дополнить пунктом 9.3.6 в редакции: «9.3.6 Подшипники кассетного типа торговой марки SPZ-BEARINGS. 9.3.6.1 Подшипники кассетного типа в габаритных размерах 150х250х160мм должны соответствовать ГОСТ 32769 и техническим условиям ТУ «SPZ-BEARINGS» 339.21-2569-22. Подшипники поставляются на ремонтные предприятия в виде изделий, готовых к монтажу методом прессовой посадки. Подшипники отрегулированы по осевым зазорам, диаметрам отверстий колец внутренних, заправлены смазкой и имеют встроенные уплотнения, предотвращающие проникновение внутрь подшипников воды, пыли, грязи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | СОСТАВИЛ |  |  | Н.КОНТР. |  |  | УТВЕРДИЛ |  |  | ПР. ЗАКАЗЧИКА |  |  |
| Должность |  |  |  | Ст. научн. сотр. |  |  | Заведующий лабораторией |  |  | И.о. директора НЦ «НПСАП» |  |  |  |  |  |
| Фамилия |  |  |  | Фофанова А.В. |  |  | Тимакова Е.А. |  |  | Горюнов Г.Н. |  |  |  |  |  |
| Подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗМЕНЕНИЕ ВНЕС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗВЕЩЕНИЕ № 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист 3 |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подшипники в габаритах 150х250х160мм запрессовываются на шейки оси колесной пары РВ2Ш-957-Г. Крепление подшипников на оси колесной пары осуществляется при помощи крышки передней и трех болтов М24 (рисунок 9.19). Передача нагрузок от тележек на колесные пары и комплекты подшипников осуществляется через адаптеры, свободно устанавливаемые на кольца наружные подшипников. Рисунок 9.19 – Подшипник кассетного типа в габаритных размерах 150х250х160мм торговой марки SPZ-BEARINGS под адаптер 9.3.6.2 Основные размеры подшипников кассетного типа торговой марки SPZ-BEARINGS приведены в таблице 9.8. Т а б л и ц а 9.8 - Основные размеры подшипников кассетного типа торговой марки SPZ-BEARINGS В миллиметрах Габаритные размеры подшипника; Тип колесной пары; Тип нагружателя подшипника; Основные размеры подшипника; Ga. d; D; C; d1. 150x250x160; РВ2Ш-957-Г; Адаптер; 150; 250; 160; 185; 0,60...0,70. |
| ИЗВЕЩЕНИЕ № 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист 4 |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3.6.3 Маркировка Маркировка подшипника кассетного типа торговой марки SPZ-BEARINGS нанесена по центру проточки цилиндрической поверхности наружного кольца, на широких торцах внутренних колец и на кожухе уплотнения. Пример маркировки на наружном кольце нового подшипника: TBU 150х250х160 153.21 SPZ 000900 UZ 09-22 2569 EAC, - где TBU 150x250x160 - габаритные размеры базового подшипника; 153.21 - номер чертежа (вариант исполнения) SPZ - фирменный знак предприятия-изготовителя подшипника; 000900 - порядковый номер подшипника; UZ - страна предприятия-изготовителя; 09-22 - месяц и две последние цифры года изготовления; 2569 - условный номер предприятия-изготовителя подшипника; - EAC- единый знак обращения продукции на рынке государств - членов ЕАЭС (при наличии действующего сертификата соответствия ЕАЭС). Пример маркировки на внутреннем кольце нового подшипника: - TBU 150х250х160 SPZ UZ 09-22 2569 - где TBU 150x250x160 - габаритные размеры базового подшипника; SPZ - фирменный знак предприятия-изготовителя подшипника; UZ - страна предприятия-изготовителя; 09-22 - месяц и две последние цифры года изготовления; 2569 - условный номер предприятия-изготовителя подшипника. Пример маркировки на кожухе уплотнения нового подшипника: TBU 150х250х160 SPZ UZ 09-22 2569 - где TBU 150x250x160 - габаритные размеры базового подшипника; SPZ - фирменный знак предприятия-изготовителя подшипника; UZ - страна предприятия-изготовителя; 09-22 - месяц и две последние цифры года изготовления; 2569 - условный номер предприятия-изготовителя подшипника. 9.3.6.4 Внешние отличительные признаки подшипников торговой марки SPZ-BEARINGS в габаритных размерах 150х250х160 мм под адаптер (рисунок 9.20): - отсутствие корпуса буксы, вместо которого используется адаптер, бирка при этом отсутствует; - надпись SPZ на крышке передней подшипника. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗВЕЩЕНИЕ № 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист 5 |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рисунок 9.20 – Внешние отличительные признаки подшипников кассетного типа в габаритных размерах 150х250х160 мм под адаптер торговой марки SPZ-BEARINGS Пункт 12.4.2.2.4, подпункт в), абзац 1 Второе предложение дополнить словами: «...для подшипников торговой марки SPZ-BEARINGS - 0,03..0,40 мм.» Пункт 12.5.1.17 Второе предложение дополнить словами: «...для подшипников торговой марки SPZ-BEARINGS - 0,03...0,40 мм;» Пункт 24.2.2, четвертое перечисление Дополнить документом ТУ «SPZ-BEARINGS» 339.21-2569-22» Пункт 29.24, абзац 4 Последнее предложение дополнить словами: «...для подшипников торговой марки SPZ-BEARINGS - 0,03...0,40 мм.» Пункт 31.7 Дополнить перечислением: «-- для подшипников кассетного типа торговой марки SPZ-BEARINGS - подшипник, задний стопор, кольцо соединительное, крышка передняя, болты торцевого крепления;» Пункт 32.3 Дополнить документом ТУ «SPZ-BEARINGS» 339.21-2569-22.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |