Доклад о стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания 1 км автомобильных дорог общего пользования

Российской Федерации (2022 год)

1. Введение

Материалы подготовлены Министерством транспорта Российской Федерации на основе данных, поступивших от федеральных казенных учреждений, подведомственных Федеральному дорожному агентству (29 ФКУ), Государственной компании «Российские автомобильные дороги», а также органов управления дорожным хозяйством субъектов Российской Федерации (85 субъектов).

2. Особенности статистической обработки удельных стоимостных показателей

Автомобильная дорога – это сложный линейный объект, который помимо основных конструктивных элементов (дорожного полотна, дорожного покрытия 
и подобных элементов) имеет в своем составе на всем протяжении дорожные сооружения, являющиеся его неотъемлемой технологической частью (защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства).

На величину стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильной дороги влияет целый ряд ценообразующих факторов, таких как:

– геометрические характеристики (ширина проезжей части, обочин, разделительной полосы, радиусы кривых, уклоны и т. д.);

– капитальность конструкции дорожной одежды;

– рельеф местности, природно-климатические и инженерно-геологические условия строительства;

– наличие застройки территории;

– количество пересечений и примыканий, искусственных сооружений;

– стоимость строительных материалов, включая затраты 
на их транспортировку;

– объемы земляных работ;

– стоимость возмещения расходов при выкупе земель и выплаты компенсаций;

– количество и тип пересекаемых и переустраиваемых коммуникаций;

– система водоотвода, тип очистных сооружений;

– количество и тип искусственных сооружений;

– количество и размеры дорожных знаков, тип их установки;

– наличие различных охранных зон.

В настоящем докладе для обеспечения статистической достоверности 
и однородности выборки при расчете удельных стоимостных показателей строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильной дороги были учтены следующие аспекты:

– выделены стоимостные показатели каждой дороги без дорогостоящих искусственных сооружений (крупных мостов и многоуровневых развязок);

– исключены затраты на подготовку территории строительства и налог 
на добавленную стоимость;

– рассчитаны укрупненные показатели.

Подготовка доклада осуществлялась в соответствии с Методическими рекомендациями по проведению работ по сбору, анализу, мониторингу, актуализации и определению стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания 1 км автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального (межмуниципального) и местного значения, рекомендованными к применению поручением Правительства Российской Федерации от 22.10.2016 № АД-П9-6329 и поручением Минтранса России 
от 10.08.2017 № ЕД-128пр.

3. Анализ удельных стоимостных показателей строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания 1 км 1 полосы автомобильных дорог общего пользования в Российской Федерации

Средняя стоимость строительства 1 км 1 полосы движения по каждой категории автомобильной дороги приведена в таблице 1.

Таблица 1 – Средняя стоимость строительства 1 км 1 полосы движения 
в зависимости от категории автомобильной дороги

| Категория дороги | Средняя стоимость строительства 1 км 1 полосы движения, тыс. руб. | Количество объектов в расчете | Суммарная линейная протяженность объектов в расчете, км |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 129 364,34 | 7 | 181,65 |
| II | 72 121,83 | 12 | 43,03 |
| III | 49 821,12 | 6 | 23,35 |
| IV | 27 082,07 | 72 | 185,56 |
| V | 12 795,26 | 63 | 126,99 |
| В целом по сети дорог | 82 691,36* | 160 | 560,59 |

* Средневзвешенное значение. Определяется как сумма средних значений показателей работ по строительству, участвующих в расчете для каждой категории, скорректированных 
с учетом доли протяженности объектов каждой категории в суммарной протяженности объектов 
по строительству.

Средняя стоимость реконструкции 1 км 1 полосы движения по каждой категории автомобильной дороги приведена в таблице 2.

Таблица 2 – Средняя стоимость реконструкции 1 км 1 полосы движения 
в зависимости от категории автомобильной дороги

| Категория дороги | Средняя стоимость реконструкции 1 км 1 полосы движения, тыс. руб. | Количество объектов в расчете | Суммарная линейная протяженность объектов в расчете, км |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 70 247,95 | 18 | 248,18 |
| II | 45 629,38 | 19 | 77,94 |
| III | 47 432,76 | 10 | 48,04 |
| IV | 18 016,37 | 60 | 242,74 |
| V | 19 362,54 | 16 | 24,32 |
| В целом по сети дорог | 51 626,62* | 123 | 641,22 |

* Средневзвешенное значение. Определяется как сумма средних значений показателей работ по реконструкции, участвующих в расчете для каждой категории, скорректированных с учетом доли протяженности объектов каждой категории в суммарной протяженности объектов 
по реконструкции.

Средняя стоимость капитального ремонта 1 км 1 полосы движения по каждой категории автомобильной дороги приведена в таблице 3.

Таблица 3 – Средняя стоимость капитального ремонта 1 км 1 полосы движения 
в зависимости от категории автомобильной дороги

| Категория дороги | Средняя стоимость капитального ремонта 1 км 1 полосы движения, тыс. руб. | Количество объектов в расчете | Суммарная линейная протяженность объектов в расчете, км |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 36 542,39 | 6 | 62,47 |
| II | 28 878,60 | 85 | 813,66 |
| III | 25 808,12 | 127 | 922,48 |
| IV | 16 596,16 | 405 | 1 040,12 |
| V | 12 190,05 | 122 | 128,69 |
| В целом по сети дорог | 24 274,45* | 745 | 2 967,41 |

* Средневзвешенное значение. Определяется как сумма средних значений показателей работ по капитальному ремонту, участвующих в расчете для каждой категории, скорректированных 
с учетом доли протяженности объектов каждой категории в суммарной протяженности объектов 
по капитальному ремонту.

Средняя стоимость ремонта 1 км автомобильной дороги с условной шириной 7 м (в зависимости от категории автомобильной дороги) приведена в таблице 4.

Таблица 4 – Средняя стоимость ремонта 1 км автомобильной дороги с условной шириной 7 м (в зависимости от категории автомобильной дороги)

| Категория дороги | Средняя стоимость ремонта 1 км (7000 кв. м), тыс. руб. | Количество объектов в расчете | Суммарная линейная протяженность объектов в расчете, км |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 17 112,88 | 44 | 317,68 |
| II | 17 294,74 | 351 | 1 240,57 |
| III | 16 790,90 | 1327 | 6 315,79 |
| IV | 13 717,86 | 5628 | 12 497,82 |
| V | 8 286,23 | 4760 | 4 141,25 |
| В целом по сети дорог | 14 395,51* | 12110 | 24 513,10 |

* Средневзвешенное значение. Определяется как сумма средних значений показателей работ по ремонту, участвующих в расчете для каждой категории, скорректированных с учетом доли протяженности объектов каждой категории в суммарной протяженности объектов 
по ремонту.

Средняя стоимость выполнения работ по устройству защитных слоев, слоев износа и поверхностной обработки 1 км автомобильной дороги (с условной шириной 7 м), выполняемых за счет средств содержания автомобильной дороги, 
в зависимости от категории автомобильной дороги приведена в таблице 5.

Таблица 5 – Средняя стоимость выполнения работ по устройству защитных слоев, слоев износа и поверхностной обработки 1 км автомобильной дороги
(с условной шириной 7 м)

| Категория дороги | Средняя стоимость 1 км (7000 кв. м) работ по устройству защитных слоев, слоев износа и поверхностной обработки, выполняемых за счет средств содержания, тыс. руб. | Количество объектов в расчете | Суммарная линейная протяженность объектов в расчете, км |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 9 391,58 | 69 | 669,26 |
| II | 7 570,37 | 141 | 1 322,96 |
| III | 6 811,21 | 193 | 1 328,33 |
| IV | 6 911,68 | 365 | 917,44 |
| V | 5 338,44 | 81 | 53,42 |
| В целом по сети дорог | 7 650,90* | 849 | 4 291,40 |

* Средневзвешенное значение. Определяется как сумма средних значений показателей работ по устройству защитных слоев, слоев износа и поверхностной обработки, участвующих 
в расчете для каждой категории, скорректированных с учетом доли протяженности объектов каждой категории в суммарной протяженности объектов по устройству защитных слоев, слоев износа и поверхностной обработки.

Средняя стоимость выполнения работ по устройству защитных слоев, слоев износа 
и поверхностной обработки 1 км автомобильной дороги (с условной шириной 7 м), выполняемых 
за счет средств содержания, в 2022 году находится в допустимом диапазоне динамики прошлых лет исследований.

Средняя стоимость содержания 1 км автомобильной дороги (с условной шириной 7 м) без учета выполнения работ по устройству защитных слоев, слоев износа и поверхностной обработки в зависимости от категории автомобильных дорог приведена в таблице 6.

Таблица 6 – Средняя стоимость содержания 1 км автомобильной дороги 
(с условной шириной 7 м)

| Категория дороги | Средняя стоимость содержания 1 км (7000 кв. м) работ по содержанию (без учета выполнения работ по устройству защитных слоев, слоев износа и поверхностной обработки), тыс. руб. | Суммарная линейная протяженность объектов в расчете, км |
| --- | --- | --- |
| I | 1 600,95 | 9 869,52 |
| II | 1 154,15 | 37 609,17 |
| III | 651,19 | 106 844,52 |
| IV | 381,04 | 290 179,95 |
| V | 270,85 | 87 269,15 |
| В целом по сети дорог | 588,24* | 531 772,31 |

* Средняя стоимость выполнения работ по содержанию 1 км автомобильной дороги 
(с условной шириной 7 м) в 2022 году находится в допустимом диапазоне динамики ремонта прошлых лет исследований.

Работы по содержанию осуществляются на основании анализа транспортно-эксплуатационного состояния дороги и безопасности дорожного движения, а также фактического состояния дороги и ее элементов.

Порядок содержания автомобильных дорог включает в себя организацию и проведение работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог, оценке 
их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

Предусмотренный на содержание автомобильных дорог размер потребности средств бюджета на очередной финансовый год определяется в соответствии с нормативами финансовых затрат на содержание автомобильных дорог. На основании ежегодных программ дорожных работ разрабатываются сметные расчеты по содержанию или проекты по содержанию. С учетом установленной классификации дорожных работ определяются виды и периодичность проведения работ по содержанию автомобильных дорог, влияющих на безопасность дорожного движения, 
на срок службы элементов автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений.