Приложение № 46

| СОГЛАСОВАНО Комиссией по пассажирскому хозяйству протокол от 26-29 сентября 2023 г. | УТВЕРЖДЕНО Советом по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества протокол от «20» ноября 2023 г. № 79 |
| --- | --- |

ИЗВЕЩЕНИЕ № 2-2023

об изменении

ЕДИНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

к капитальному ремонту первого объема

пассажирских вагонов, курсирующих в международном сообщении

2023

| АО «ВНИИЖТ» |  |  | Отдел |  | ИЗВЕЩЕНИЕ |  |  |  |  | ОБОЗНАЧЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | НЦИ |  | № 2-2023 |  |  |  |  | ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ к капитальному ремонту первого объема пассажирских вагонов, курсирующих в международном сообщении |  |  |  |  |
| ДАТА ВЫПУСКА |  |  |  |  | СРОК ИЗМ. |  |  |  |  |  |  | Лист 2 | # Листов 3 |  |
| ПРИЧИНА |  |  |  |  | Требование заказчика |  |  |  |  |  |  | КОД |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |
| УКАЗАНИЕ О ЗАДЕЛЕ |  |  |  |  | #### Задела нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКАЗАНИЕ О ВНЕДРЕНИИ |  |  |  |  | С 1 января 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРИМЕНЯЕМОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗОСЛАТЬ |  |  |  |  | Дирекция Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗМ. |  | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По тексту документа и в Таблице 5.2 Заменить нумерацию ссылок на нормативные документы: С [XI] на [IX] [XII] на [X], с [XIII] на [XI]. Пункт 2.4.2 После слов «...и подвергают неразрушающему контролю» дополнить «[6], [13] - [16].» Пункт 2.6.1.6 Изложить в редакции: «2.6.1.6 Сварные швы рамы тележки и надрессорной балки подвергают дефектоскопированию в соответствии с документацией по неразрушающему контролю [6].» Пункт 2.6.1.7 Изложить в редакции: «2.6.1.7 Детали тележек: болты, кронштейны и их сварные швы, шкворни, тяги ручного тормоза, тормозной рычажной передачи и клещевые механизмы дискового тормоза, подвергают в соответствии с документацией по неразрушающему контролю [6], [15] вихретоковому контролю с последующим (подтверждающим) магнитопорошковым контролем. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | СОСТАВИЛ |  |  | Н.КОНТР. |  |  |  | УТВЕРДИЛ | ПР. ЗАКАЗЧИКА |  |  |
| Должность |  |  |  | Рук. отдела |  |  | Вед.инженер |  |  |  | Директор НЦИ |  |  |  |
| Фамилия |  |  |  | Кузнецов М.А. |  |  | Табакова Ю.Н. |  |  |  | Савин А.В. |  |  |  |
| Подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗМЕНЕНИЕ ВНЁС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗВЕЩЕНИЕ № 2-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист 3 |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт 2.6.1.8 После слов «... подвергают магнитопорошковому контролю» дополнить «в соответствии с требованиями [15].» Пункт 2.6.2.1, первый абзац Имеется: «... в соответствии с документом по неразрушающему контролю деталей вагонов [6].» Должно быть: «... в соответствии с документом по неразрушающему контролю [15].» Таблица 5.1 Дополнить ссылками на нормативные документы: [13] ПР НК В.1; «Правила по неразрушающему контролю вагонов, их деталей и составных частей при ремонте. Общие положения» Протокол от 16-17 октября 2012 г. №57. [14] ПР НК В.2; «Правила неразрушающего контроля деталей и составных частей колесных пар вагонов при ремонте. Специальные требования» Протокол от 19-20 ноября 2013 г. №59. [15] ПР НК В.3; «Правила неразрушающего контроля деталей тележек вагонов при ремонте. Специальные требования» Протокол от 19-20 ноября 2013 г. №59. [16] ПР НК В.4; «Правила неразрушающего контроля деталей сцепных устройств, транспортера, тормозного и электрического оборудования и других деталей вагонов при ремонте. Специальные требования» Протокол от 19-20 ноября 2013 г. №59. Таблица 5.2 Исключить ссылки на нормативные документы: [IX]; РД 32.150-2000; «Вихретоковый метод неразрушающего контроля деталей вагонов». [X]; РД 32.159-2000; «Магнитопорошковый метод неразрушающего контроля деталей вагонов». |