| СОГЛАСОВАНО: Комиссией вагонного хозяйства протокол от «5-7» марта 2024 г. № 77 | УТВЕРЖДЕНО: Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества протокол от 10 июня 2024 г. № 80 |
| --- | --- |

Приложение № 12

ИЗВЕЩЕНИЕ № 4-2023

ОБ ИЗМЕНЕНИИ

Структуры и порядка ведения технического паспорта грузового вагона формы ВУ- 4 ЖА

Листы с 3 по 33 заменить

Ввести листы с 3 по 20

Содержание

1.Общие положения.............................................................................................................4

2.Заголовок технического паспорта...................................................................................6

3. Общие данные о вагоне...................................................................................................9

4. Оборудование вагона....................................................................................................11

5.Характеристика отдельных частей вагона...................................................................13

6. Место и причина оформления технического паспорта..............................................15

7. Оборотная сторона ф.ВУ-4ЖА.....................................................................................16

Приложение. Технический паспорт грузового вагона ф. ВУ-4ЖА..............................18

1. Общие положения

1.1. Настоящий документ регламентирует структуру и порядок оформления Технического паспорта грузового вагона формы ВУ-4ЖА (далее – технический паспорт). Действие документа распространяется на грузовые вагоны восьмизначной нумерации, допущенные к эксплуатации на путях общего пользования государств-участников Соглашения о совместном использовании грузовых вагонов в международном сообщении (далее – вагоны).

1.2. Технический паспорт грузового вагона ф. ВУ-4ЖА составляется при:

-  изготовлении вагона;

- модернизации вагона (переоборудовании, влекущем изменение модели вагона или её модификации) (далее – модернизация);

- продлении срока службы вагона;

- перенумеровании вагона;

- корректировке технических характеристик вагона.

Технический паспорт может быть вновь оформлен при необходимости его восстановления вследствие утраты, порядком изложенным в пункте 1.12. Актуальным является технический паспорт, составленный (оформленный) последним.

1.3. Технический паспорт является документом, удостоверяющим факт изготовления, модернизации, продления срока службы, перенумерования вагона и его технических характеристик, на дату свершения события. Технический паспорт составляется предприятием–изготовителем вагона, или предприятием выполнения этих работ с вагоном в случаях, указанных в пункте 1.2. Технический паспорт составляется в двух экземплярах, в соответствии с конструкторской документацией на вагон. Один экземпляр технического паспорта остается в делах предприятия его оформления, второй экземпляр передается собственнику/владельцу вагона. Технический паспорт хранится до окончания назначенного срока службы (или продленного срока службы) вагона. При смене собственника/владельца вагона первичный технический паспорт без изменения его содержания передается новому собственнику/владельцу на весь срок владения вагоном.

1.4. Предприятия оформления технического паспорта должны быть зарегистрированы в справочнике «Условные коды предприятий, осуществляющих изготовление, техническое обслуживание, ремонт подвижного состава и его составных частей» С ЖА 1015.

1.5. Форма технического паспорта грузового вагона (приложение) едина для всех железнодорожных администраций и обязательна для всех вагоностроительных и вагоноремонтных предприятий принадлежности государств-участников Соглашения о совместном использовании грузовых вагонов.

1.6. Технический паспорт по форме Приложения составляется независимо от того, принят ли на железнодорожной администрации оформления технического паспорта какой либо внутренний документ аналогичного содержания.

1.7. Технический паспорт оформляется на русском языке. Необходимость оформления технического паспорта на двух языках русском и национальном определяется железнодорожной администрацией.

1.8. Заполнение реквизитов технического паспорта производится четким шрифтом, не допускающим разночтения. Допускается формирование технического паспорта электронными средствами с последующей распечаткой и заверением ответственным лицом.

1.9. При заполнении технического паспорта в части технических характеристик вагона необходимо руководствоваться конструкторской документацией, трафаретами на борту и фактическими характеристиками вагона, с использованием, при необходимости их кодирования, действующих Справочников и Классификаторов.

1.10. При оформлении технического паспорта в случаях проведения модернизации, продления срока службы или перенумерования вагона сведения о заводском номере, данные о постройке (предприятие, код, дата), номер технических условий конструкторской документации (далее – номер КД) на изготовление или модернизацию вагона, переносятся из ранее оформленного технического паспорта. Срок окончания службы вагона и сведения о документе (вид документа и его номер) по модернизации, переносятся в новый технический паспорт, если причина составления технического паспорта не связана с изменением этих данных.

Допускается заполнение указанных данных с электронного аналога технического паспорта. Все остальные данные носят актуальный характер в соответствии с фактическим состоянием вагона.

1.11. Титульный лист технического паспорта удостоверяется подписями руководителя предприятия, руководителем ОТК предприятия и/или инспектором приемщиком и заверяется печатью предприятия.

1.12. В случае утраты ранее оформленного технического паспорта его восстановление (оформление дубликата) производится предприятием, составившим утраченный технический паспорт. Оформление производится по заявке собственника/владельца вагона, с обоснованием причины необходимости его восстановления. К заявке прикладываются все необходимые документы, подтверждающие правомочность владения заявителем вагоном (на правах собственности, аренды или ином праве). В случае прекращения деятельности или перепрофилирования предприятия, ранее оформившего технический паспорт вагона, допускается оформление паспорта, взамен утраченного, железнодорожной администрацией на основании натурного осмотра и данных хранящихся в Автоматизированном банке данных парка грузовых вагонов (АБД ПВ) Информационно-вычислительного центра железнодорожных администраций 
(ИВЦ ЖА).

1.13. Если предприятие – составитель оригинала технического паспорта находится на территории другого государства, заявка на восстановление технического паспорта предварительно заверяется соответствующим органом железнодорожной администрации принадлежности вагона, ведающим вопросами учета, эксплуатации и технического содержания грузового вагонного парка.

1.14. Внесение изменений и дополнений в Структуру и порядок ведения технического паспорта допускается только по решению Совета по железнодорожному транспорту по представлению Комиссии вагонного хозяйства.

2. Заголовок технического паспорта

2.1. Заводской номер вагона – проставляется номер в соответствии с системой нумерации, принятой на данном конкретном предприятии-изготовителе.

2.2. После заводского номера указывается сокращенное наименование предприятия–изготовителя, его условный код и дата изготовления вагона.

Код и наименование предприятия–изготовителя должны соответствовать справочнику «Условные коды предприятий, осуществляющих изготовление, техническое обслуживание, ремонт подвижного состава и его составных частей» С ЖА 1015.

Максимальное количество знаков в коде - 4.

При меньшей значности кода, нули впереди не проставляются.

Пример заполнения приведен в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование предприятия (сокращенное) | Условный код |
| --- | --- |
| ОАО «НПК «Уралвагонзавод» | 5 |

После кода предприятия–изготовителя цифрами обозначается дата (число месяца, порядковый номер месяца и четыре цифры года) постройки вагона. При однозначном числе дня или месяца впереди проставляется нуль.

Например: 2 марта 2015 г.

Заполняется: 02032015

Во всех случаях составления или при восстановлении технического паспорта, если на бирке предприятия–изготовителя указан только год постройки вагона, дата постройки в паспорте дополняется числом и месяцем в формате 0101.

Например: на бирке указано 2015г.

Заполняется: 01012015

Дата должна быть указана в трафарете на вагоне. Дата постройки вагона определяется по дате изготовления рамы вагона, указанной на бирке (ярлыке, табличке), расположенной на раме вагона.

2.3. Модель – указывается шифр модели вагона. Модель вагона указывается с тире, например: 12-132-03. Максимальная значность кода – 12.

Модель проставляется в соответствии с техническими условиями конструкторской документации и должна быть внесена (зарегистрирована) в справочник "Модели грузовых вагонов" С ЖА 2004.

2.4. Код модели вагона в техническом паспорте проставляется в соответствии со справочником "Модели грузовых вагонов" С ЖА 2004. Максимальное количество знаков в коде – 4.

2.5. КД № - номер технических условий конструкторской документации, в соответствии с которой изготовлен вагон. Значность не регламентируется.

2.6. Окончание срока службы в годах – день, месяц и год, определяющие предельно допустимую календарную продолжительность эксплуатации вагона данной модели с даты его изготовления. Заполняется в соответствии с техническими условиями конструкторской документации на изготовление, либо модернизацию вагона данной модели и/или в соответствии с техническим решением, повлекшим изменение срока службы в формате 2 знака - день, 2 знака – месяц, 4 знака – год в соответствии с требованиями п.2.2 настоящего документа.

2.7. В позиции «____ № ________» указывается вид документа и его номер, в соответствии с которым произведена модернизация вагона, или продление его срока службы. Вид документа содержит символы: КД – технические условия конструкторской документации, ТР-техническое решение. Значность номера не регламентируется.

2.8. В строке «Сертификат соответствия» указывается номер сертификата, код организации выдачи в соответствии со справочником С ЖА 2144 «Органы по сертификации (оценке (подтверждению) соответствия», (3 знака) и срок его окончания действия в формате 2 знака - день, 2 знака – месяц, 4 знака – год в соответствии с требованиями п.2.2 настоящего документа.

В случае продления срока службы, в строке «Сертификат соответствия» в графе «Номер сертификата» указывается – ТР (от сокращенного – техническое решение), в графе «Код организации выдачи» указывается код предприятия, продлившего срок службы по техническому решению в соответствии со Справочником С ЖА 2117 «Организации-исполнители, имеющие право проведения технического диагностирования грузовых вагонов с целью продления срока службы» с указанием срока окончания действия свидетельства на право проведения работ по техническому диагностированию с целью продления срока службы в формате 2 знака - день, 2 знака – месяц, 4 знака – год в соответствии с требованиями п.2.2 настоящего документа.

2.9. Сведения, содержащиеся в полях строки «Сертификат соответствия» переносятся в новый технический паспорт из ранее оформленного, если причина составления технического паспорта не связана с изменением сертификата.

2.10. При составлении технического паспорта после работ, требующих сертификации вагона, в строке «Сертификат соответствия» указываются сведения об актуальном сертификате.

3. Общие данные о вагоне

3.1. Тара вагона (тонны с десятыми).

Максимальная значность кода - 4.

Тара вагона в техническом паспорте проставляется в графе "Ответ (значение)" с трафарета на вагоне в тоннах. На вагонах для международного сообщения с трафаретом МС тара указывается в килограммах на трафарете внутри прямоугольника. В этом случае данные переводятся в тонны с двумя знаками после запятой. Графа "Код" заполняется в центнерах. Данный показатель не может быть нулевым. Кодирование тары производится с учетом правил округления. Примеры кодирования приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Тара по трафарету | Пример кодирования |
| --- | --- |
| 21,80 | 218 |
| 21,83 | 218 |
| 22,00 | 220 |
| 22, 87 | 229 |
| 199,35 | 1993 |

3.2. Грузоподъемность (т).

Максимальная значность кода - 4.

Грузоподъемность записывается в графе "Ответ (значение)" с трафарета на вагоне в тоннах, в графе "Код" - в центнерах.

Кодирование производится с учетом правил округления. Примеры кодирования приведены в таблице 3.

В технических паспортах на служебные и технические вагоны рефрижераторных поездов и секций, вагоны не для перевозки грузов и транспортеры в графе "Ответ" делается запись "нет", а в графе «Код» проставляется ноль.

Таблица 3

| Грузоподъемность по трафарету | Примеры кодирования |
| --- | --- |
| 62,0 | 620 |
| 59,4 | 594 |
| 59,5 | 595 |
| 124,5 | 1245 |
| 124,6 | 1246 |

3.3. Объем кузова (м3).

Максимальная значность кода - 5.

Объем кузова записывается в графе "Ответ (значение)" с трафарета на вагоне в кубических метрах, в графе "Код" – объем кузова записывается без запятой.

Примеры кодирования приведены в таблице 4.

Таблица 4

| Объем кузова по трафарету | Примеры кодирования |
| --- | --- |
| 55,00 | 5500 |
| 72,38 | 7238 |
| 120,15 | 12015 |

В технических паспортах на служебные и технические вагоны рефрижераторных поездов и секций, вагоны не для перевозки грузов, транспортеры и платформы в графе "Ответ" делается запись "нет", а в графе «Код» проставляется ноль.

3.4. Длина по осям автосцепок (мм).

Значность - 5.

Длина по осям проставляется в графе ответ и не кодируется.

3.5. Габарит.

Значность кода – 2.

В графе "Ответ (значение)" проставляется условное обозначение габарита, а в графе "Код" - цифра кода в соответствии с классификатором «Условные обозначения габаритов грузовых вагонов» К ЖА 2103.

3.6. Материал обшивы кузова.

Значность кода - 2

По данному показателю коды проставляются в соответствии с классификатором "Материалы и условные обозначения обшивы кузовов грузовых вагонов" 
К ЖА 2104.

В графе "Ответ (значение)" проставляется марка материала, из которого сделан кузов вагона, по платформам – материал пола.

3.7. Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы, кН (тс).

Значность – 3.

Максимальная расчетная статическая осевая нагрузка в графе «Ответ (значение)» проставляется в соответствии с техническими условиями конструкторской документации на вагон. В графе "Код" записывается отражение значения максимальной расчетной статической нагрузки от колесной пары на рельсы в тс без запятой. Примеры кодирования приведены в таблице 5.

Таблица 5

| - Максимальная расчётная статическая осевая нагрузка кН (тс) |  | - Примеры кодирования |
| --- | --- | --- |
| - кН | - тс |  |
| 196 | 20 | 200 |
| 230,5 | 23,5 | 235 |
| 245 | 25 | 250 |
| 265 | 27 | 270 |
| 294 | 30 | 300 |

4. Оборудование вагона

4.1. Тип тормозной рычажной передачи.

Значность кода - 1.

По данному показателю в графе "Ответ (значение)" указывается полное наименование типа тормозной рычажной передачи, в графе "Код" проставляется код в соответствии со справочником С ЖА 2165 «Типы тормозной рычажной передачи грузовых вагонов». Тип тормозной рычажной передачи определяется по количеству и месторасположению тормозных цилиндров.

4.2. Тип воздухораспределителя.

Значность кода - 2.

По данному показателю в графе "Ответ (значение)" указывается наименование модели воздухораспределителя автотормоза грузового вагона, в графе "Код" проставляется код в соответствии с классификатором «Модели воздухораспределителей автотормоза грузовых вагонов» К ЖА 2107. Модель воздухораспределителя определяется по условному номеру магистральной части.

4.3. Модель авторегулятора рычажной передачи.

Значность кода - 2.

При указании моделей авторегулятора рычажной передачи в графе "Ответ (значение)" указывается наименование модели авторегулятора, в графе "Код" - код в соответствии с классификатором "Модели авторегуляторов рычажной передачи грузовых вагонов" К ЖА 2108.

4.4. Модель авторежима.

Значность кода - 2.

По данному показателю в графе "Ответ (значение)" указывается наименование модели авторежима, в графе "Код" - код в соответствии с классификатором "Модели авторежимов грузовых вагонов" К ЖА 2114.

4.5. Тип ручного тормоза.

Значность кода -1.

По данному показателю в графе "Ответ (значение)" указывается краткое наименование, в графе "Код" - код в соответствии с классификатором "Типы ручных тормозов грузовых вагонов" К ЖА 2111.

4.6. Модель автосцепки.

Значность кода - 1.

По данному показателю в графе "Ответ (значение)" указывается наименование модели автосцепки, в графе "Код" - код в соответствии с классификатором "Модели автосцепок грузовых вагонов" К ЖА 2109.

4.7. Модель поглощающего аппарата.

Значность кода - 2.

По данному показателю в графе "Ответ (значение)" указывается «Сокращенное наименование модели поглощающего аппарата грузового вагона», а в графе «Код» – код модели поглощающего аппарата в соответствии с классификатором "Модели поглощающих аппаратов грузовых вагонов" К ЖА 2106.

4.8. Класс поглощающего аппарата.

Значность кода – 2

По данному показателю в графе "Ответ (значение)" указывается «Класс поглощающего аппарата», соответствующий коду модели данного поглощающего аппарата согласно классификатору "Модели поглощающих аппаратов грузовых вагонов" К ЖА 2106.

4.9. Тип центрирующего прибора.

Значность кода – 1

По данному показателю в графе "Ответ (значение)" указывается сокращенное наименование типа центрирующего прибора, в графе «Код» – код типа центрирующего прибора согласно справочнику С ЖА 2164 "Типы центрирующих приборов".

4.10. Возможность постановки буферов.

Значность кода - 1.

Отражается наличие или отсутствие на буферном брусе отверстий или усиливающих планок для последующей рассверловки под отверстия.

Используются ответы и коды:

Да -1

Нет -2.

5. Характеристика отдельных частей вагона

5.1. Модель тележек.

Максимальная значность кода - 2.

По данному показателю в графе "Ответ (значение)" указывается «Наименование условного обозначения модели тележки грузового вагона», а в графе «Код» – указывается «Код» модели тележки в соответствии с классификатором "Условные обозначения моделей тележек грузовых вагонов" К ЖА 2105.

5.2. Цистерна.

При составлении технического паспорта на цистерны дополнительно отражаются следующие показатели:

5.2.1. Калибровка котла.

Максимальная значность кода - 3.

Калибровочный тип цистерны записывается в графе "Ответ (значение)" с нанесенного трафарета на котле цистерны в соответствии со справочником «Таблицы калибровки вагонов цистерн» С ЖА 2115 и справочником "Модели грузовых вагонов" С ЖА 2004. При наличии на котле цистерны в обозначении калибровочного типа буквы "а" ее также необходимо указывать в техническом паспорте в графе "Ответ (значение)". Калибровочный тип не кодируется.

5.2.2. Сливной прибор.

Значность кода - 1.

По данному показателю при заполнении в графе "Ответ (значение)" указывается краткая характеристика сливного прибора вагона-цистерны, в графе "Код" – код в соответствии с классификатором "Типы сливных приборов вагонов-цистерн" К ЖА 2116.

5.2.3. Наличие рамы.

Значность кода - 1.

По данному показателю при заполнении в графе "Ответ (значение)" указывается характеристика рамы, в графе "Код" - код в соответствии с классификатором "Типы рам грузовых вагонов" К ЖА 2113.

5.2.4. Конструкция котла (с уклоном, без уклона).

Значность кода -1.

По данному показателю при заполнении в графе "Ответ (значение)" указывается характеристика котла, в графе "Код" – код в соответствии с классификатором "Типы конструкций котла грузовых вагонов" К ЖА 2110.

5.2.5. Код СМГС –  на вновь изготовленный или модернизированный вагон проставляется в техническом паспорте на вагон в соответствии с КД. Максимальная значность кода – 20 знаков. По вагонам-цистернам для перевозки сжиженных газов и легкого углеводородного сырья допускается указание двух кодов СМГС в одной строке через пробел. Код СМГС переносится в новый технический паспорт из ранее оформленного, если причина  составления  технического паспорта не связана с изменением конструктивных особенностей вагона.  При отсутствии кода СМГС в КД на вагон  в ответах и кодах  технического паспорта ставятся прочерки.

5.2.6. Код ТС – на вновь изготовленный или модернизированный вагон проставляется в техническом паспорте на вагон в соответствии с КД. Максимальное количество кодов ТС - 2. Максимальная значность кода – 3 знака. Коды ТС переносятся в новый технический паспорт из ранее оформленного, если причина составления технического паспорта не связана с изменением конструктивных особенностей вагона. При отсутствии кода ТС в КД на вагон в ответах и кодах технического паспорта ставятся прочерки.

5.2.7. Код ТЕ – на вновь изготовленный или модернизированный вагон проставляется в техническом паспорте в соответствии с КД на вагон. Максимальное количество кодов ТЕ - 5. Максимальная значность кода – 4 знака. Коды ТЕ переносятся в новый технический паспорт из ранее оформленного, если причина составления технического паспорта не связана с изменением конструктивных особенностей вагона. При отсутствии кода ТЕ в КД на вагон в ответах и кодах технического паспорта ставятся прочерки.

6. Место и причина оформления технического паспорта

Ниже табличного блока общих данных и технических характеристик вагона указывается:

6.1. Сокращенное наименование предприятия, оформившего технический паспорт, его условный код и дата составления технического паспорта.

Код и наименование предприятия должны соответствовать справочнику «Условные коды предприятий, осуществляющих изготовление, техническое обслуживание, ремонт подвижного состава и его составных частей» С ЖА 1015.

Максимальное количество знаков в коде - 4.

При меньшей значности кода, нули впереди не проставляются.

Дата оформления технического паспорта проставляется в соответствии с требованиями п.2.2 настоящего документа.

6.2. В позиции «Причина оформления _____________» указывается одно из обстоятельств, сопутствующих оформлению технического паспорта: изготовление вагона / модернизация вагона / перенумерование вагона / продление срока службы вагона / восстановление / корректировка технических характеристик вагона.

6.3. В позиции "Код" – указывается код причины оформления нового технического паспорта в соответствии со справочником С ЖА 2166 «Коды причин оформления технического паспорта грузовых вагонов».

7. Оборотная сторона ф. ВУ-4ЖА

7.1. Оборот технического паспорта заполняется предприятием, проводящим регистрацию вагона в АБД ПВ в соответствии с "Методическими положениями по ведению АБД ПВ" и порядком, установленным данной железнодорожной администрацией.

7.2. Регистрационный номер вагона – основной цифровой идентификационный признак грузового вагона, используемый при его эксплуатации. Регистрационный номер вагона - число, имеющее 8 знаков и соответствующее справочнику 
«8-мизначная система нумерации грузовых вагонов колеи 1520мм» (С ЖА 2001). Номер вагона записывается непосредственно с борта вагона. Для использования вагона на путях общего пользования его регистрационный номер должен быть зарегистрирован в АБД ПВ ИВЦ ЖА.

7.3. Дата регистрации технического паспорта в АБД ПВ – проставляется дата регистрации технического паспорта вагона в АБД ПВ 2 знака - день, 2 знака – месяц, 4 знака – год в соответствии с требованиями п.2.2 настоящего документа.

7.4. Предприятие регистрации – полное наименование предприятия, производившего регистрацию технического паспорта вагона в АБД ПВ и его условный код. Условный код должен соответствовать справочнику «Условные коды предприятий, осуществляющих изготовление, техническое обслуживание, ремонт подвижного состава и его составных частей» С ЖА 1015.

7.5. Принадлежность – сокращенное наименование и код железнодорожной администрации принадлежности вагона.

Значность кода – 2 знака.

Код железнодорожной администрации должен соответствовать классификатору "Железнодорожные администрации государств-участников Содружества и сопредельных с ними государств" К ЖА 1001.

7.6. Регистрация в АБД ПВ производится через железнодорожные администрации (или их уполномоченные структуры) принадлежности вагонов. Регистрационные данные заверяются подписью руководителя предприятия регистрации и печатью предприятия регистрации.

7.7. В случае если в процессе эксплуатации вагона проводились работы по его перенумерованию, предприятием, проводившим соответствующие работы с вагоном, заполняются поля, соответствующие блоку «Сведения о перенумеровании вагона».

Указывается дата перенумерования, наименование и код предприятия проведения работ согласно справочнику «Условные коды предприятий, осуществляющих изготовление, техническое обслуживание, ремонт подвижного состава и его составных частей» С ЖА 1015, код причины перенумерования в соответствии со справочником "Причины регистрации (резервирования) номера вагона в АБД ПВ" С ЖА 2201, старый регистрационный номер вагона.

7.8. Блок сведений о перенумеровании заверяется подписями руководителя предприятия проведения работ, предприятия регистрации, и печатями предприятий.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ГРУЗОВОГО ВАГОНА ф. ВУ-4ЖА

Лицевая сторона

| Форма ВУ-4ЖА |  |  |
| --- | --- | --- |
| Утверждена |  | в 20___г. |

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ГРУЗОВОГО ВАГОНА

Заводской № __________________

Изготовлен__________________________________________________________________________

предприятие-изготовитель                   код предприятия                   число/месяц/год

Модель______________________   ___________	 КД № __________________________________

(шифр модели)                           (код модели)

Окончание срока службы ______________  №_________________________

число/месяц/год

Сертификат соответствия ______________________________________________________________

Номер сертификата                   Код организации выдачи            Срок окончания действия    число/месяц/год

| Признак |  | Ответ (значение) | Код | Признак |  | Ответ (значение) | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие данные о вагоне |  |  |  | Модель автосцепки |  |  |  |
| Тара вагона (тонны с десятыми) |  |  |  |  |  |  |  |
| Грузоподъёмность (т) |  |  |  | Модель поглощающего аппарата |  |  |  |
| Объем кузова (м3) |  |  |  | Класс поглощающего аппарата |  |  |  |
| Длина по осям автосцепок (мм) |  |  |  |  |  |  |  |
| Габарит |  |  |  | Тип центрирующего прибора (жесткий, подпружиненный) |  |  |  |
| Материал обшивы кузова |  |  |  | Возможность постановки буферов |  |  |  |
| Максимальная расчётная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы, кН (тс) |  |  |  | 3. Характеристика отдельных частей вагона |  |  |  |
|  |  |  |  | Модель тележек |  |  |  |
|  |  |  |  | ЦИСТЕРНА | Калибровка котла |  |  |
| 2. Оборудование вагона |  |  |  |  | Сливной прибор |  |  |
| АВТОТОРМОЗ | Тип тормозной рычажной передачи |  |  |  | Наличие рамы |  |  |
|  |  |  |  |  | Конструкция котла (с уклоном, без уклона) |  |  |
|  | Тип воздухораспределителя |  |  |  | Код СМГС |  |  |
|  | Модель авторегулятора рычажной передачи |  |  |  | Код ТС |  |  |
|  | Модель авторежима |  |  |  | Код ТЕ |  |  |
| Тип ручного тормоза |  |  |  |  |  |  |  |

Технический паспорт оформлен________________________________________________________

наименование предприятия                             код предприятия                   число/месяц/год

Причина оформления____________________                                                      Код______________

Инспектор приёмщик ______________________________________________________________

(ФИО) 					(подпись)

Руководитель ОТК_____________________________________________________________________

(ФИО) 					(подпись)

Руководитель предприятия______________________________________________________________

(ФИО) 					(подпись)

М.П

Оборот листа ф. ВУ-4ЖА

СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ

Регистрационный номер вагона ______________________________

Дата регистрации вагона в АБД ПВ____________________________

(число/месяц/год)

Предприятие регистрации ______________________________________________________________

(наименование предприятия)

Руководитель предприятия регистрации __________________________________________________

М.П

Принадлежности _____________________________________________________________________

(наименование и код ж.д. администрации)

| Сведения о перенумеровании вагона |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата перенумерования | Наименование и код предприятия проведения работ | Код причины перенумерования | Старый регистрационный № вагона |

Руководитель предприятия проведения работ _____________________________________________

(ФИО) 			(подпись)

М.П

Руководитель предприятия регистрации __________________________________________________

(ФИО) 			(подпись)

М.П