Приложение № 29

| СОГЛАСОВАНО: Комиссией по пассажирскому хозяйству протокол от «12-14» марта 2024 г. № 32 | УТВЕРЖДЕНО: Советом по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества протокол от 10 июня 2024 г. № 80 |
| --- | --- |

ИЗВЕЩЕНИЕ № 10-2024

ОБ ИЗМЕНЕНИИ

Положения о продлении срока службы пассажирских вагонов, курсирующих в международном сообщении

СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Пункт 1.6

Имеется:

1.6. Пассажирским вагонам срок службы продлевается только после проведения капитально-восстановительного ремонта (КВР), который выполняется в соответствии с техническими условиями (ТУ) или стандартом организации (СТО) на КВР конкретных моделей пассажирских вагонов (далее ТУ на КВР).

Должно быть:

1.6. Пассажирским вагонам и тележкам срок службы продлевается только после проведения капитально-восстановительного ремонта (КВР), который выполняется в соответствии с техническими условиями (ТУ) или стандартом организации (СТО) на КВР конкретных моделей пассажирских вагонов (далее ТУ на КВР).

Пункт 2 Приложения Д

Имеется:

2. По согласованию с владельцем вагона взамен забракованной тележки разрешается подкатывать исправную тележку той же модели, ранее находившуюся в эксплуатации, с учетом оставшегося срока службы не менее, чем до следующего планового ремонта, и с учетом того, что тележки имеют следующие назначенные сроки службы:

-постройки до 01 января 1986 г. – 40 лет;

-постройки с 01 января 1986 г. до 01 сентября 1990 г. – 41 год;

-постройки с 01 сентября 1990 г. – 28 лет.

Должно быть:

2. По согласованию с владельцем вагона взамен забракованной тележки разрешается подкатывать исправную тележку той же модели, ранее находившуюся в эксплуатации (или аналогичную в соответствии с ТУ на КВР вагона), с учетом оставшегося срока службы и при необходимости проведения ремонта с продлением срока службы тележки в соответствии с ТУ на КВР вагона. ТУ согласовываются с заказчиком на КВР вагона.

Тележки имеют следующие назначенные сроки службы:

-постройки до 01 января 1986 г. – 40 лет;

-постройки с 01 января 1986 г. до 01 сентября 1990 г. – 41 год;

-постройки с 01 сентября 1990 г. – 28 лет.

Приложение Л

Дополнить

7. "Руководство по ремонту тележек пассажирских вагонов с продлением срока службы при проведении КРМ и КВР" ЦЛ-ВНИИЖТ-01.01.01./25-05.