Приложение № 14

|  | УТВЕРЖДЕНО: Советом по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества протокол от «5-6» ноября 2024 г. № 81 |
| --- | --- |

ИЗВЕЩЕНИЕ № 30

об изменении

«Руководящего документа по ремонту и техническому обслуживанию

колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных

железных дорог колеи 1520 (1524) мм» РД ВНИИЖТ 27.05.01-2017

2024

| АО «ВНИИЖТ» |  |  | Отдел |  | ИЗВЕЩЕНИЕ |  |  |  |  |  | ОБОЗНАЧЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | НЦИ |  | № 30 |  |  |  |  |  | «Руководящий документ по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524) мм» РД ВНИИЖТ 27.05.01-2017 |  |  |  |  |
| ДАТА ВЫПУСКА |  |  |  |  | СРОК ИЗМ. |  |  |  |  |  |  | Лист 2 |  | # Листов 3 |  |
| ПРИЧИНА |  |  |  |  | Введение конструктивных улучшений |  |  |  |  |  |  | КОД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| УКАЗАНИЕ О ЗАДЕЛЕ |  |  |  |  | #### Задела нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКАЗАНИЕ О ВНЕДРЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | с 01.01.2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРИМЕНЯЕМОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗОСЛАТЬ |  |  |  |  | Дирекция Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗМ. |  | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт 12.6.1.1 Имеется: «12.6.1.1 при необходимости замены одного или двух колес;» Должно быть: «12.6.1.1 при необходимости замены одного или двух колес или оси; П р и м е ч а н и е - Новое формирование колесной пары (новая ось и новые колеса - НОНК) производится в соответствии с ГОСТ 4835 и конструкторской документацией ремонтного предприятия, утвержденной установленным порядком и прошедшей процедуру согласования в соответствии с «Единым порядком согласования конструкторской документации на изготовление и ремонт грузовых вагонов, в том числе с модернизацией, курсирующих в международном сообщении, а также их составных частей, узлов и деталей». Выпуск колесных пар нового формирования в эксплуатацию производится по результатам инспекторского контроля в соответствии с ГОСТ 32894 (или в соответствии с национальным законодательством).» Пункт 12.6.2.5 Имеется: «12.6.2.5 прессовую посадку новых или старогодных колес на оси по 17;» Должно быть: «12.6.2.5 прессовую посадку новых или старогодных колес на старогодные оси (СОНК, СОСК) и старогодных колес на новые оси (НОСК) по 17; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | СОСТАВИЛ |  |  | Н.КОНТР. |  |  | УТВЕРДИЛ |  |  | ПР. ЗАКАЗЧИКА |  |  |
| Должность |  |  |  | Технический эксперт |  |  | Руководитель группы |  |  | Начальник отдела |  |  |  |  |  |
| Фамилия |  |  |  | Фофанова А.В. |  |  | Тимакова Е.А. |  |  | Кузнецов М.А. |  |  |  |  |  |
| Подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗМЕНЕНИЕ ВНЁС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗВЕЩЕНИЕ 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист 3 |
| ИЗМ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт 12.6.3.1 Имеется: «12.6.3.1 Новые колеса, поступающие на ремонтные предприятия, должны иметь сертификаты соответствия (при условии обязательной сертификации), паспорт качества.» Должно быть: «12.6.3.1 Новые колеса и новые оси, поступающие на ремонтные предприятия, должны иметь сертификаты соответствия (при условии обязательной сертификации), паспорт качества.» Пункт 12.6.3.2, первый абзац Имеется: «12.6.3.2 Новые колеса должны иметь знаки маркировки и клеймения, относящиеся к их изготовлению, в соответствии с требованиями ГОСТ 10791.» Должно быть: «12.6.3.2 Новые колеса должны иметь знаки маркировки и клейма, относящиеся к их изготовлению, в соответствии с требованиями ГОСТ 10791. Новые оси должны иметь знаки маркировки и клейма, относящиеся к их изготовлению, в соответствии с требованиями ГОСТ 33200.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |