Приложение № 13

|  | УТВЕРЖДЕНО: Советом по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества протокол от «5-6» ноября 2024 г. № 81 |
| --- | --- |

ИЗВЕЩЕНИЕ № 27

об изменении

«Руководящего документа по ремонту и техническому обслуживанию

колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных

железных дорог колеи 1520 (1524) мм» РД ВНИИЖТ 27.05.01-2017

2024 г.

| АО «ВНИИЖТ» |  |  | Отдел |  | ИЗВЕЩЕНИЕ |  |  |  |  |  | ОБОЗНАЧЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | НЦИ |  | № 27 |  |  |  |  |  | «Руководящий документ по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524) мм» РД ВНИИЖТ 27.05.01-2017 |  |  |  |  |
| ДАТА ВЫПУСКА |  |  |  |  | СРОК ИЗМ. |  |  |  |  |  |  | Лист 2 |  | # Листов 7 |  |
| ПРИЧИНА |  |  |  |  | Требование заказчика |  |  |  |  |  |  | КОД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |
| УКАЗАНИЕ О ЗАДЕЛЕ |  |  |  |  | #### Задела нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКАЗАНИЕ О ВНЕДРЕНИИ |  |  |  |  | с 01.01.2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРИМЕНЯЕМОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗОСЛАТЬ |  |  |  |  | Дирекция Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗМ. |  | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2 Дополнить документом: «СТО 44918199-185-2023 Паста сборочная Rosneft Plastex RW Lithium EP 1 HD. Технические требования» Пункт 10.4.6.2 Имеется: «Болты М24-6gх70.4.8 - для крепления крышки передней подшипников кассетного типа на оси типа РВ2Ш. Допускается использовать болты М24-6gх70.5.8, М24-6gх70.8.8, М24-6gх70.9.8 и М24-6gх70.10.9.» Должно быть: «Болты М24-6gх60.4.8, М24-6gх60.5.8, М24-6gх60.8.8, М24-6gх60.9.8 и М24-6gх60.10.9- для крепления крышки передней подшипников кассетного типа на оси типа РВ2Ш.» Пункт 11.8 Имеется: «При прессовой посадке подшипников на шейки осей и колец лабиринтных на предподступичные части осей используют пасту эМПи-4 по ТУ 0254-011-25887352-2007.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | СОСТАВИЛ |  |  | Н.КОНТР. |  |  | УТВЕРДИЛ |  |  | ПР. ЗАКАЗЧИКА |  |  |
| Должность |  |  |  | Главный специалист |  |  | Руководитель группы |  |  | Начальник отдела |  |  |  |  |  |
| Фамилия |  |  |  | Фофанова А.В. |  |  | Тимакова Е.А. |  |  | Кузнецов М.А. |  |  |  |  |  |
| Подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗМЕНЕНИЕ ВНЕС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗВЕЩЕНИЕ № 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист 3 |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Должно быть: «При прессовой посадке подшипников на шейки осей и колец лабиринтных на предподступичные части осей используют пасту эМПи-4 по ТУ 0254-011-25887352-2007 или пасту Rosneft Plastex RW Lithium EP 1 HD.» Пункт 11.15 Имеется: «Для качественного нанесения на посадочные поверхности пасты эМПи-4 допускается ее нагрев до температуры 35…450С.» Должно быть: «Для качественного нанесения на посадочные поверхности пасты эМПи-4 и пасты Rosneft Plastex RW Lithium EP 1 HD допускается их нагрев до температуры 35…450С.» Таблица 11.1, пункт 1, подпункт 1.1.1 Имеется: В килограммах №№; Обрабатываемые детали; Смазочный материал; Норма расхода на один буксовый узел. 1; Подшипники роликовые цилиндрические. 1.1; Прессовая посадка подшипников на ось:. 1.1.1; посадочная поверхность шейки и предподступичной части оси, поверхность отверстий колец внутренних, поверхность отверстия кольца лабиринтного.; эМПи-4; 0,035 ± 0,005. Должно быть: В килограммах №№; Обрабатываемые детали; Смазочный материал; Норма расхода на один буксовый узел. 1; Подшипники роликовые цилиндрические. 1.1; Прессовая посадка подшипников на ось:. 1.1.1; посадочная поверхность шейки и предподступичной части оси, поверхность отверстий колец внутренних, поверхность отверстия кольца лабиринтного.; эМПи-4 или Rosneft Plastex RW Lithium EP 1 HD; 0,035 ± 0,005. |

| ИЗВЕЩЕНИЕ № 27 |  |  |  | Лист 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |
| Таблица 11.1, пункт 2, подпункт 2.1.1 Имеется: В килограммах №№; Обрабатываемые детали; Смазочный материал; Норма расхода на один буксовый узел. 2; Подшипники сдвоенные и кассетного типа, устанавливаемые в корпус буксы. 2.1; Прессовая посадка подшипников на ось:. 2.1.1; посадочная поверхность шейки и предподступичной части оси, поверхность отверстий колец внутренних, поверхность отверстия кольца лабиринтного; эМПи-4; 0,035 ± 0,005. Должно быть: В килограммах №№; Обрабатываемые детали; Смазочный материал; Норма расхода на один буксовый узел. 2; Подшипники сдвоенные и кассетного типа, устанавливаемые в корпус буксы. 2.1; Прессовая посадка подшипников на ось:. 2.1.1; посадочная поверхность шейки и предподступичной части оси, поверхность отверстий колец внутренних, поверхность отверстия кольца лабиринтного; эМПи-4 или Rosneft Plastex RW Lithium EP 1 HD; 0,035 ± 0,005. Таблица 11.1, пункт 3, подпункт 3.1.1 Имеется: В килограммах №№; Обрабатываемые детали; Смазочный материал; Норма расхода на один буксовый узел. 3; Подшипники кассетного типа под адаптер. 3.1; Прессовая посадка подшипников на ось:. 3.1.1; посадочная поверхность шейки и предподступичной части оси, поверхности отверстий колец внутренних, поверхность отверстия кольца упорного заднего; эМПи-4; 0,035 ± 0,005. |

| ИЗВЕЩЕНИЕ № 27 |  |  |  | Лист 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |
| Должно быть: В килограммах №№; Обрабатываемые детали; Смазочный материал; Норма расхода на один буксовый узел. 3; Подшипники кассетного типа под адаптер. 3.1; Прессовая посадка подшипников на ось:. 3.1.1; посадочная поверхность шейки и предподступичной части оси, поверхности отверстий колец внутренних, поверхность отверстия кольца упорного заднего; эМПи-4 или Rosneft Plastex RW Lithium EP 1 HD; 0,035 ± 0,005. Пункт 12.2.2.2, шестой абзац Имеется: «с подшипниками кассетного типа под адаптеры: ..... выброс смазки на диск и/или обод колеса, нагрев верхней части адаптера» Должно быть: «с подшипниками кассетного типа под адаптеры: ..... выброс смазки на диск и/или обод колеса и/или адаптер, нагрев верхней части адаптера» Пункт 12.2.2.2, десятый абзац, десятое перечисление Имеется: «с подшипниками кассетного типа под адаптер: ... - выброс смазки на диск и/или обод колеса, вследствие перегрева подшипника, а также выброс смазки с примесью металлических частиц на уплотнения подшипника. П р и м е ч а н и е: 1. .... 2. Не является браковочным признаком выделение смазки в виде равномерно распределенного валика на уплотнения подшипника.» Должно быть: «с подшипниками кассетного типа под адаптер: ... - выброс смазки на диск и/или обод колеса и/или адаптер, вследствие перегрева подшипника, а также выброс смазки с примесью металлических частиц из-под уплотнения подшипника. П р и м е ч а н и е: 1. .... 2. Не является браковочным признаком выделение смазки из-под уплотнения подшипника в виде равномерно распределенного валика.» |

| ИЗВЕЩЕНИЕ № 27 |  |  |  | Лист 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |
| Пункт 12.5.1.13 Имеется: «при выбросе смазки на диск и/или обод колеса через уплотнения корпуса буксы или уплотнения подшипника кассетного типа.» Должно быть: «при выбросе смазки на диск и/или обод колеса, и/или адаптер через уплотнения корпуса буксы или уплотнения подшипника кассетного типа.» Пункт 24.3.2, первый абзац Имеется: «... обеспечивающих в соответствии с ГОСТ 4835 скорость движения плунжера от 2,5 до 4,0мм/с с конечным усилием запрессовки всего комплекта колец:» Должно быть: «... обеспечивающих в соответствии с ГОСТ 4835 скорость движения плунжера от 2,5 до 6,0мм/с с конечным усилием запрессовки всего комплекта колец:» Пункт 24.3.4. Имеется: «Независимо от конструкции и типоразмера подшипников и размеров элементов осей значения натягов должны составлять: - внутренних колец подшипников на шейках осей - 0,045…0,110мм; - присоединенных деталей: колец лабиринтных (лабиринтов) и колец упорных задних на предподступичных частях осей - 0,020…0,186 мм.» Должно быть: «Независимо от конструкции и типоразмера подшипников и размеров элементов осей значения натягов должны составлять: - внутренних колец подшипников на шейках осей - 0,045…0,110мм; - присоединенных деталей: колец лабиринтных (лабиринтов) и колец упорных задних на предподступичных частях осей - 0,020…0,186 мм. П р и м е ч а н и е – Для подшипников кассетного типа торговой марки Бренко допускаются значения натягов внутренних колец подшипников на шейках осей – 0,045...0,115мм.» |  |  |  |  |

| ИЗВЕЩЕНИЕ № 27 |  |  |  | Лист 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |
| Пункт 24.3.5 Имеется: «Посадочные поверхности шеек и предподступичных частей оси, внутренних колец подшипников и присоединенных деталей (колец лабиринтных (лабиринтов) и колец задних упорных) должны быть тщательно очищены, насухо протерты и покрыты ровным тонким слоем пасты эМПи-4 (таблица 11.1).» Должно быть: «Посадочные поверхности шеек и предподступичных частей оси, внутренних колец подшипников и присоединенных деталей (колец лабиринтных (лабиринтов) и колец задних упорных) должны быть тщательно очищены, насухо протерты и покрыты ровным тонким слоем пасты эМПи-4 или Rosneft Plastex RW Lithium EP 1 HD (таблица 11.1).» Рисунок 26.8 Имеется: «Рисунок 26.8 – Клейма и знаки маркировки, относящиеся к проведению среднего ремонта колесной пары, на шайбе стопорной с правой стороны колесной пары» Должно быть: «Рисунок 26.8 – Клейма и знаки маркировки, относящиеся к формированию колесной пары, на шайбе стопорной с правой стороны колесной пары» |  |  |  |  |