Приложение № 16

|  | УТВЕРЖДЕНО: Советом по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества протокол от «5-6» ноября 2024 г. № 81 |
| --- | --- |

ИЗВЕЩЕНИЕ № 32

об изменении

«Руководящего документа по ремонту и техническому обслуживанию

колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных

железных дорог колеи 1520 (1524) мм» РД ВНИИЖТ 27.05.01-2017

2024

| АО «ВНИИЖТ» |  | Отдел |  | ИЗВЕЩЕНИЕ |  |  |  | ОБОЗНАЧЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НЦИ |  | № 32 |  |  |  | «Руководящий документ по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524) мм» РД ВНИИЖТ 27.05.01-2017 |  |  |  |
| ДАТА ВЫПУСКА |  |  |  | СРОК ИЗМ. |  |  |  |  | Лист 2 |  | # Листов 5 |
| ПРИЧИНА |  |  |  | Требование заказчика |  |  |  |  | КОД |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |
| УКАЗАНИЕ О ЗАДЕЛЕ |  |  |  | #### Задела нет |  |  |  |  |  |  |  |
| УКАЗАНИЕ О ВНЕДРЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | с 01.01.2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРИМЕНЯЕМОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗОСЛАТЬ |  |  |  | Дирекция Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2 Дополнить документом: «ТУ ТКХ.TBU.100-2024 Узлы подшипниковые конические букс железнодорожного подвижного состава. Технические условия» Пункт 9.3.2.1, первый абзац, первое предложение Имеется: «9.3.2.1 Подшипники кассетного типа в габаритных размерах 130x250x160мм, 130x230x150мм и 150x250x160мм должны соответствовать ГОСТ 32769 и ТУ SKF.CTBU.001-2010.» Должно быть: «9.3.2.1 Подшипники кассетного типа в габаритных размерах 130x250x160мм, 130x230x150мм и 150x250x160мм должны соответствовать ГОСТ 32769, ТУ SKF.CTBU.001-2010, ТУ ТКХ.TBU.100-2024.» Пункт 9.3.2.5 После первого абзаца записать предложение в редакции: «9.3.2.5.1 Маркировка подшипников, изготовленных по ТУ SKF.CTBU.001-2010», далее по тексту. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СОСТАВИЛ |  | Н.КОНТР. |  | УТВЕРДИЛ |  |  | ПР. ЗАКАЗЧИКА |  |
| Должность |  |  | Технический эксперт |  | Руководитель группы |  | Начальник отдела |  |  |  |  |
| Фамилия |  |  | Фофанова А.В. |  | Тимакова Е.А. |  | Кузнецов М.А. |  |  |  |  |
| Подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗМЕНЕНИЕ ВНЁС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ИЗВЕЩЕНИЕ 32 |  |  |  | Лист 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИЗМ. |  |  |  |  |
| Пункт 9.3.2.5 Дополнить подпунктом 9.3.2.5.2 в редакции: «9.3.2.5.2 Маркировка подшипников, изготовленных по ТУ ТКХ.TBU.100-2024 Пример маркировки на наружном кольце нового подшипника: ТЕК-КОМ НК2-8250 01-24 12345 Е-0001 RUSSIA T G Порядок нанесения знаков маркировки может быть любым. - ТЕК-КОМ - товарный знак; - НК2-8250 - обозначение наружного кольца; - 01-24 - месяц и две последние цифры года изготовления наружного кольца; - 12345 - порядковый (серийный) номер подшипника (кольца); - Е-0001 - номер партии наружного кольца (может отсутствовать); - RUSSIA - страна-изготовитель подшипника; - Т - код предприятия ООО «ТЕК-КОМ Производство» (может отсутствовать); - G - код материала наружного кольца (может отсутствовать). Пример маркировки на внутреннем кольце нового подшипника: ТЕК-КОМ ВК1-8150 01-24 123456 I-0001 RUSSIA T G Порядок нанесения знаков маркировки может быть любым. - ТЕК-КОМ - товарный знак; - ВК1-8150 - обозначение внутреннего кольца; - 01-24 - месяц и две последние цифры года изготовления внутреннего кольца; - 123456 - порядковый (серийный) номер кольца; - I-0001 - номер партии внутреннего кольца (может отсутствовать); - RUSSIA - страна-изготовитель подшипника; - Т - код предприятия ООО «ТЕК-КОМ Производство» (может отсутствовать); - G - код материала наружного кольца (может отсутствовать). Пример маркировки на уплотнении нового подшипника: 1440 30-01-24 TBU 150х250х160 TК2-8720-03 Порядок нанесения знаков маркировки может быть любым. - 1440 - условный номер ООО «ТЕК-КОМ Производство»; - 30-01-24 - число – месяц – две последние цифры года сборки подшипника; - TBU 150х250х160 - наименование (габаритные размеры) подшипника; - TК2-8720-03 - обозначение подшипника по чертежу. |  |  |  |  |

| ИЗВЕЩЕНИЕ 32 |  |  |  | Лист 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИЗМ. |  |  |  |  |
| На отремонтированном подшипнике дополнительно к основной маркировке на наружном кольце нанесены дополнительные знаки маркировки с информацией о выполненном ремонте. Пример маркировки на наружном кольце отремонтированного подшипника: ТЕК-КОМ НК2-8250 01-24 12345 Е-0001 RUSSIA T G 1440 01-03-24 REFT - 1440 - условный номер предприятия, выполнившего ремонт подшипника; - 01-03-24 - число – месяц – две последние цифры года ремонта подшипника (число может отсутствовать); - REFT - отметка о проведении ремонта подшипника на предприятии ООО «ТЕК-КОМ Производство». Пример маркировки на уплотнении отремонтированного подшипника: 1440 01-03-24 TBU 150х250х160 TК2-8720-03 REFT Порядок нанесения знаков маркировки может быть любым. - 1440 - условный номер предприятия, выполнившего ремонт подшипника; - 01-03-24 - число – месяц – две последние цифры года ремонта подшипника; - TBU 150х250х160 - наименование (габаритные размеры) подшипника; - TК2-8720-03 - обозначение подшипника по чертежу; - REFT - отметка о проведении ремонта подшипника на предприятии ООО «ТЕК-КОМ Производство». Рисунок 9.12 Дополнить следующим рисунком: |
| ИЗВЕЩЕНИЕ 32 |  |  |  | Лист 5 |
| ИЗМ. |  |  |  |  |
| Пункт 24.2.2, первый абзац, четвертое перечисление Имеется: « - на соответствие ТУ БРЕНКО 840-462869-567-09, ТУ SKF.CTBU.001-2010, ТУ 3183-001-55207975-2013, НВПР.01-00.000ТУ, Q/WZ.J141122-2022, ТУ «SPZ-BEARINGS» 339.21-2569-22», ТУ LYC «Технические условия на подшипники типа 350630/TL» подшипников кассетного типа (наличие коррозии, трещин и других видимых дефектов колец и уплотнений). Должно быть: « - на соответствие ТУ БРЕНКО 840-462869-567-09, ТУ SKF.CTBU.001-2010, ТУ ТКХ.TBU.100-2024, ТУ 3183-001-55207975-2013, НВПР.01-00.000ТУ, Q/WZ.J141122-2022, ТУ «SPZ-BEARINGS» 339.21-2569-22», ТУ LYC «Технические условия на подшипники типа 350630/TL» подшипников кассетного типа (наличие коррозии, трещин и других видимых дефектов колец и уплотнений). Пункт 32.3 Имеется: «32.3 Гарантийный срок на новые подшипники - по ТУ ВНИПП.048-1-00, ТУ ВНИПП.072-01, ТУ БРЕНКО 840-462869-567-09, ТУ SKF.CTBU.001-2010, ТУ 3183-001-55207975-2013, НВПР.01-00.000ТУ, Q/WZ.J141122-2022, ТУ «SPZ-BEARINGS» 339.21-2569-22, ТУ LYC «Технические условия на подшипники типа 350630/TL». Должно быть: «32.3 Гарантийный срок на новые подшипники - по ТУ ВНИПП.048-1-00, ТУ ВНИПП.072-01, ТУ БРЕНКО 840-462869-567-09, ТУ SKF.CTBU.001-2010, ТУ ТКХ.TBU.100-2024, ТУ 3183-001-55207975-2013, НВПР.01-00.000ТУ, Q/WZ.J141122-2022, ТУ «SPZ-BEARINGS» 339.21-2569-22, ТУ LYC «Технические условия на подшипники типа 350630/TL». |  |  |  |  |