Приложение № 16

|  | УТВЕРЖДЕНО: Советом по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества протокол от «10-11» июня 2025 г. № 82 |
| --- | --- |

ИЗВЕЩЕНИЕ № 7

об изменении

«Руководящего документа по ремонту и техническому обслуживанию

колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных

железных дорог колеи 1520 (1524) мм» РД ВНИИЖТ 27.05.01-2017

2025 г.

| АО «ВНИИЖТ» |  | Отдел |  | ИЗВЕЩЕНИЕ |  |  |  | ОБОЗНАЧЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НЦИ |  | № 7 |  |  |  | «Руководящий документ по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524) мм» РД ВНИИЖТ 27.05.01-2017 |  |  |  |
| ДАТА ВЫПУСКА |  |  |  | СРОК ИЗМ. |  |  |  |  | Лист 2 |  | # Листов 4 |
| ПРИЧИНА |  |  |  | Требование заказчика |  |  |  |  | КОД |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |
| УКАЗАНИЕ О ЗАДЕЛЕ |  |  |  | #### Задела нет |  |  |  |  |  |  |  |
| УКАЗАНИЕ О ВНЕДРЕНИИ |  |  |  | с 01.01.2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРИМЕНЯЕМОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗОСЛАТЬ |  |  |  | Дирекция Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2 Имеется: «Инструкция по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов (Утверждена Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества. Протокол от 04-05 ноября 2015г. №63)» Должно быть: «Инструкция по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов РД ВНИИЖТ-059/01-2019 (Утверждена Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества. Протокол от 04-05 ноября 2015г. №63)» Раздел 2 Дополнить документами: «ГОСТ 15.902-2014 Система разработки и постановки продукции на производство. Железнодорожный подвижной состав. Порядок разработки и постановки на производство; ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с изменениями 1, 2, 3, 4, 5); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СОСТАВИЛ |  | Н.КОНТР. |  | УТВЕРДИЛ |  |  | ПР. ЗАКАЗЧИКА |  |
| Должность |  |  | Технический эксперт |  | Руководитель группы |  | Начальник отдела |  |  |  |  |
| Фамилия |  |  | Фофанова А.В. |  | Тимакова Е.А. |  | Кузнецов М.А. |  |  |  |  |
| Подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗМЕНЕНИЕ ВНЁС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ИЗВЕЩЕНИЕ № 7 |  |  |  | # Лист 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |
| ТУ 22.19.20-005-66430630-2022 Уплотнительные изделия для буксового узла подвижного состава железных дорог, изготавливаемые из полимерных материалов по чертежам Прокладка ПНБА.35061-Н и Кольцо ПНБА.35063-Н. Технические условия» ТУ 22.29-004-66430630-2022 Уплотнительные изделия для буксового узла подвижного состава железных дорог, изготавливаемые из материалов на основе полиэфиров по чертежам Прокладка ПНБА.35066-Н и Кольцо ПНБА.35065-Н. Технические условия» Пункт 10.5 Имеется: «10.5 Резиновые уплотнительные элементы Резиновые уплотнительные элементы (кольцо уплотнительное - рисунок 10.12 и прокладка - рисунок 10.13) изготавливаются из резины 7-98-1 по ТУ 2500-295-00152106-93. Допускается изготовление по нормативной и конструкторской документации, утвержденной установленным порядком в соответствии с национальным законодательством.» Должно быть: «10.5 Уплотнительные элементы Уплотнительные элементы (кольцо уплотнительное - рисунок 10.12 и прокладка - рисунок 10.13) должны быть изготовлены в климатическом исполнении УХЛ 1 по ГОСТ 15150 из резины 7-6659, 7-В-14-1 по ТУ 2500-295-00152106-93 или полимерных материалов по ТУ 22.19.20-005-66430630-2022, либо из материалов на основе полиэфирных композиций по ТУ 22.29-004-66430630-2022. Твердость прокладки должна быть не менее 70 единиц по Шору А (не менее 60 единиц по Шору А – для прокладки, изготовленной из полимерного материала ВП-0875 по ТУ 22.19.20-005-66430630-2022), что должно подтверждаться паспортом качества изготовителя, входящим в комплект поставки каждой партии уплотнительных элементов. Пункт 25.2.1, пятый абзац Имеется: «Ремонт корпусов букс производят в соответствии с Инструкцией по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов.» |  |  |  |  |
| ИЗВЕЩЕНИЕ № 7 |  |  |  | # Лист 4 |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |
| Должно быть: «Ремонт корпусов букс производят в соответствии с Инструкцией по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов РД ВНИИЖТ 059/01-2019.» Пункт 25.2.3, четвертое предложение Имеется: «….ремонтируют согласно Инструкции по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов.» Должно быть: «…ремонтируют согласно Инструкции по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов РД ВНИИЖТ 059/01-2019.» Раздел 30 дополнить пунктом 30.6 в редакции: «Новые комплектующие изделия (колесная пара, колесо цельнокатаное, ось, корпус буксы, подшипник, уплотнительные элементы), применяемые при ремонте колесных пар и буксовых узлов, разработанные и изготовленные после 2014 г., должны быть поставлены на производство предприятиями-изготовителями по ГОСТ 15.902 или в соответствии с национальным законодательством.» |  |  |  |  |