Приложение № 13

|  | УТВЕРЖДЕНО: Советом по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества протокол от «10-11» июня 2025 г. № 82 |
| --- | --- |

ИЗВЕЩЕНИЕ № 33

об изменении

«Руководящего документа по ремонту и техническому обслуживанию

колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных

железных дорог колеи 1520 (1524) мм» РД ВНИИЖТ 27.05.01-2017

2025 г.

| АО «ВНИИЖТ» |  | Отдел |  | ИЗВЕЩЕНИЕ |  |  |  | ОБОЗНАЧЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НЦИ |  | № 33 |  |  |  | «Руководящий документ по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524) мм» РД ВНИИЖТ 27.05.01-2017 |  |  |  |
| ДАТА ВЫПУСКА |  |  |  | СРОК ИЗМ. |  |  |  |  | Лист 2 |  | # Листов 3 |
| ПРИЧИНА |  |  |  | Требование заказчика |  |  |  |  | КОД |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |
| УКАЗАНИЕ О ЗАДЕЛЕ |  |  |  | #### Задела нет |  |  |  |  |  |  |  |
| УКАЗАНИЕ О ВНЕДРЕНИИ |  |  |  | с 01.07.2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРИМЕНЯЕМОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗОСЛАТЬ |  |  |  | Дирекция Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя; Номиналь- ный размер, мм; Предельное отклоне-ние, мм. Диаметр по кругу катания, D; 957; 7. Диаметр внутренней поверхности обода с наружной стороны колеса, Dн; 810; -10. Диаметр внутренней поверхности обода с внутренней стороны колеса, Dв; 810; -10. Ширина обода колеса, В; 130; +3. Высота гребня, hг; 28; -1. Диаметр наружной поверхности ступицы с наружной стороны колеса, Dсн 1); 263; +6. Диаметр наружной поверхности ступицы с внутренней стороны колеса, Dсв 1); 263; +6. Диаметр отверстия ступицы колеса, d 1); 190 205; -4 -4. Длина ступицы колеса, Вс; 190; +10. Расстояние от торцевой поверхности ступицы до боковой поверхности обода с внутренней стороны колеса, r; 82; +5. Толщина диска у обода колеса, Вдо 1); 20; +4. Толщина диска у ступицы колеса, Вдс 1); 25; +4. 1) размер выполняется по условиям заказа. Раздел 7 дополнить рисунками: Рисунок 7.2, лист 6 - Конструкция и основные размеры колес с криволинейным диском производства ТОО «Проммашкомплект» по черт. ПМК1.2.17-КП078.00.00.00 из стали марки Т по ГОСТ 10791 |
|  |  |  | СОСТАВИЛ |  | Н.КОНТР. |  | УТВЕРДИЛ |  |  | ПР. ЗАКАЗЧИКА |  |
| Должность |  |  | Технический эксперт |  | Руководитель группы |  | Начальник отдела |  |  |  |  |
| Фамилия |  |  | Фофанова А.В. |  | Тимакова Е.А. |  | Кузнецов М.А. |  |  |  |  |
| Подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗМЕНЕНИЕ ВНЁС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ИЗВЕЩЕНИЕ № 33 |  |  |  | # Лист 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |
| Наименование показателя; Номиналь- ный размер, мм; Предельное отклоне-ние, мм. Диаметр по кругу катания, D; 957; 7. Диаметр внутренней поверхности обода с наружной стороны колеса, Dн; 810; -10. Диаметр внутренней поверхности обода с внутренней стороны колеса, Dв; 810; -10. Ширина обода колеса, В; 130; +3. Высота гребня, hг; 28; -1. Диаметр наружной поверхности ступицы с наружной стороны колеса, Dсн 1); 263; +6. Диаметр наружной поверхности ступицы с внутренней стороны колеса, Dсв 1); 263; +6. Диаметр отверстия ступицы колеса, d 1); 190 205; -4 -4. Длина ступицы колеса, Вс; 190; +10. Расстояние от торцевой поверхности ступицы до боковой поверхности обода с внутренней стороны колеса, r; 82; +5. Толщина диска у обода колеса, Вдо 1); 20; +4. Толщина диска у ступицы колеса, Вдс 1); 25; +4. 1) размер выполняется по условиям заказа. Рисунок 7.2, лист 7 - Конструкция и основные размеры колес с криволинейным диском производства ТОО «Проммашкомплект» по черт. ПМК1.2.17-КП079.00.00.00 из стали марки Т по ГОСТ 10791 Рисунок 20.2 дополнить рисунком *размеры с двух сторон (для колес по рисунку 7.2, лист 6,7) |