Приложение № 30

| СОГЛАСОВАНО Комиссией по пассажирскому хозяйству (протокол от «4–6» марта 2025 г.) | УТВЕРЖДЕНО Советом по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества (протокол от «10-11» июня 2025 г. № 82) |
| --- | --- |

ИЗВЕЩЕНИЕ № 17

об изменении

«Руководящего документа по ремонту и техническому обслуживанию

колесных пар с буксовыми узлами пассажирских вагонов магистральных

железных дорог колеи 1520 (1524) мм»

2025

| АО «ВНИИЖТ» |  | Отдел |  | ИЗВЕЩЕНИЕ |  |  |  | ОБОЗНАЧЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НЦИ |  | № 17 |  |  |  | «Руководящий документ по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами пассажирских вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524) мм» |  |  |  |
| ДАТА ВЫПУСКА |  |  |  | СРОК ИЗМ. |  |  |  |  | Лист 2 |  | # Листов 2 |
| ПРИЧИНА |  |  |  | Требование заказчика |  |  |  |  | КОД |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |
| УКАЗАНИЕ О ЗАДЕЛЕ |  |  |  | #### Задела нет |  |  |  |  |  |  |  |
| УКАЗАНИЕ О ВНЕДРЕНИИ |  |  |  | С 1 июля 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРИМЕНЯЕМОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗОСЛАТЬ |  |  |  | Дирекция Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт 12.4 дополнить подпунктом 12.4.8 в редакции: «12.4.8 На предприятиях, имеющих право проведения ремонта колесных пар, при проведении технического диагностирования буксовых узлов колесных пар, указанных в п. 33.5.5, не бывших в эксплуатации после последнего среднего или текущего ремонта и находившихся на хранении в соответствии с п.п. 33.5.5.2 и 33.5.5.3, на бирке, устанавливаемой под правый верхний болт М20 крышки крепительной буксового узла с правой стороны колесной пары, наносятся следующие знаки и клейма: - ТД - знак проведения технического диагностирования; - дата проведения технического диагностирования (месяц (римскими цифрами) и две последние цифры года); - условный номер предприятия, проводившего техническое диагностирование. У колесных пар, находившихся на хранении в соответствии с п.п. 33.5.5.2, информация о выполненном техническом диагностировании буксовых узлов наносится на бирку дополнительно к имеющейся информации о последнем выполненном текущем ремонте колесных пар (п. 28.7). Для демонтажа и установки бирки с нанесенными на ней знаками и клеймами о проведенном техническом диагностировании буксовых узлов демонтируются один или два болта М20 крышки крепительной, в зависимости от ее конструктивного исполнения, с последующей затяжкой болтов в соответствии с требованиями п. 26.3.2.5. Информация о проведенном техническом диагностировании буксовых узлов колесных пар заносится в журнал формы ВУ-92. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СОСТАВИЛ |  | Н.КОНТР. |  | УТВЕРДИЛ |  |  | ПР. ЗАКАЗЧИКА |  |
| Должность |  |  | Технический эксперт |  | Руководитель группы |  | Начальник отдела |  |  |  |  |
| Фамилия |  |  | Фофанова А.В. |  | Тимакова Е.А. |  | Кузнецов М.А. |  |  |  |  |
| Подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗМЕНЕНИЕ ВНЕС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |