Приложение № 47 УТВЕРЖДЕНО Советом по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества (протокол от 25-26 ноября 2025 г. № 83)

ИЗВЕЩЕНИЕ № 16

об изменении

«Руководящего документа по ремонту и техническому обслуживанию

колесных пар с буксовыми узлами пассажирских вагонов магистральных

железных дорог колеи 1520 (1524) мм» РД ВНИИЖТ 27.05.01-2017

2025

| АО «ВНИИЖТ» |  | Отдел |  | ИЗВЕЩЕНИЕ |  |  |  | ОБОЗНАЧЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НЦИ |  | № 16 |  |  |  | «Руководящий документ по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами пассажирских вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524) мм» |  |  |  |
| ДАТА ВЫПУСКА |  |  |  | СРОК ИЗМ. |  |  |  |  | Лист 2 |  | # Листов 4 |
| ПРИЧИНА |  |  |  | Требование заказчика |  |  |  |  | КОД |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |
| УКАЗАНИЕ О ЗАДЕЛЕ |  |  |  | #### Задела нет |  |  |  |  |  |  |  |
| УКАЗАНИЕ О ВНЕДРЕНИИ |  |  |  | С 01.01.2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРИМЕНЯЕМОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗОСЛАТЬ |  |  |  | Дирекция Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2, п. 9.1.1, п. 9.2.1, п. 26.2.2 а) б), п. 34. Исключить ссылку на документ: «ТУ ВНИПП.072-01 Подшипники качения для железнодорожного подвижного состава повышенного качества. Технические условия». Пункт 8.2, Таблица 8.1, Столбец «Типы применяемых буксовых узлов подшипников» Для колесных пар РУ1-957-П и РУ1Ш-957-П перечень роликовых цилиндрических подшипников дополнить новыми типами: Имеется:; Должно быть:. Роликовые цилиндрические; Роликовые цилиндрические. 130х250х80 мм:; 130х250х80 мм:. 30-42726Е2М; 30-232726Е2М; 36-42726Е2М; 36-232726Е2М; 30-42726Е2М; 30-232726Е2М; 36-42726Е2М; 36-232726Е2М. 129,981х250х80 мм:. 36-42726Е2М-01; 36-232726Е2М-01. 129,962х250х80 мм:. 36-42726Е2М-02; 36-232726Е2М-02. 129,943х250х80 мм:. 36-42726Е2М-03; 36-232726Е2М-03. |
|  |  |  | СОСТАВИЛ |  | Н.КОНТР. |  | УТВЕРДИЛ |  |  | ПР. ЗАКАЗЧИКА |  |
| Должность |  |  | Технический эксперт |  | Руководитель группы |  | Начальник отдела |  |  |  |  |
| Фамилия |  |  | Фофанова А.В. |  | Тимакова Е.А. |  | Кузнецов М.А. |  |  |  |  |
| Подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗМЕНЕНИЕ ВНЕС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ИЗВЕЩЕНИЕ № 16 |  |  |  | Лист 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |
| Пункт 9.1.1, первый абзац Имеется: «9.1.1 Подшипники роликовые цилиндрические типов 36-232726Е2М, 36-42726Е2М, 30-232726Е2М, 30-42726Е2М и другие в габаритных размерах 130х250х80мм, должны соответствовать ГОСТ 520, ГОСТ 18572, ТУ ВНИПП.048-1 и ТУ ВНИПП.072-01.» Должно быть: «9.1.1 Подшипники роликовые цилиндрические типов 36-232726Е2М, 36-42726Е2М, 30-232726Е2М и 30-42726Е2М в габаритных размерах 130х250х80мм, 36-42726Е2М-01 и 36-232726Е2М-01 в габаритных размерах 129,981х250х80мм, 36-42726Е2М-02 и 36-232726Е2М-02 в габаритных размерах 129,962х250х80мм, 36-42726Е2М-03 и 36-232726Е2М-03 в габаритных размерах 129,943х250х80мм должны соответствовать ГОСТ 520, ГОСТ 18572, ТУ ВНИПП.048-1-00.» Пункт 9.1.2, Таблица 9.1 Имеется: Габаритные размеры подшипника; Тип колесной пары; Основные размеры; Ga, мм; Gr, мм. d; D; C; d1. 130х250х80; РУ1-957-П РУ1Ш-957-П; 130; 250; 80; 165; 0,070…0,150; 0,115…0,180. Должно быть: Габаритные размеры подшипника; Тип колесной пары; Основные размеры; Ga, мм; Gr, мм. d; D; C; d1. 130х250х80; РУ1-957-П РУ1Ш-957-П; 130; 250; 80; 165; 0,070…0,150; 0,115…0,180. 129,981х250х80; 129,981. 129,962х250х80; 129,962. 129,943х250х80; 129,943. Пункт 9.1.3 Изложить в новой редакции: «9.1.3 Маркировка Маркировка подшипников роликовых цилиндрических нанесена на торцевых поверхностях наружных колец, внутренних колец и колец плоских упорных (приставных плоских бортиков) с одной стороны. |
| ИЗВЕЩЕНИЕ № 16 |  |  |  | Лист 4 |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |
| Примеры маркировки на наружном кольце, внутреннем кольце, кольце плоском упорном подшипников типов 36-232726Е2М, 36-42726Е2М, 30-232726Е2М, 30-42726Е2М производства АО «ЕПК Саратов»: 36-42726Е2М RU ЕПК СПЗ 256 Э-А-Т 36-42726Е2М 1419 RU epk sr 256 24-11-Т EAC - 36-42726Е2М - условное обозначение подшипника (тип подшипника); - RU - двухбуквенный код страны-изготовителя подшипника; - ЕПК СПЗ или epk sr - условное обозначение предприятия-изготовителя подшипника; - 1419 - условный номер предприятия-изготовителя подшипника; - 256 - порядковый номер подшипника, изготовленного в данном месяце; - Э или 24 - условный знак или две последние цифры года изготовления подшипника; - А или 11 - условный знак или порядковый номер месяца изготовления от 1 до 12; - Т - признак изготовления подшипника по ТУ ВНИПП.048-1-00; - EAC - единый знак обращения продукции на рынке стран-членов ЕАЭС (наносится только на наружное кольцо подшипника). Примеры маркировки на наружном кольце, внутреннем кольце, кольце плоском упорном подшипников производства АО «Степногорский подшипниковый завод»: типов 36-232726Е2М, 36-42726Е2М, 30-232726Е2М, 30-42726Е2М 36-42726Е2М 1424 KZ stpz 256 24-11-Т EAC 36-42726Е2М KZ epk 1424 256 24-11-Т EAC типов 36-42726Е2М-01, 36-42726Е2М-02, 36-42726Е2М-03, 36-232726Е2М-01, 36-232726Е2М-02, 36-232726Е2М-03 36-42726Е2М-01 1424 KZ stpz 256 24-11-Т EAC - 36-42726Е2М или 36-42726Е2М-01 - условное обозначение подшипника (тип подшипника); - KZ - двухбуквенный код страны-изготовителя подшипника; - stpz - условное обозначение предприятия-изготовителя подшипника; - 1424 - условный номер предприятия-изготовителя подшипника; - 256 - порядковый номер подшипника, изготовленного в данном месяце; - 24 - две последние цифры года изготовления подшипника; - 11 - условный знак или порядковый номер месяца изготовления от 1 до 12; - Т - признак изготовления подшипника по ТУ ВНИПП.048-1-00; - EAC - единый знак обращения продукции на рынке стран-членов ЕАЭС (наносится только на наружное кольцо подшипника).» |  |  |  |  |