Приложение № 48

УТВЕРЖДЕНО Советом по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества (протокол от 25-26 ноября 2025 г. № 83)

ИЗВЕЩЕНИЕ № 18

об изменении

«Руководящего документа по ремонту и техническому обслуживанию

колесных пар с буксовыми узлами пассажирских вагонов магистральных

железных дорог колеи 1520 (1524) мм» РД ВНИИЖТ 27.05.01-2017

2025

| АО «ВНИИЖТ» |  | Отдел |  | ИЗВЕЩЕНИЕ |  |  |  | ОБОЗНАЧЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НЦИ |  | № 18 |  |  |  | «Руководящий документ по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами пассажирских вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524) мм» |  |  |  |
| ДАТА ВЫПУСКА |  |  |  | СРОК ИЗМ. |  |  |  |  | Лист 2 |  | # Листов 3 |
| ПРИЧИНА |  |  |  | Требование заказчика |  |  |  |  | КОД |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |
| УКАЗАНИЕ О ЗАДЕЛЕ |  |  |  | #### Задела нет |  |  |  |  |  |  |  |
| УКАЗАНИЕ О ВНЕДРЕНИИ |  |  |  | С 01.01.2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРИМЕНЯЕМОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗОСЛАТЬ |  |  |  | Дирекция Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт 20.1.3 Имеется: «20.1.3 со следами контакта с электродом или электросварочным проводом в любой части оси;» Должно быть: «20.1.3 со следами контакта с электродом или электросварочным проводом в любой части оси и/или колеса;» Таблица 25.1, пункт 2.8 Изложить в новой редакции: 2.8 Поражение колеса электрическим током (117): 2.8.1 Поражение поверхности катания колеса в виде рифления - механическое повреждение, характеризующееся ожогами поверхности металла в виде чередующихся участков чистого и пораженного металла вследствие прохождения электрического тока.. Визуальный контроль.; Восстанавливают профиль поверхности катания колес.. |
|  |  |  | СОСТАВИЛ |  | Н.КОНТР. |  | УТВЕРДИЛ |  |  | ПР. ЗАКАЗЧИКА |  |
| Должность |  |  | Технический эксперт |  | Руководитель группы |  | Начальник отдела |  |  |  |  |
| Фамилия |  |  | Фофанова А.В. |  | Тимакова Е.А. |  | Кузнецов М.А. |  |  |  |  |
| Подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗМЕНЕНИЕ ВНЕС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ИЗВЕЩЕНИЕ № 18 |  |  |  | Лист 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |
| 2.8.2 Поражение поверхности различных частей колеса в виде точечного ожога – термическое повреждение, характеризующееся одним или несколькими точечными поражениями поверхности металла вследствие прохождения электрического тока.. Визуальный контроль.; Колесо бракуют.. |