- Приложение № 16

Изменения и дополнения в

Правила перевозок жидких грузов наливом в вагонах-цистернах

и вагонах бункерного типа для перевозки нефтебитума

1. В последнем абзаце пункта 1.4. слова «предусмотренным Соглашением о перевозке грузов на особых условиях, утвержденном на 15-м заседании Совета по железнодорожному транспорту 05.04.1996 г.» заменить на «предусмотренным Порядком согласования особых условий перевозки груза в железнодорожном сообщении между государствами – участниками Содружества Независимых Государств, Грузии, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики, утвержденным на 81-м заседании Совета по железнодорожному транспорту 05-06.11.2024г.».

2. Пункт 3.2.11.1 дополнить после первой формулы пояснение в отношении « ». При этом включить после союзного слова «где» следующие слова:

« - степень наполнения в процентах от полного объема котла»;

ɑ - изложить в следующей редакции:

ɑ - средняя величина коэффициента объемного температурного расширения жидкости в пределах между 15°С и 50°С, которая определяется по формуле

α = ρ15−ρ5035⋅ρ50,

где ρ50, ρ15 – плотность жидкости при температурах 50 и 15 °С соответственно, кг/м3

3. Пункт 3.2.19 дополнить новым предложением: «При этом грузоотправитель обязан указать в накладной под наименованием груза высоту налива (в случае определения массы расчетным путем), температуру и плотность груза».