Приложение № 38

|  | УТВЕРЖДЕН Советом по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества Протокол от 25-26 ноября 2025 г. № 83 |
| --- | --- |

Перечень

составных частей грузовых вагонов, для изготовления, ремонта и модернизации которых соответствующему предприятию необходимо

пройти процедуру получения или расширения действия условного номера

Москва 2025 г.

Разработан

Акционерным обществом «Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта» (АО «ВНИИЖТ»)

Представлен

Акционерным обществом «Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта» (АО «ВНИИЖТ»)

##### СОГЛАСОВАН

Комиссией вагонного хозяйства

Протокол № 81 заседания от «16-18» сентября 2025 г. (п. 24.1 Протокола).

ВЗАМЕН

Перечня, утвержденного протоколом 55 Совета 28-29 октября 2011 г.

Введен в действие с 01.07.2026

- Область применения.

Перечень составных частей грузовых вагонов, для изготовления, ремонта 
и модернизации которых, соответствующему предприятию необходимо пройти процедуру получения или расширения действия условного номера (далее – Перечень) применяется во исполнение п. 1.4 Положения об условных номерах клеймения железнодорожного подвижного состава и его составных частей, утвержденного решением 61 Совета, протокол от 21-22.10.2014 г.

- Содержание перечня.

Перечень состоит из двух разделов, содержание которых приведено 
в таблице 1.

Таблица 1.

Перечень составных частей грузовых вагонов, для изготовления, ремонта и модернизации которых, соответствующему предприятию необходимо пройти процедуру получения или расширения действия условного номера.

РАЗДЕЛ I. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ (УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ)

- Изготовление грузовых вагонов

- Изготовление грузовых вагонов, допущенных к эксплуатации на пути общего пользования.

- Кузов грузовых вагонов

- Пятник

- Крышка люка

- Затвор сливного устройства

- Тележки грузовых вагонов

- Балка надрессорная

- Рама боковая

- Балка соединительная

- Пружина внутренняя

- Пружина наружная

- Клин фрикционный

- Износостойкие детали (пластины подвижные и неподвижные, колпак скользуна, вставка пятника)

- Съёмный скользун

- Изготовление составных частей колесной пары

- Пара колесная с буксовыми узлами

- Пара колесная без буксовых узлов

- Колесо цельнокатаное

- Ось колесной пары черновая

- Ось колесной пары чистовая

- Корпус буксы

- Подшипник буксового узла

- Адаптер подшипника

- Изготовление тормозного оборудования

- Воздухораспределитель в сборе

- Камера воздухораспределителя

- Магистральная часть

- Главная часть

- Авторежим

- Цилиндр тормозной

- Регулятор тормозной рычажной передачи

- Триангель

- Рукав соединительный

- Кран концевой

- Кран разобщительный

- Резинотехнические изделия для пневматического оборудования

- Трубка для рукава соединительного

- Подвеска тормозного башмака

- Башмак тормозной

- Колодка тормозная

- Резервуар запасный

- Тройник тормозной магистрали

- Изготовление составных частей автосцепного оборудования

- Автосцепка в сборе

- Хомут тяговый

- Клин тягового хомута

- Поглощающий аппарат

- Корпус автосцепки

- Замок автосцепки

- Подъемник замка

- Валик подъемника

- Замкодержатель

- Корпус поглощающего аппарата

- Подвеска маятниковая

- Балочка центрирующая

- Упор передний

- Упор задний

- Предохранитель замка автосцепки

- Плита упорная автосцепки

РАЗДЕЛ II. РЕМОНТ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ (УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ) ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ

- Ремонт составных частей грузовых вагонов3

- Ремонт тележек

- Текущий ремонт колесных пар

- Средний ремонт колесных пар

- Капитальный ремонт колесных пар

- Ремонт кассетных подшипников

- Ремонт автосцепного устройства

- Ремонт поглощающих аппаратов

- Ремонт автотормозного оборудования

Порядок и условия нанесения условных номеров клеймения при изготовлении и модернизации определяется требованиями ГОСТ и конструкторской документацией на изготовление вагонов и их составных частей (узлов, деталей).

Порядок и условия нанесения условных номеров клеймения при ремонте определяется руководящими и нормативными документами на ремонт составных частей (узлов, деталей).

3 В случае выполнения ремонта (работ) предприятиями, не выполняющими плановый ремонт вагонов.